承德市环境保护局文件

承环呈〔2015〕67号                签发人：殷明慧

关于2015年第三季度承德市国控重点

污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

根据省环保厅《关于印发2015年河北省国家重点监控企业名单的通知》（冀环办字函〔2015〕14号），我市2015年共有国家重点监控企业52家，其中废水企业13家、废气企业12家、污水处理厂11家、重金属企业16家。现将2015年第三季度我市国控重点污染源监督性监测工作有关情况报告如下：

一、废水污染源

我市13家国控废水重点企业中停产和不具备监测条件的共计12家（详见表1）；实际监测1家，为达标排放，达标率为100％（详见表2）。

表1   承德市国控废水重点企业未监测原因

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 华北制药天星有限公司 | 破产 | / |
|  | 2 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂 | 企业拆除 | / |
|  | 3 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 不具备监测条件 | 废水循环使用不外排 |
|  | 4 | 承德恒越工贸有限公司 | 企业拆除 | / |
|  | 5 | 承德青松岭饮品有限公司 | 停产 | / |
|  | 6 | 平泉塔泉化肥有限公司 | 破产 | / |
|  | 7 | 承德江源酒业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 8 | 盛丰马铃薯淀粉有限公司 | 关停 | / |
|  | 9 | 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 季节性停产 | / |
|  | 10 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司 | 季节性停产 | / |
|  | 11 | 棋盘山蓬达淀粉加工厂 | 关停 | / |
|  | 12 | 围场满族蒙古族自治县半截塔洁峰淀粉厂 | 关停 | / |

表2  承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |

二、废气污染源

我市12家国控废气重点企业中停产或迁址重建3家、省站监测2家；实际监测7家，均为达标排放，达标率为100％（详见表3、表4）。

表3   承德市国控废气重点企业未监测原因

|  | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
|  | 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
|  | 3 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 企业迁址建设中 | / |
|  | 4 | 承德凯兴能源有限公司 | 监测期间停产改造 | / |
|  | 5 | 宽城宏宇热力有限公司 | 季节性停产 | / |

表4   承德市国控废气重点污染源监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） | / |  |
|  | 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） | / |  |
|  | 3 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） | / |  |
|  | 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） | / |  |
|  | 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） | / |  |
|  | 6 | 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） | / |  |
|  | 7 | 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 《石灰行业大气污染物排放标准》(DB13/1641-2012)中标准限值 | / |  |

三、污水处理厂

我市11家国控城镇污水处理厂，其中8家污水处理厂达标排放，达标率为72.7%（详见表5）。

表5  承德市城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准及国家环保部批复标准 | 粪大肠菌群 |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 氨氮 |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 粪大肠菌群 |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |

（四）重金属企业

我市16家重金属企业全部停产，不具备监测条件（详见表6）。

表6   承德市国控重金属企业监测情况

| 重金属企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德市营子矿区旭升矿产品经销有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 2 | 承德福顺铜冶炼有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 3 | 承德县五道河金矿 | 停产 | / |
|  | 4 | 承德县富豪银矿有限公司 | 停产 | / |
|  | 5 | 兴隆县双炉台联营锌选厂 | 停产 | / |
|  | 6 | 兴隆县和鑫多金属矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 7 | 平泉县金宝矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 8 | 承德华晟铜业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 9 | 滦平县道意诚黄金选厂 | 停产 | / |
|  | 10 | 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 11 | 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 | 停产 | / |
|  | 12 | 丰宁万隆矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 13 | 围场松华矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 14 | 围场满族蒙古族自治县银发矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 15 | 围场满族蒙古族自治县雄威化工有限公司 | 停产 | / |
|  | 16 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 停产 | / |

附表：1.2015年第三季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果

2.2015年第三季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

3.2015年第三季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2015年10月13日

（联系人：刘 璇     联系电话：0314-2297055）

承德市环境保护局办公室              2015年10月13日印发

附表1：

2015年第三季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 污染物浓度是否达标 | 废水排放量 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 7 | 1 | 总排口 | PH值 | 8.07 | 6--9 |  | 是 | 1400.00 | 5.83 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 7 | 1 | 总排口 | 生化需氧量 | 4.08 | 20 |  | 是 | 1400.00 | 217 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 7 | 1 | 总排口 | 化学需氧量 | 10 | 100 |  | 是 | 1400.00 | 1462 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 7 | 1 | 总排口 | 挥发酚 | 0.5 | 0.5 |  | 是 | 1400.00 | 0.02 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 7 | 1 | 总排口 | 色度 | 4 | 50 |  | 是 | 1400.00 | 16 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 7 | 1 | 总排口 | 悬浮物 | 5 | 70 |  | 是 | 1400.00 | 160 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 7 | 1 | 总排口 | 氨氮 | 0.343 | 15 |  | 是 | 1400.00 | 4.05 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 7 | 1 | 总排口 | 石油类 | <0.040000 | 5 |  | 是 | 1400.00 | 0.5 |

附表2：                        2015年第三季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物实测浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废气排放量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 5#烧结机机尾1200多管除尘器 | 颗粒物 | 22.5 | 30 | mg/m3 |  | 546289 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 1#烧结机机尾260m2静电除尘器 | 颗粒物 | 21.6 | 30 | mg/m3 |  | 555177 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 3#高炉出铁场DCM布袋除尘器 | 颗粒物 | 18.2 | 25 | mg/m3 |  | 859690 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 2、4、6#高炉出铁场除尘器 | 颗粒物 | 18.7 | 25 | mg/m3 |  | 510280 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 1#1260高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 | 19.3 | 25 | mg/m3 |  | 296322 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 | 13.2 | 20 | mg/m3 |  | 758367 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 5 | 2#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 49.4 | 180 | mg/m3 |  | 1246680 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 5 | 2#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 98 | 300 | mg/m3 |  | 1246680 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 5 | 2#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 41.2 | 50 | mg/m3 |  | 1246680 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 3#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 61.5 | 180 | mg/m3 |  | 1317558 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 3#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 148 | 300 | mg/m3 |  | 1317558 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 3#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 27.2 | 50 | mg/m3 |  | 1317558 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 5 | 1#h烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 84.3 | 180 | mg/m3 |  | 890827 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 5 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 53 | 300 | mg/m3 |  | 890827 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 5 | 1#h烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 16.7 | 50 | mg/m3 |  | 890827 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 7 | 16 | 主引风310平米静电除尘器 | 二氧化硫 | 117.7 | 180 | mg/m3 |  | 441619 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 7 | 16 | 主引风310平米静电除尘器 | 氮氧化物 | 116 | 300 | mg/m3 |  | 441619 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 7 | 16 | 主引风310平米静电除尘器 | 颗粒物 | 23.5 | 50 | mg/m3 |  | 441619 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 7 | 16 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 | 14.7 | 30 | mg/m3 |  | 26829 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 7 | 16 | 混料配料系统 | 颗粒物 | 13.4 | 30 | mg/m3 |  | 47802 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 7 | 16 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 | 14.6 | 30 | mg/m3 |  | 55928 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 8 | 竖炉除尘器 | 二氧化硫 | 12.8 | 180 | mg/m3 |  | 339820 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 8 | 竖炉除尘器 | 氮氧化物 | 4 | 300 | mg/m3 |  | 339820 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 8 | 竖炉除尘器 | 颗粒物 | 14.4 | 50 | mg/m3 |  | 339820 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 7 | 炼铁厂煤磨除尘器 | 颗粒物 | 14.9 | 25 | mg/m3 |  | 114132 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 8 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 | 100.5 | 180 | mg/m3 |  | 1081671 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 8 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 | 75 | 300 | mg/m3 |  | 1081671 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 8 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 | 13.53 | 50 | mg/m3 |  | 1081671 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 7 | 烧结机尾除尘器 | 颗粒物 | 13.9 | 30 | mg/m3 |  | 447314 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 7 | 烧结配料系统 | 颗粒物 | 15.3 | 30 | mg/m3 |  | 178338 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 7 | 7 | 3#高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 | 13.2 | 25 | mg/m3 |  | 263229 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 8 | 18 | 1#、2#石灰窑脱硫除尘 | 二氧化硫 | 20.1 | 100 | mg/m3 |  | 60896 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 8 | 18 | 1#、2#石灰窑脱硫除尘 | 颗粒物 | 18.2 | 30 | mg/m3 |  | 60896 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 9 | 18 | 1#、2#石灰窑脱硫除尘 | 氮氧化物 | 46.2 | 400 | mg/m3 |  | 60896 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 8 | 18 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 二氧化硫 | 27.2 | 100 | mg/m3 |  | 130196 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 8 | 18 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 氮氧化物 | 47.5 | 400 | mg/m3 |  | 130196 |
| 承德承钢正桥矿业开发有限公司 | 8 | 18 | 3#、4#石灰窑脱硫除尘 | 颗粒物 | 8.6 | 30 | mg/m3 |  | 130196 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 21 | 环冷、成品45m2静电除尘器 | 颗粒物 | 16.9 | 30 | mg/m3 |  | 94409 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 21 | 配料系统 | 颗粒物 | 18.4 | 30 | mg/m3 |  | 61201 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 21 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 | 22.1 | 30 | mg/m3 |  | 60880 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 21 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 29.4 | 180 | mg/m3 |  | 294097 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 21 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 126 | 300 | mg/m3 |  | 294097 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 21 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 颗粒物 | 19.2 | 50 | mg/m3 |  | 294097 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 1#烧结机头 | 二氧化硫 | 39.8 | 180 | mg/m3 |  | 305545 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 1#烧结机头 | 氮氧化物 | 166 | 300 | mg/m3 |  | 305545 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 1#烧结机头 | 颗粒物 | 17 | 50 | mg/m3 |  | 305545 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 2#烧结机头 | 二氧化硫 | 18.5 | 180 | mg/m3 |  | 380158 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 2#烧结机头 | 氮氧化物 | 168 | 300 | mg/m3 |  | 380158 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 2#烧结机头 | 颗粒物 | 18.2 | 50 | mg/m3 |  | 380158 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 烧结机机尾 | 颗粒物 | 24.5 | 30 | mg/m3 |  | 163822 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 竖炉脱硫除尘器 | 二氧化硫 | 42.1 | 180 | mg/m3 |  | 120048 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 竖炉脱硫除尘器 | 氮氧化物 | 9 | 300 | mg/m3 |  | 120048 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 7 | 14 | 竖炉脱硫除尘器 | 颗粒物 | 6.8 | 50 | mg/m3 |  | 120048 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 | 47.5 | 180 | mg/m3 |  | 372642 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 | 103 | 300 | mg/m3 |  | 372642 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 颗粒物 | 17 | 50 | mg/m3 |  | 372642 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 | 29 | 180 | mg/m3 |  | 317058 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 | 19 | 300 | mg/m3 |  | 317058 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 | 7 | 50 | mg/m3 |  | 317058 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 1#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 | 6.13 | 30 | mg/m3 |  | 235457 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 2#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 | 2.45 | 30 | mg/m3 |  | 514182 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 10平米竖炉脱硫出口 | 二氧化硫 | 25.6 | 200 | mg/m3 |  | 310202 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 10平米竖炉脱硫出口 | 氮氧化物 | 6.71 | 300 | mg/m3 |  | 310202 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 7 | 15 | 10平米竖炉脱硫出口 | 颗粒物 | 15.4 | 50 | mg/m3 |  | 310202 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 二氧化硫 | 53.6 | 180 | mg/m3 |  | 875592 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氮氧化物 | 57 | 300 | mg/m3 |  | 875592 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 7 | 3 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 颗粒物 | 27.8 | 50 | mg/m3 |  | 875592 |

附表3：

2015年第三季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 单位 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | PH值 | 7.36 | 7.17 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 生化需氧量 | 70.9 | 4.25 | 10 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总磷 | 2.9 | 0.46 | 0.5 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 化学需氧量 | 597 | 9.2 | 50 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总砷 | 0.00078 | 0.00034 | 0.1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 悬浮物 | 469 | 10 | 10 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.522 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 | 个/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 氨氮 | 20.5 | 0.95 | 5 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总氮 | 37.5 | 10 | 15 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 硫化物 | 0.029 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 石油类 | 0.07 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 动植物油 | 0.82 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | PH值 | 7.4 | 7.25 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 生化需氧量 | 91.6 | 3.9 | 10 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 总磷 | 2.72 | 0.3 | 0.5 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 化学需氧量 | 374 | 26.7 | 50 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 总砷 | 0.00022 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 悬浮物 | 489 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.17 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 氨氮 | 34.2 | 0.89 | 5 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 总氮 | 41.2 | 6.72 | 15 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 硫化物 | 0.009 | <0.000500 | 1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 3 | 动植物油 | 0.33 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | PH值 | 7.32 | 7.48 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 生化需氧量 | 54.7 | 4.7 | 10 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总磷 | 5.24 | 0.162 | 0.5 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 化学需氧量 | 693 | 20.4 | 50 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总砷 | 0.00041 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 悬浮物 | 300 | 7 | 10 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.717 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 氨氮 | 64.2 | 7.78 | 5 | mg/L | 0.6 |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总氮 | 75.6 | 14 | 15 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 硫化物 | 0.058 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 石油类 | 0.05 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 动植物油 | 0.37 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | PH值 | 7.52 | 7.42 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 生化需氧量 |  |  | 10 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 总磷 | 2.33 | 0.28 | 0.5 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 化学需氧量 | 292 | 16.1 | 50 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 悬浮物 | 316 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.975 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 氨氮 | 40.4 | 8.7 | 5 | mg/L | 0.7 |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 总氮 | 45.3 | 13.4 | 15 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 硫化物 | 0.031 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 6 | 动植物油 | 0.15 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | PH值 | 7.55 | 7.25 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 生化需氧量 | 59.1 | 5.3 | 10 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总磷 | 4.44 | 0.25 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 化学需氧量 | 260 | 24.7 | 50 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总砷 | 0.00042 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 悬浮物 | 163 | 6 | 10 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.743 | 0.072 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 1000 | 个/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 氨氮 | 45.6 | 1.22 | 5 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总氮 | 55.1 | 11.3 | 15 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 硫化物 | 0.045 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 石油类 | 0.06 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 动植物油 | 0.55 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | PH值 | 7.56 | 7.28 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 生化需氧量 | 76.5 | 3.5 | 10 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总磷 | 1.09 | 0.19 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 化学需氧量 | 138 | 13.9 | 50 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总砷 | 0.00047 | 0.00038 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 悬浮物 | 33 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.02 | <0.005000 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 氨氮 | 36.8 | 1.06 | 5 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总氮 | 42.5 | 8.85 | 15 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 硫化物 | 1.3 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 动植物油 | 0.38 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | PH值 | 7.38 | 7.16 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 生化需氧量 | 61.2 | 4.6 | 10 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 总磷 | 2.52 | 0.33 | 0.5 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 化学需氧量 | 387 | 34 | 50 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 总砷 | 0.00064 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 悬浮物 | 311 | 7 | 10 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.399 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 氨氮 | 32.1 | 0.38 | 5 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 总氮 | 44.6 | 10.1 | 15 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 硫化物 | 0.036 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 石油类 | 0.05 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 14 | 动植物油 | 0.58 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | PH值 | 7.46 | 7.31 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 生化需氧量 | 61.1 | 4.5 | 10 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总磷 | 4.3 | 0.36 | 0.5 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 化学需氧量 | 313 | 20.6 | 50 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总砷 | 0.00049 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 悬浮物 | 47 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.51 | 0.067 | 0.5 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 氨氮 | 48.1 | 0.38 | 5 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总氮 | 59.9 | 10.8 | 15 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 硫化物 | 1.21 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 动植物油 | 0.43 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | PH值 | 7.45 | 7.04 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 生化需氧量 | 51.5 | 4.2 | 10 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 总磷 | 4.63 | 0.36 | 0.5 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 化学需氧量 | 122 | 9.75 | 50 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 悬浮物 | 135 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.678 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 氨氮 | 26 | 1.38 | 5 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 总氮 | 35.9 | 10.2 | 15 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 硫化物 | 0.04 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 石油类 | 0.05 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 7 | 动植物油 | 0.42 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | PH值 | 7.4 | 7.4 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 生化需氧量 | 79.2 | 2.9 | 10 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 总磷 | 4.57 | 0.35 | 0.5 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 化学需氧量 | 327 | 9.6 | 50 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 悬浮物 | 439 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.213 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 | 个/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 氨氮 | 31 | 1.79 | 5 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 总氮 | 38.5 | 10.1 | 15 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 4 | 动植物油 | 0.37 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | PH值 | 7.19 | 7.01 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 生化需氧量 | 65.5 | 4.7 | 10 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 总磷 | 5.71 | 0.23 | 0.5 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 化学需氧量 | 379 | 35.6 | 50 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 悬浮物 | 365 | 7 | 10 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.935 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 1800 | 1000 | 个/L | 0.8 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 氨氮 | 39 | 2.7 | 5 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 总氮 | 47.5 | 11.5 | 15 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 硫化物 | 0.047 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 石油类 | 0.05 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 15 | 动植物油 | 0.36 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | PH值 | 7.48 | 7.27 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 生化需氧量 | 65 | 4.9 | 10 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 总磷 | 3.33 | 0.35 | 0.5 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 化学需氧量 | 157 | 6.85 | 50 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 总砷 | 0.00034 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 悬浮物 | 273 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.235 | <0.005000 | 0.5 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 | 个/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 氨氮 | 25.1 | 0.36 | 5 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 总氮 | 36.3 | 8.26 | 15 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 6 | 动植物油 | 0.25 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | PH值 | 7.61 | 7.38 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 生化需氧量 | 64 | 4.6 | 10 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 总磷 | 3.36 | 0.41 | 0.5 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 化学需氧量 | 231 | 21.8 | 50 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 总镉 | <0.001000 | 0.001 | 0.01 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 总砷 | 0.00078 | 0.00034 | 0.1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 悬浮物 | 133 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.7 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 | 个/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 氨氮 | 25.9 | 0.24 | 5 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 总氮 | 37.2 | 8.88 | 15 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 硫化物 | 0.039 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 石油类 | 0.05 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 10 | 动植物油 | 0.52 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | PH值 | 7.43 | 7.05 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 生化需氧量 | 93 | 2.8 | 10 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总磷 | 2.03 | 0.34 | 0.5 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 化学需氧量 | 195 | 9.9 | 50 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总砷 | 0.0006 | 0.00034 | 0.1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 悬浮物 | 143 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.556 | 0.05 | 0.5 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 氨氮 | 41.3 | 1.73 | 5 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总氮 | 57.1 | 8.22 | 15 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 硫化物 | 0.009 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 动植物油 | 0.3 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | PH值 | 7.66 | 7.36 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 生化需氧量 | 68.5 | 4.9 | 10 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总磷 | 1.44 | 0.2 | 0.5 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 化学需氧量 | 233 | 22.7 | 50 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总砷 | 0.00048 | 0.00035 | 0.1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 悬浮物 | 63 | 7 | 10 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.138 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 氨氮 | 18.3 | 0.46 | 5 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总氮 | 26.5 | 9.51 | 15 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 硫化物 | 0.046 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 动植物油 | 0.22 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | PH值 | 7.41 | 7.33 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 生化需氧量 | 46.5 | 4.2 | 10 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 总磷 | 2.22 | 0.19 | 0.5 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 化学需氧量 | 121 | 21.7 | 50 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 悬浮物 | 32 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.64 | 0.077 | 0.5 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 | 个/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 氨氮 | 44.4 | 0.16 | 5 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 总氮 | 55.1 | 7.76 | 15 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 1 | 动植物油 | 0.37 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | PH值 | 7.35 | 7.12 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 生化需氧量 | 55 | 4.1 | 10 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 总磷 | 1.87 | 0.46 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 化学需氧量 | 113 | 25.5 | 50 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 总砷 | 0.00039 | 0.00033 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 悬浮物 | 40 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.508 | <0.005000 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 1000 | 个/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 氨氮 | 18.8 | 3.42 | 5 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 总氮 | 26.6 | 8.92 | 15 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 硫化物 | 0.017 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 石油类 | 0.05 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 13 | 动植物油 | 0.49 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | PH值 | 7.49 | 7.29 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 生化需氧量 | 39.8 | 4 | 10 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 总磷 | 1.94 | 0.22 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 化学需氧量 | 119 | 7.5 | 50 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 悬浮物 | 40 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.972 | 0.061 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 粪大肠菌群数 | 240000 | 700 | 1000 | 个/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 氨氮 | 44.8 | 1.28 | 5 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 总氮 | 56.2 | 7.62 | 15 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 石油类 | <0.047000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 2 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | PH值 | 7.68 | 6.95 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 生化需氧量 | 47.1 | 4.4 | 20 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 总磷 | 3.35 | 0.46 | 1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 化学需氧量 | 274 | 22.7 | 60 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 总砷 | 0.00035 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 悬浮物 | 248 | 7 | 20 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.84 | <0.050000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 10000 | 个/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 氨氮 | 26 | 0.67 | 8 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 总氮 | 46.4 | 13 | 20 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 硫化物 | 0.026 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 石油类 | 0.07 | <0.040000 | 3 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 8 | 动植物油 | 0.51 | <0.040000 | 3 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | PH值 | 7.45 | 7.01 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 生化需氧量 | 79.4 | 4.8 | 20 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总磷 | 2.74 | 0.33 | 1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 化学需氧量 | 146 | 7.4 | 60 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总砷 | 0.00065 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 悬浮物 | 36 | <4.000000 | 20 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.915 | <0.050000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 630 | 10000 | 个/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 氨氮 | 41.7 | 0.28 | 8 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总氮 | 47.4 | 9.15 | 20 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 硫化物 | 0.015 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 3 | mg/L |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 动植物油 | 0.47 | <0.040000 | 3 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | PH值 | 7.41 | 7.36 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 生化需氧量 | 57.6 | 3.8 | 10 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总磷 | 3.03 | 0.87 | 1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 化学需氧量 | 418 | 18.7 | 50 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总砷 | 0.00081 | <0.000300 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 悬浮物 | 324 | 6 | 10 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.431 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 1000 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 氨氮 | 13 | 0.78 | 5 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 总氮 | 21.3 | 11.3 | 15 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 硫化物 | 0.02 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 石油类 | 0.06 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 10 | 动植物油 | 0.58 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | PH值 | 7.47 | 7.45 | 6--9 | 无量纲 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 生化需氧量 | 29.5 | 2.8 | 10 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总磷 | 1.96 | 0.23 | 1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 化学需氧量 | 108 | 12.9 | 50 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总砷 | 0.00042 | 0.00033 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 悬浮物 | 29 | <4.000000 | 10 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.37 | <0.050000 | 0.5 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 2200 | 1000 | mg/L | 1.2 |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 氨氮 | 39.1 | 0.4 | 5 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总氮 | 49.4 | 6.72 | 15 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 动植物油 | 0.45 | <0.040000 | 1 | mg/L |  |