承德市环境保护局文件

承环字〔2016〕27号                 签发人：殷明慧

关于2016年第一季度全市国控重点污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

根据环保部《关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知》（环办〔2015〕116号），我市2016年共有国家重点监控企业37家，其中废水企业1 家、废气企业11家、污水处理厂11家、重金属企业14家。2016年第一季度，我市对辖区内国控重点污染源开展了季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

2016年第一季度，对我市1家国控废水重点企业开展了监督性监测，监测结果显示，这家企业排放达标，达标率为100％。详见表1。

表1   承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |

二、废气污染源

2016年第一季度，对我市11家国控废气重点企业开展监督性监测，其中1家企业迁址建设中、2家企业由省站监测，实际监测国控废气重点企业8家。监测结果显示，5家企业排放达标，达标率为62.5％。详见表2、表3。

表2    承德市国控废气重点企业监测情况

|  | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国控企业 | 1 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | 颗粒物 |
|  | 3 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 6 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2016) | / |
|  | 7 | 承德凯兴能源有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | 烟尘 |
|  | 8 | 承德宏宇热力有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 颗粒物 |

表3     承德市国控废气重点企业未监测原因

| 国控企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
|  | 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
|  | 3 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 企业迁址建设中 | / |

三、污水处理厂

2016年第一季度，对我市11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，7家污水处理厂达标排放，达标率为63.6%。详见表4。

表4   承德市城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 总氮 |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 氨氮、总氮 |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 总氮 |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | 总氮 |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |

四、重金属企业

2016年第一季度，对我市14家重金属企业开展监督性监测，因停产14家，实际监测国控重金属企业0家。详见表5。

表5   承德市国控重金属企业监测情况

| 重金属企业 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 承德县五道河金矿 | 停产 | / |
|  | 2 | 承德县富豪银矿有限公司 | 停产 | / |
|  | 3 | 兴隆县双炉台联营锌选厂 | 停产 | / |
|  | 4 | 兴隆县和鑫多金属矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 5 | 平泉县金宝矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 6 | 承德华晟铜业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 7 | 滦平县道意诚黄金选厂 | 停产 | / |
|  | 8 | 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 | 停产 | / |
|  | 9 | 丰宁万隆矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 10 | 围场松华矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 11 | 围场满族蒙古族自治县银发矿业有限责任公司 | 停产 | / |
|  | 12 | 围场满族蒙古族自治县雄威化工有限公司 | 停产 | / |
|  | 13 | 围场满族蒙古族自治县新华生矿业有限公司 | 停产 | / |
|  | 14 | 隆化县浩政矿业有限责任公司 | 停产 | / |

附表： 1.2016年第一季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果

2.2016年第一季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

3.2016年第一季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果

承德市环境保护局

2016年4月12日

（联系人：刘 璇    联系电话：0314-2297055）

抄报：局领导

抄送：各县区环保局，市监察支队，机关业务科室。

承德市环境保护局办公室               2016年4月12日印发

附表1：

2016年第一季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 | 废水排放量 | 废水处理设施进口浓度 | 进口水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 1 | 14 | 总排口 | PH值 | 8.4 | 6-9 |  | 670 | 4.27 | 650 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 1 | 14 | 总排口 | 生化需氧量 | 5.22 | 20 |  | 670 | 285 | 650 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 1 | 14 | 总排口 | 化学需氧量 | 38.2 | 100 |  | 670 | 1415 | 650 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 1 | 14 | 总排口 | 挥发酚 | <0.010000 | 0.5 |  | 670 | 0.038 | 650 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 1 | 14 | 总排口 | 色度 | 4 | 50 |  | 670 | 32 | 650 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 1 | 14 | 总排口 | 悬浮物 | <4.000000 | 70 |  | 670 | 10 | 650 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 1 | 14 | 总排口 | 氨氮 | 0.18 | 15 |  | 670 | 2.26 | 650 |
| 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 1 | 14 | 总排口 | 石油类 | <4.000000 | 5 |  | 670 | <4.000000 | 650 |

附表2：                     2016年第一季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果

| 详细名称 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 含氧量 | 污染物实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废气排放量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 二氧化硫 | 19.85 | 93 | 93 | 180 | mg/m3 |  | 544988 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氮氧化物 | 19.85 | 45 | 45 | 300 | mg/m3 |  | 544988 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 颗粒物 | 19.85 | 9.3 | 9.3 | 50 | mg/m3 |  | 544988 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#烧结机机尾260m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 12.6 | 12.6 | 30 | mg/m3 |  | 525416 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#高炉出铁场DCM布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 15.8 | 15.8 | 25 | mg/m3 |  | 358683 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2、4、6#高炉出铁场除尘器 | 颗粒物 |  | 7.17 | 7.17 | 25 | mg/m3 |  | 336962 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#1260高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 1.89 | 1.89 | 25 | mg/m3 |  | 202728 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.88 | 0 | 0 | 180 | mg/m3 |  | 2119880 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.88 | 67.2 | 67.2 | 300 | mg/m3 |  | 2119880 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 2#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.88 | 37.4 | 37.4 | 50 | mg/m3 |  | 2119880 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 20.10 | 0.095 | 0.095 | 180 | mg/m3 |  | 2131370 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 20.10 | 3 | 3 | 300 | mg/m3 |  | 2131370 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 3#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 20.10 | 34.5 | 34.5 | 50 | mg/m3 |  | 2131370 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#h烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 18.18 | 39.3 | 39.3 | 180 | mg/m3 |  | 1365480 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 18.18 | 139 | 139 | 300 | mg/m3 |  | 1365480 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 1#h烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 18.18 | 13.1 | 13.1 | 50 | mg/m3 |  | 1365480 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 主引风310平米静电除尘器 | 二氧化硫 |  | 98.2 | 98.2 | 180 | mg/m3 |  | 450104 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 主引风310平米静电除尘器 | 氮氧化物 |  | 152 | 152 | 300 | mg/m3 |  | 450104 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 主引风310平米静电除尘器 | 颗粒物 |  | 36.7 | 36.7 | 50 | mg/m3 |  | 450104 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 |  | 24.8 | 24.8 | 30 | mg/m3 |  | 2773 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 原料系统 | 颗粒物 |  | 24.5 | 24.5 | 30 | mg/m3 |  | 73559 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 |  | 24.2 | 24.2 | 30 | mg/m3 |  | 41259 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 竖炉除尘器 | 二氧化硫 |  | 94.8 | 94.8 | 180 | mg/m3 |  | 253094 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 竖炉除尘器 | 氮氧化物 |  | 4 | 4 | 300 | mg/m3 |  | 253094 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 竖炉除尘器 | 颗粒物 |  | 44.3 | 44.3 | 50 | mg/m3 |  | 253094 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 余热发电锅炉 | 烟尘 | 7.72 | 24 | 33.3 | 10 | mg/m3 | 2.3 | 115014 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 余热发电锅炉 | 二氧化硫 | 7.72 | 65.6 | 77.3 | 100 | mg/m3 |  | 115014 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 余热发电锅炉 | 氮氧化物 | 7.72 | 14 | 17 | 200 | mg/m3 |  | 115014 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 余热发电锅炉 | 林格曼黑度 | 7.72 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 115014 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 | 16.14 | 58 | 58 | 180 | mg/m3 |  | 988042 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 | 16.14 | 244 | 244 | 300 | mg/m3 |  | 988042 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 | 16.14 | 25.2 | 25.2 | 50 | mg/m3 |  | 988042 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 1#烧结机头除尘器 | 氟化物 |  |  |  | 4 | mg/m3 |  | 988042 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 烧结机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 7.8 | 7.8 | 30 | mg/m3 |  | 300640 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 3#高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 |  | 7.7 | 7.7 | 25 | mg/m3 |  | 395487 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 烟尘 | 4.26 | 113 | 101 | 20 | mg/m3 | 4.1 | 118580 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 4.26 | 0 | 0 | 50 | mg/m3 |  | 118580 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 4.26 | 49 | 44 | 100 | mg/m3 |  | 118580 |
| 承德凯兴能源有限公司矸石热电厂 | 锅炉废气总排口 | 林格曼黑度 | 4.26 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 118580 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 环冷、成品45m2静电除尘器 | 颗粒物 |  | 20.9 | 20.9 | 30 | mg/m3 |  | 123618 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 配料系统 | 颗粒物 |  | 24.2 | 24.2 | 30 | mg/m3 |  | 53752 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 4.64 | 4.64 | 30 | mg/m3 |  | 63437 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 二氧化硫 |  | 130 | 130 | 180 | mg/m3 |  | 411754 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 氮氧化物 |  | 91 | 91 | 300 | mg/m3 |  | 411754 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 一期回转窑脱硫除尘器 | 颗粒物 |  | 42.3 | 42.3 | 50 | mg/m3 |  | 411754 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 二氧化硫 |  | 81.3 | 81.3 | 180 | mg/m3 |  | 689127 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 氮氧化物 |  | 88 | 88 | 300 | mg/m3 |  | 689127 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期回转窑脱硫除尘器 | 颗粒物 |  | 43.7 | 43.7 | 50 | mg/m3 |  | 689127 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期环冷45平米除尘器 | 颗粒物 |  | 19.6 | 19.6 | 30 | mg/m3 |  | 86900 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 二期配料系统除尘器 | 颗粒物 |  | 6.64 | 6.64 | 30 | mg/m3 |  | 87420 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 1#烧结机头 | 二氧化硫 |  | 31 | 31 | 180 | mg/m3 |  | 441381 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 1#烧结机头 | 氮氧化物 |  | 134 | 134 | 300 | mg/m3 |  | 441381 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 1#烧结机头 | 颗粒物 |  | 44.3 | 44.3 | 50 | mg/m3 |  | 441381 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2#烧结机头 | 二氧化硫 |  | 0 | 0 | 180 | mg/m3 |  | 449546 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2#烧结机头 | 氮氧化物 |  | 80.6 | 80.6 | 300 | mg/m3 |  | 449546 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 2#烧结机头 | 颗粒物 |  | 43 | 43 | 50 | mg/m3 |  | 449546 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 烧结机机尾 | 颗粒物 |  | 6.95 | 6.95 | 30 | mg/m3 |  | 242935 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 竖炉脱硫除尘器 | 二氧化硫 |  | 46 | 46 | 180 | mg/m3 |  | 242935 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 竖炉脱硫除尘器 | 氮氧化物 |  | 8 | 8 | 300 | mg/m3 |  | 242935 |
| 承德兆丰钢铁集团有限公司 | 竖炉脱硫除尘器 | 颗粒物 |  | 44.3 | 44.3 | 50 | mg/m3 |  | 283501 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 9.88 | 79.5 | 85.9 | 400 | mg/m3 |  | 40638 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 9.88 | 254 | 275 | 380 | mg/m3 |  | 40638 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 9.88 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 40638 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 二道河子热源厂锅炉烟气总排口 | 颗粒物 | 9.88 | 107.5 | 116 | 80 | mg/m3 | 0.5 | 40638 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 8.50 | 43.4 | 41.8 | 400 | mg/m3 |  | 71471 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 8.50 | 262 | 251 | 380 | mg/m3 |  | 71471 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 8.50 | <1 | <1 | 1 | 级 |  | 71471 |
| 宽城宏宇热力有限公司 | 张杖子热源厂锅炉烟气总排口 | 颗粒物 | 8.50 | 86.1 | 84 | 80 | mg/m3 | 0.1 | 71471 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 1#烧结机机尾除尘器 | 颗粒物 |  | 25.2 | 25.200000 | 30 | mg/m3 |  | 1000743 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 10平米竖炉脱硫出口 | 二氧化硫 |  | 13.5 | 13.500000 | 200 | mg/m3 |  | 336932 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 10平米竖炉脱硫出口 | 氮氧化物 |  | 7 | 7.000000 | 300 | mg/m3 |  | 336932 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 10平米竖炉脱硫出口 | 颗粒物 |  | 43.4 | 43.400000 | 50 | mg/m3 |  | 336932 |

附表3：               2016年第一季度承德市污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 悬浮物 | 73 | <4.000000 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.702 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 氨氮 | 14.4 | 1.96 | 5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 总氮 | 27.5 | 9.94 | 15 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 动植物油 | 0.19 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | PH值 | 7.78 | 7.58 | 6--9 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 生化需氧量 | 61 | 3.3 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总磷 | 1.46 | 0.17 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 化学需氧量 | 269 | 21.1 | 50 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 悬浮物 | 81 | <4.000000 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.42 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 1000 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 氨氮 | 28.6 | 0.62 | 5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总氮 | 32.8 | 19.8 | 15 | 0.3 |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 化学需氧量 | 223 | 30.8 | 50 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 总磷 | 1.97 | 0.27 | 0.5 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | 生化需氧量 | 38.1 | 4.7 | 10 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 1 | 14 | PH值 | 7.58 | 7.27 | 6--9 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 动植物油 | 0.46 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | PH值 | 7.58 | 7.49 | 6--9 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 生化需氧量 | 116 | 4.3 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总磷 | 1.44 | 0.22 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 化学需氧量 | 279 | 20.8 | 50 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总砷 | 0.0012 | 0.00041 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 悬浮物 | 107 | <4.000000 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.64 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 460 | 1000 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 氨氮 | 37.5 | 0.36 | 5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 总氮 | 46.7 | 5.65 | 15 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 1 | 6 | 动植物油 | 0.26 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | PH值 | 7.2 | 7.04 | 6--9 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 生化需氧量 | 43.2 | 5.1 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 总磷 | 2.15 | 0.31 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 化学需氧量 | 230 | 26.5 | 50 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 总砷 | 0.00061 | 0.00041 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 悬浮物 | 109 | 7 | 10 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.62 | 0.09 | 0.5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 氨氮 | 24.9 | 0.19 | 5 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 总氮 | 30.9 | 28.6 | 15 | 0.9 |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 3 | 1 | 动植物油 | 0.32 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | PH值 | 7.64 | 7.43 | 6--9 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 生化需氧量 | 52.1 | 4.8 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 总磷 | 1.46 | 0.39 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 化学需氧量 | 256 | 34.2 | 50 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 悬浮物 | 86 | <4.000000 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.66 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 氨氮 | 34.1 | 0.4 | 5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 总氮 | 45.5 | 7.49 | 15 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 1 | 7 | 动植物油 | 0.38 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | PH值 | 7.58 | 7.32 | 6--9 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 生化需氧量 | 68.4 | 1.7 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总磷 | 1.52 | 0.24 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 化学需氧量 | 259 | 34.2 | 50 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 色度 | 32 | 8 | 30 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总砷 | 0.00039 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 悬浮物 | 95 | <4.000000 | 10 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.72 | 0.08 | 0.5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 氨氮 | 36.3 | 0.31 | 5 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总氮 | 39.5 | 13.5 | 15 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 动植物油 | 0.29 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | PH值 | 7.77 | 7.18 | 6--9 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 生化需氧量 | 38 | 3.4 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 总磷 | 1.63 | 0.35 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 化学需氧量 | 199 | 42.6 | 60 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 挥发酚 |  |  | 0.5 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 烷基汞 |  |  | 0 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 悬浮物 | 93 | 6 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.782 | 0.072 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 430 | 10000 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 氨氮 | 34.3 | 0.51 | 8 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 总氮 | 41.4 | 8.85 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 1 | 6 | 动植物油 | 0.15 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | PH值 | 7.76 | 7.16 | 6--9 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 生化需氧量 | 29.2 | 2.9 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总磷 | 1.27 | 0.2 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 化学需氧量 | 219 | 17.6 | 60 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 挥发酚 |  |  | 0.5 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 烷基汞 |  |  | 0 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 悬浮物 | 76 | <4.000000 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.99 | <0.050000 | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 10000 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 氨氮 | 30.7 | 0.63 | 8 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 总氮 | 35.8 | 14.4 | 20 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 3 |  |
| 承德市中保水务有限公司 | 3 | 9 | 动植物油 | 0.4 | <0.040000 | 3 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | PH值 | 7.69 | 7.66 | 6--9 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 生化需氧量 | 55 | 4.2 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 总磷 | 5.23 | 0.31 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 化学需氧量 | 231 | 46.6 | 50 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 悬浮物 | 105 | 10 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.17 | 0.053 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 630 | 1000 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 氨氮 | 48.2 | 31.8 | 5 | 5.4 |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 总氮 | 64.4 | 51 | 15 | 2.4 |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 1 | 7 | 动植物油 | 0.45 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | PH值 | 7.58 | 7.43 | 6--9 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 生化需氧量 | 212 | 3 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 总磷 | 3.24 | 0.28 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 化学需氧量 | 844 | 39.4 | 50 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 总砷 | 0.0004 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 悬浮物 | 327 | 6 | 10 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.6 | 0.08 | 0.5 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 氨氮 | 45.6 | 28.2 | 5 | 4.6 |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 总氮 | 55.8 | 33.9 | 15 | 1.3 |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 平泉县排水管理处 | 3 | 7 | 动植物油 | 0.58 | <0.040000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | PH值 | 7.66 | 7.36 | 6--9 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 生化需氧量 | 40.6 | 3.5 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 总磷 | 4.1 | 0.29 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 化学需氧量 | 299 | 17.2 | 50 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 悬浮物 | 50 | 6 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.353 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 490 | 1000 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 氨氮 | 38.3 | 4.77 | 5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 总氮 | 49.5 | 13.6 | 15 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 1 | 8 | 动植物油 | 0.36 | <0.040000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | PH值 | 7.44 | 7.01 | 6--9 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 生化需氧量 | 65.1 | 6.9 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 总磷 | 3.15 | 0.21 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 化学需氧量 | 341 | 36.2 | 50 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 色度 | 64 | 4 | 30 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 总砷 | 0.00038 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 悬浮物 | 107 | 5 | 10 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.788 | 0.062 | 0.5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 1000 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 氨氮 | 21 | 4.65 | 5 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 总氮 | 25.3 | 5.5 | 15 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 3 | 3 | 动植物油 | 0.43 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | PH值 | 7.62 | 7.21 | 6--9 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 生化需氧量 | 47.1 | 4.3 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 总磷 | 4.34 | 0.36 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 化学需氧量 | 594 | 35.5 | 50 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 总砷 | 0.0025 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 悬浮物 | 66 | 6 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.638 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 氨氮 | 37.7 | 0.66 | 5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 总氮 | 53.6 | 9.75 | 15 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 1 | 6 | 动植物油 | 0.38 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | PH值 | 7.53 | 7.13 | 6--9 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 生化需氧量 | 118 | 7.8 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 总磷 | 4.51 | 0.38 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 化学需氧量 | 609 | 42.8 | 50 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 色度 | 64 | 4 | 30 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 总砷 | 0.00062 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 悬浮物 | 1286 | 7 | 10 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.701 | 0.052 | 0.5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 氨氮 | 41.1 | 0.65 | 5 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 总氮 | 44.4 | 8.75 | 15 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 3 | 4 | 动植物油 | 0.318 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | PH值 | 7.65 | 7.26 | 6--9 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 生化需氧量 | 32.8 | 4.5 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 总磷 | 3.21 | 0.3 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 化学需氧量 | 196 | 20.3 | 50 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 悬浮物 | 57 | <4.000000 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.41 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 700 | 1000 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 氨氮 | 31.4 | 0.18 | 5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 总氮 | 40.2 | 5.13 | 15 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 1 | 7 | 动植物油 | 0.78 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | PH值 | 7.32 | 7.34 | 6--9 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 生化需氧量 | 44.7 | 7 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 总磷 | 2.89 | 0.31 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 化学需氧量 | 234 | 40 | 50 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 色度 | 64 | 4 | 30 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 悬浮物 | 50 | <4.000000 | 10 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.57 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 氨氮 | 18.2 | 2.43 | 5 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 总氮 | 20.1 | 11.8 | 15 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 宽城奥能环保有限公司 | 3 | 3 | 动植物油 | 0.78 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | PH值 | 7.35 | 7.37 | 6--9 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 生化需氧量 | 153 | 4.6 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总磷 | 3.41 | 0.269 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 化学需氧量 | 853 | 31.6 | 50 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 色度 | 4 | 16 | 30 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 悬浮物 | 711 | <4.000000 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.84 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 氨氮 | 39.2 | 0.33 | 5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 总氮 | 47.5 | 6.55 | 15 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 1 | 7 | 动植物油 | 0.27 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | PH值 | 7.6 | 7.33 | 6--9 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 生化需氧量 | 208 | 2.9 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总磷 | 3.8 | 0.31 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 化学需氧量 | 878 | 21.8 | 50 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 悬浮物 | 437 | 7 | 10 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.98 | 0.06 | 0.5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 氨氮 | 43.1 | 0.82 | 5 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 总氮 | 52.3 | 19.1 | 15 | 0.3 |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 3 | 8 | 动植物油 | 0.59 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | PH值 | 7.66 | 7.27 | 6--9 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 生化需氧量 | 47.8 | 4.9 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 总磷 | 2.83 | 0.35 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 化学需氧量 | 222 | 12.7 | 50 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 悬浮物 | 54 | 5 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.737 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 940 | 1000 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 氨氮 | 25.1 | 0.18 | 5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 总氮 | 39.9 | 7.76 | 15 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 1 | 12 | 动植物油 | 0.44 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | PH值 | 7.7 | 7.35 | 6--9 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 生化需氧量 | 155 | 5.2 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 总磷 | 1.86 | 0.29 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 化学需氧量 | 595 | 35.6 | 50 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 色度 | 64 | 8 | 30 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 悬浮物 | 28 | <4.000000 | 10 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.052 | 0.12 | 0.5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 630 | 1000 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 氨氮 | 22.1 | 2.79 | 5 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 总氮 | 25.8 | 3.91 | 15 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 硫化物 |  |  | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 隆化县污水处理厂 | 3 | 10 | 动植物油 | 0.38 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | PH值 | 7.31 | 7.46 | 6--9 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 生化需氧量 | 68.1 | 5.6 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 总磷 | 1.14 | 0.26 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 化学需氧量 | 199 | 19.4 | 50 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 色度 | 32 | 4 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 总砷 | 0.00032 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 悬浮物 | 602 | 6 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.333 | <0.050000 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 氨氮 | 24.5 | 0.26 | 8 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 总氮 | 41.8 | 11.9 | 15 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 石油类 | 0.06 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 1 | 11 | 动植物油 | 0.56 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | PH值 | 7.67 | 7.28 | 6--9 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 生化需氧量 | 54.6 | 1.5 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总磷 | 1.69 | 0.23 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 化学需氧量 | 162 | 25.8 | 50 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 色度 | 16 | 4 | 30 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总铅 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 悬浮物 | 74 | <4.000000 | 10 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.55 | 0.08 | 0.5 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 790 | 1000 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 氨氮 | 19.4 | 0.24 | 8 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 总氮 | 65.7 | 2.86 | 15 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 |  |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 3 | 10 | 动植物油 | 0.41 | <0.040000 | 1 |  |