- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北长城绿源食品有限公司锅炉工业技改项目

建设单位（盖章）：河北长城绿源食品有限公司

编制日期：          2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北长城绿源食品有限公司锅炉工业技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-130822-89-02-222489 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐 宁 | 联系方式 | 15028998808 |
| 建设地点 | 河北省承德市兴隆县孤山子镇孤山子村河北长城绿源食品有限公司现有建筑 |  |  |
| 地理坐标 | 117度56分11.219秒，40度17分56.726秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 兴隆县数据和政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 兴数政投资[2024]91号 |
| 总投资（万元） | 40 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 622 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规[2022]397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，本项目符合性见表1-1。 表1-1 项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 项目号; 禁止或许可事项; 事项编码; 禁止或许可准入措施描述; 符合性分析. 一、禁止准入类. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 100001; 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件）; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业属：D4430热力生产和供应，经查阅与市场准入相关的禁止性规定，本项目不属于行业中的禁止类。. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 100002; 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项; 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类；项目不涉及汽车投资。. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 100003; 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项; 项目的建设符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》、《承德市环境保护“十四五”规划》及《承德市城市总体规划》（2015－2030）中相关总体规划要求，且符合《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》的相关要求。. 下面分别对上述三项禁止准入类事项进行分析判定。 （1）法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定的分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430热力生产和供应，根据《市场准入负面清单（2022年版）》中与市场准入相关的禁止性规定，无热力生产和供应相关的禁止措施。 故本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性事项。 （2）国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为的分析 1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，为允许类项目，符合国家产业政策。 2）经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批至第四批），项目所用设备和产品不在上述目录内。 3）对照《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，项目生产工艺及所用设备不属于该名录中淘汰类工艺及设备。 4）本项目已取得兴隆县数据和政务服务局出具的《企业投资项目备案信息》。 由以上分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。 （3）禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动要求的分析 项目的建设符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》《承德市环境保护“十四五”规划》及《承德市城市总体规划》要求，且符合《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》的相关要求。 （4）《市场准入负面清单（2022年版）》中许可准入负面清单符合性分析 经查阅《市场准入负面清单（2022年版）》中许可准入负面清单可知，共有21大类许可准入类项目，其中水利、环境和公共设施管理业许可准入项共5项，本项目属于D4430热力生产和供应，不属于许可准入类项目。 由以上分析可知，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》许可准入类项目，项目符合相关产业政策要求。 因此，本项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》中相关要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目位于河北省承德市兴隆县孤山子镇孤山子村，周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感目标，项目占地不占用生态保护红线范围。 （2）与环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境空气：评价引用《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办〔2024〕12 号）中兴隆县环境空气常规现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量。2023年兴隆县PM2.5年平均值、PM10年平均值、SO2年平均值、CO24小时平均浓度第95百分位数、NO2年平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，O3环境空气质量现状浓度超标，超标率为8.75%，项目所在区域为不达标区。项目产生的废气污染物采取相应措施后可达标排放，对大气环境影响较小，不会突破项目所在地环境空气质量底线的要求 水环境：项目区域内的河流为沙河，2023年沙河水质总体为优。本项目废水主要为软水制备设备废水、锅炉排污水等，该废水经厂区集水池收集后抽运至兴隆县半壁山镇污水处理厂处理，不会突破项目所在地地表水环境质量底线的要求。 声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目运行阶段通过选用低噪声设备，设置隔声减振措施，产噪设备均设在全封闭的锅炉房内等措施以降低噪声影响，噪声达标排放，符合声环境质量底线的要求。 地下水、土壤环境：经分析，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，对区域地下水、土壤环境质量影响较小，符合地下水、土壤环境质量底线要求。 综上所述，项目产生的各类污染物采取相应治理措施后，经各环境要素影响分析，均满足相应的标准要求，项目符合环境质量底线的要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目生产运营阶段新鲜水用量为16.5m3/d，用电量3000kW·h/a，用水及用电量较小。项目位于承德市兴隆县孤山子镇孤山子村河北长城绿源食品有限公司内，项目不新增占地，不涉及基本农田，不破坏其他土地资源，不突破区域土地利用上线。项目不属于高能耗类项目，不属于资源开发类项目，不涉及突破资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022 年版）》的通知，本项目为热力生产和供应业，不属于禁止准入类。 3、与兴隆县“三区三线”符合性分析 根据2022年10月14日《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2207号），按照《全国国土空间规划纲要（2021-2035）年》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，河北省（区、市）已完成了“三区三线”划定工作。本项目位于兴隆县孤山子镇孤山子村，土地性质为工业用地且不占用生态环境保护红线。 4、承德市“三线一单”符合性 根据《承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的要求，项目位于承德市兴隆县孤山子镇孤山子村河北长城绿源食品有限公司内，涉及一般管控单元（编号：ZH13082230001），其环境准入清单符合性分析如下： 表1-4 项目环境管控单元准入清单符合性分析表 编号; 管控类别; 环境要素; 维度; 管控措施; 本项目符合性. ZH1308 2230001; 一般管控单元; 水环境其他区域大气一般管控区; 空间布局约束; 1、贯彻实施国家、河北省大气污染物排放标准，完善脱硫、脱硝、除尘等污染治理设施，实现达标排放。重点新增产能，加强项目论证，优先在相关产业集聚区布局，新增项目应满足环境准入条件，实现集约高效发展。; 本项目为锅炉炉体更换项目，锅炉废气采用SNCR智能脱硝一体机+布袋除尘治理措施，实现达标排放. 污染物排放管控; 1、水环境一般管控区应注重控制新增产能水环境污染物控制，实施水污染排放项目与污水处理设施同步规划、同步建设，严格控制水环境高风险类项目准入。执行通用型水环境准入管控清单。; 本项目未新增产能，不新增水环境污染物. 环境风险防控; - 矿山企业应当依据国家有关规定编制矿山生态环境保护与恢复治理等方案，严格履行责任义务，边开采、边治理、边恢复；依法依规有序退出的矿山及时进行生态评估并实施生态恢复。 2、推进企业建立健全尾矿库全生命周期风险防控和隐患治理机制，落实管控措施，确保尾矿库安全运行、闭库。; 本项目不涉及矿山及尾矿库。. 资源利用效率; 1、完善城镇污水处理基础设施，加强城市节约用水，加快城镇污水处理厂再生水利用系统建设，稳步提升城区污水处理厂再生水利用率。; 本项目不涉及. 综上，项目符合《承德市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年5月27日）生态环境分区管控要求。 项目位置 项目位置 图1-1 本项目在承德市环境管控单元中的位置图 4、与《河北省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》，冀政字(2022)2号，符合性分析见下表。 表1-5 与《河北省生态环境保护“十四五”规划》符合性 序号; 要求内容; 项目建设情况; 符合性. 1; NOx深度治理工程。对钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。开展砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。完成工业炉窑污染综合治理; 本项目生物质锅炉废气经SNCR智能脱硝一体机，处理后经1根35m高排气筒DA001排放。; 符合. 2; 加强水生态环境系统治理推进地表水与地下水协同防治，以傍河型地下水饮用水水源地为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业集聚区、矿山开采区等污染源对地表水的环境风险管控; 项目产生的废水主要为锅炉排污水、软水制备废水。项目产生的废水经锅炉间废水池收集后抽运至半壁山镇污水处理厂处理; 符合. 3; 强化污染源头防控加强空间布局管控。将土壤和地下水环境要求纳入相关规划。永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序; 本项目在厂区现有建筑内进行建设，不新增占地，厂区用地性质属于工业用地; 符合. 4; 强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。推行生产企业“逆向回收”等模式，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。加快建设邯郸、唐山国家大宗固体废弃物综合利用基地，推进综合利用产业集聚发展，提升综合利用水平。; 燃烧的生物质炉渣和布袋除尘灰、布袋除尘器废布袋，炉渣、除尘灰集中收集后外售综合利用；布袋除尘器废布袋外售；离子交换树脂定期由厂家更换回收; 符合. 5、与《承德市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据承德市市人民政府《关于印发承德市生态环境保护“十四五”规划的通知》（承市政字〔2022〕16号 ），符合性分析见下表。 表1-6 与《承德市生态环境保护“十四五”规划》符合性 序号; 要求内容; 项目建设情况; 符合性. 1; 2、深化扬尘污染治理管控 严格落实建筑施工工地“六个百分百”(工地周边围挡100%、物料堆放苫盖100%、出入车辆冲洗100%、施工地面硬化100%、拆迁湿法作业100%、渣土密闭运输100%)和“两个全覆盖”(视频监控、扬尘在线监测设备安装并联网)，对扬尘管控不到位的建筑市场主体不良行为信息，纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的列入“黑名单”；全面规范物料堆场扬尘整治，实施道路硬化、主要公路两侧雾化、裸露地面绿化工程。强化督查执8法，对扬尘管控不到位的，依法予以严惩。; 本项目不涉及土方、地基开挖等施工。; 符合. 2; 2、持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。推行生产企业“逆向回收”等模式，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。探索钢铁行业大宗固体废弃物综合利用示范模式，推进综合利用产业集聚发展，提升综合利用水平。; 燃烧的生物质炉渣和布袋除尘灰、布袋除尘器废布袋，炉渣、除尘灰集中收集后外售综合利用；布袋除尘器废布袋外售；离子交换树脂定期由厂家更换回收; 符合. 6、与《中华人民共和国防沙治沙法》 符合性分析 根据《中华人民共和国防沙治沙法》：“第二十一条 在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。”河北省生态环境厅于2023年9月27日发布了《河北省生态环境厅办公室“关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知”》（冀环办字函[2023]326号），该文件要求：“严格审查沙区建设项目环评中有关防沙治沙内容，全面落实沙区生态环境保护工作。” 表1-7项目与关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知符合性分析 文件名称; 要求; 项目情况; 符合性. 《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(冀环办字函[2023]326号); 为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”规定，进一步做好沙区建设项目环境影响评价制度执行工作，我厅已将全省沙区范围数据添加至“三线一单”数据平台,供市县环评审批和监管部门在环评文件审批和技术复核工作中查询使用。; 经与河北省“三线一单”信息管理平台相对照，本项目位于河北省承德市兴隆县孤山子镇孤山子村河北长城绿源食品有限公司内，不属于沙区范围。本项目利用现有建筑内进行建设，无土建施工等,对生态环境影响较小，不会加剧项目所在区域土壤沙化。; 符合. 7、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）指出（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目的建设符合相关产业政策，采取各项措施后污染物可以达标排放，不会对区域环境造成明显影响，符合《空气质量持续改善行动计划》要求。 8、与《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析 根据《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》： （一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目的建设符合相关产业政策，采取各项措施后污染物可以达标排放，不会对区域环境造成明显影响，符合《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》要求。 9、与《河北省大气污染防治条例》符合性分析 根据《河北省大气污染防治条例》： 第二十三条 设区的市人民政府应当根据大气环境质量改善要求，将不低于城市建成区面积百分之八十的范围划定为高污染燃料禁燃区。县(市、区)人民政府可以根据实际情况划定高污染燃料禁燃区范围。 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施;现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氨氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。 禁燃区内禁止原煤散烧。 第三十二条 用于工业生产的锅炉应当达到国家和本省规定的锅炉大气污染物排放标准，并标明燃料要求和大气污染物排放控制指标。 本项目不在禁燃区内，使用生物质成型燃料，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）不会对区域环境造成明显影响，符合《河北省大气污染防治条例》要求。 10、与《承德市大气污染防治条例》符合性分析 根据《承德市大气污染防治条例》： 第十二条 从事建设工程施工、建（构）筑物拆除等产生扬尘污染活动的，应当符合下列要求： （一）施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于城市核心区的，围挡高度不低于2.5米，位于一般区的，高度不低于1.8米； （二）施工现场的主要道路及材料加工区地面要进行硬化处理，路面要平整坚实；裸露场地要采取苫盖、固化或者绿化等措施。施工工地出口应当设置完善的车辆冲洗设施，驶出车辆杜绝带泥上路； （三）施工现场土方作业要采取雾炮、洒水、苫盖等跟进式防尘措施，周边裸土要保持湿润； （四）拆除建筑物或者构筑物等铣刨、切割作业时，要采用隔离、洒水、雾炮等降尘措施，并及时清理废弃物；灰土和无机料采用预拌进场，碾压过程中要实行跟进式洒水降尘； （五）在工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，要采取密闭或者密网苫盖等防尘措施，装卸、搬运过程要采取防尘措施，在保障安全作业前提下，施工楼宇实行密网全封闭作业，并对密网进行定期冲洗更换； （六）建设施工工地应按照相应的技术规范安装在线监测和视频监控设备，并与住建、生态环境等监管部门联网，实行24小时监测监控。 第十八条 在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止原煤散烧。市、县（市、区）人民政府应当统筹规划城市建设，鼓励推行清洁取暖方式。 本项目利用现有建筑进行建设，施工期仅为锅炉炉体更换，不涉及土建工程。项目不在高污染燃料禁燃区内，使用生物质成型燃料，不会对区域环境造成明显影响，符合《承德市大气污染防治条例》要求。 11、与《承德市国土空间总体规划(2021-2035)年》符合性分析 《承德市国土空间总体规划(2021-2035)年》提出：按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先序统筹划定落实三条控制线，作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。围场县、丰宁县、承德县部分地区、滦平县、宽城县、兴隆县划为国家级重点生态功能区，营子区划为省级重点生态功能区。 拟建项目在承德市兴隆县孤山子镇孤山子村河北长城绿源食品有限公司现有建筑内进行建设，不新增占地，不涉及承德市“三区三线”控制线，符合《承德市国土空间总体规划(2021-2035年)》相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河北长城绿源食品有限公司成立于2005年，主要经营范围包括食品生产加工、销售。企业生产规模为年产0.25万吨鲜板栗、0.1万吨速冻板栗、0.1万吨甘板栗仁。企业现有2t/h生物质锅炉1台，用于生产供热。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），“每小时2吨及以下生物质锅炉”属于淘汰类落后产品，据此企业决定购置1台4t/h生物质锅炉，淘汰原有1台2t/h生物质锅炉。项目建成后厂区现有产能不变。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年11月30日生态环境部令第16号公布，自2021年1月1日起施行），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程，该项目应编制环境影响报告表。 2、主要建设内容 拟建项目为生物质锅炉改造建设项目，主要建设内容为购置1台4t/h生物质锅炉，淘汰原有1台2t/h生物质锅炉，不涉及企业生产工艺和规模等变化，生物质锅炉蒸汽供给现有项目杀菌釜设备高温消毒杀菌使用。 主要建设内容见下表。 - 主要建设内容一览表 工程类型; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉; 淘汰厂区内现有2t/h生物质锅炉，建设4t/h生物质锅炉1台，更新软水制备系统1套。锅炉房尺寸：14m*8m*4m; 依托现有建筑. 储运工程; 生物质颗粒暂存; 依托现有生物质库，生物质库为彩钢结构，尺寸：34m*15m*4m; 利旧. 炉渣、除尘灰暂存; 依托现有生物质库，内部分割出部分区域用于炉渣、除尘灰的暂存，暂存区尺寸：5m*3m*4m; 利旧. 尿素溶液暂存; 依托现有锅炉房，内部分割出部分区域用于尿素溶液的暂存; 利旧. 公用工程; 供水; 新水供应依托公司现有水井，不新增生活用水；软水供应更新软水制备系统; 依托. 排水; 锅炉间建设有废水池，锅炉排污水、软水制备废水经收集池收集后抽运至半壁山镇污水处理厂处理; 依托. 供电; 由厂区现有供电系统供给; 依托. 环保工程; 废气; 锅炉烟气采用“SNCR智能脱硝一体机+布袋除尘器”治理后，经1根35m高排气筒排放（DA001）；生物质库封闭，生物质成型颗粒燃料存储在封闭生物质库，炉渣采用密封袋包装后暂存在生物质库; 依托. 废水; 项目产生的废水主要为锅炉排污水、软水制备废水。项目产生的废水经锅炉间单独建设的废水池收集后经罐车抽运至半壁山镇污水处理厂处理; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振、隔声等措施; /. 固废; 燃烧的生物质炉渣和布袋除尘灰、布袋除尘器废布袋，炉渣、除尘灰集中收集后外售综合利用；布袋除尘器废布袋外售；离子交换树脂定期由厂家更换回收; /. 依托工程; 给排水管道; 依托现有水井及输水水管，管道长度约54m，直径25mm; 依托. 蒸汽管道; 依托现有2根蒸汽输送管道（一用一备）， 管道长度约31m，直径80mm; 依托. 水处理工程; 依托现有废水收集池，收集池为混凝土结构，渗透系数小于10-7cm/s; 依托. 3、原辅料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 生物质成型燃料; t/a; 972; 外购，暂存生物质库. 2; 电; kwh/a; 3000; 依托现有供电设施. 3; 新鲜水; m3/d; 16.5; 锅炉用水，依托现有水井供给. 4; 尿素溶液; L/a; 4700; 外购. 5; 离子交换树脂; t/3a; 0.015; 厂家定期更换并回收废离子交换树脂，更换周期为每三年一次. 项目建成后现有产品方案、生产规模和工艺等均保持不变。锅炉通过加热产生蒸汽，经蒸汽管道输送至杀菌釜，杀菌釜经蒸汽加热达到高温杀菌的作用，蒸汽不与物料直接接触，为间接用水。 现有工程2t/h生物质锅炉运行时间为2160h/a，本技改项目淘汰原有1台2t/h生物质锅炉，新建1台4th生物质锅炉，技改项目锅炉变大，锅炉运行时间缩短，运行时间为1080h/a，生物质燃料用量较之前用量增加72t/a。 项目建成后小时蒸汽量变大，杀菌工序较之前相比集中进行，不影响全厂生产规模。 生物质成型燃料是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型(如块状、颗粒状等)的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料，本项目生物质成型燃料外购，由汽车运送至厂区。生物质成型燃料成详见下表： - 生物质成型燃料成分分析一览表 4、生产设备 - 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 生物质锅炉; WNS4-1.25-SCI; 1; 更换. 2; 软水制备设施; 4T/H; 1; 更换. 3; SNCR智能脱硝一体机; HYTX-21002; 1; 依托. 5、平面布置 四邻关系：河北长城绿源食品有限公司位于河北省承德市兴隆县孤山子镇孤山子村，厂区分布在G112东、西两侧，G112东侧为主生产厂区，西侧为板栗筛选车间及锅炉房、生物质库。锅炉房东侧隔旱河为G112，G112东侧为主生产厂区，南侧、西侧为荒山，北侧依次为生物质库、板栗筛选车间。 平面布置：锅炉房北侧为生物质库，锅炉房由南向北依次为锅炉炉体、软水制备设备、尿素溶液暂存区，生物质库内部分割出部分区域用于炉渣、除尘灰的暂存区，生物质颗粒由叉车运输至生物质暂存区暂存。平面布置图见附图2。 6、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由企业内部人员进行调剂。 运行制度：生物质锅炉提供蒸汽用于杀菌釜杀菌。锅炉年运行180d，每天6h，年运行时间1080h。 7、给排水情况 （1）给水 本项目不新增劳动定员，生活用水量未发生变化。 本项目用水依托河北长城绿源食品有限公司现有水井供给，新鲜水消耗量为16.5m3/d，全部为软水制备工序用水。 （2）排水 项目主要废水为锅炉排污水及软水制备设备排污水。 根据企业多年运行经验，生产时项目锅炉排污水排放量为1.4m3/d、锅炉软水制备系统排污水排放量为2.5m3/d，均排入锅炉间单独建设的废水池收集后经罐车抽运至半壁山镇污水处理厂处理。拟建项目水平衡见图2-1所示。 项目水平衡图如下： 图2-1 水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工期其他工程和情况均不发生变化，仅对锅炉炉体及软水设备进行更换。 2、运营期 生物质锅炉工艺简要说明： （1）燃烧系统：外购的生物质燃料经汽车运输至厂区生物质库堆存。生物质燃料经人工送入炉膛，在此处由于高温烟气和一次风的作用逐步预热，干燥、着火、燃烧，此过程中析出大量挥发分，燃烧剧烈。当炉膛内温度达到其挥发分的析出温度时，在给风的条件下启动点火器燃料就能够迅速着火燃烧。在燃烧过程中，于锅炉炉膛的适当时机注入尿素作为还原剂，燃烧后的烟气通过炉膛进入对流烟道进行换热，然后经布袋除尘器进行净化处理，最后排出完成整个燃烧和传热过程。 （2）软化水处理系统：采用离子交换树脂对给水进行软化处理。 软水制备原理如下：由于水的硬度主要由Ca2+、Mg2+形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂（软水器），将水中的Ca2+、Mg2+（形成水垢的主要成份）置换出来，随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加，树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。由于水的硬度主要由Ca2+、Mg2+形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Nat相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。 本项目运营期主要流程及排污节点如下图： 离子交换树脂 图2-2 锅炉工艺及产污节点图（G 废气；N噪声；W废水；S固废） - 主要排污节点一览表 类别; 序号; 污染源; 污染物名称; 污染因子; 产生特征; 污染治理措施. 废气; G1; 锅炉; 锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、氨、汞及其化合物; 连续; SNCR智能脱硝一体机+布袋除尘器+35m排气筒. 废水; W1; 软化水制备; 软化水制备废水; pH、COD、氨 氮、悬浮物、总溶解性固体（全盐量）; 间断; 经锅炉间废水池收集后抽运至半壁山镇污水处理厂处理处理. W2; 锅炉; 锅炉排污水; 间断. 噪声; N; 锅炉; 噪声; 噪声; 连续; 锅炉房封闭，选用低噪声设备、基础减振. 软化水制备设备; 噪声; 噪声; 连续. 固废; S1; 软水制备; 离子交换树脂; 废离子交换树脂; 间断; 定期由厂家更换回收. S2; 锅炉燃烧; 生物质燃烧炉渣; 生物质燃烧炉渣; 连续; 集中收集后外售综合利用. S3; 锅炉烟气除尘; 除尘灰; 除尘灰; 连续. S4; 锅炉布袋除尘; 废布袋; 废布袋; 间断; 外售. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、现有工程环保手续 河北长城绿源食品有限公司成立于2005年，主要经营范围包括食品生产加工、销售。企业生产规模为年产0.25万吨鲜板栗、0.1万吨速冻板栗、0.1万吨甘板栗仁。 河北长城绿源食品有限公司于2007年委托编制了《河北长城绿源食品有限公司年产0.25万吨鲜板栗、0.1万吨速冻板栗仁及0.1万吨甘板栗仁建设项目环境影响报告书》，该项目于2007年5月通过承德市环境保护局的审批，批复文号为：承环管审[2007]44号，并于2015年12月通过承德市环境保护局的验收，验收文号为：承环验（2015）41号。河北长城绿源食品有限公司于2014年委托编制《承德市兴隆县板栗1000万公斤储藏保鲜库扩建龙头带动产业发展项目环境影响报告表》，该项目于2014年5月通过兴隆县环境保护局的审批，批复文号为：兴环评审字[2014]第050号，并于2015年9月通过兴隆县环保局的验收，验收文号为：兴环验字[2015]第024号。 2020年6月24日企业取得固定污染源排污登记回执，证书编号：9113082278258373XD001V，有效期：自2020年6月24日至2025年6月23日。 2、现有工程建设情况 公司以加工甘栗仁软罐头、鲜板栗精加工为主要产品。公司生产设备先进、设施齐全。建有划口炒炙车间、剥皮、速冻车间、制氮、杀菌、小包装车间、冷藏库和生鲜板栗精选车间等建筑。 项目运营后年生产鲜板栗0.25万吨、速冻板栗仁0.1万吨、甘板栗仁0.1万吨。 现有工程主要建设内容见下表： 表2-6 现有工程主要建设内容一览表 序号; 类别; 工程名称; 建设内容. 1; 主体工程; 板栗筛选车间; 内设筛选机，将收购的原料毛板栗按照顾客的要求在筛选机中进行筛选，主要筛选出不规则粒，坏粒、霉变粒、病虫害粒等不良的板栗，进行单独存放标识. 前处理车间; 进行筛选合格的鲜板栗的炒制、脱皮等. 甘栗仁生产车间; 进行板栗仁的称重、充氮包装、杀菌等. 包装车间; 用于产品的礼盒包装. 2; 辅助工程; 办公楼; 建筑面积650m2. 库房; 建筑面积1112m2. 冷库; 建筑面积3305.4m2. 3; 公用工程; 给排水; 厂区自备水井，锅炉房软水制备设备废水及锅炉排水经锅炉房废水收集池收集后抽运至半壁山镇污水处理厂；厂区其他工序生产、生活废水排入厂区污水处理站预处理后抽运至半壁山镇污水处理厂. 供电; 用电由当地供电统一供给. 4; 环保 工程; 废气处理工程; 生物质锅炉废气经“SNCR智能脱硝一体机+布袋除尘器”处理后高空排放；生物质成型颗粒燃料存储在封闭生物质库. 污水处理工程; 锅炉房软水制备设备废水及锅炉排水经锅炉房废水收集池收集后抽运至半壁山镇污水处理厂；厂区其他工序生产、生活废水排入厂区污水处理站预处理后抽运至半壁山镇污水处理厂. 固废处理工程; 生活垃圾、废布袋、废弃包装物等经收集后由环卫部门定期清运，离子交换树脂由厂家定期更换并回收，板栗壳及皮收集后外售，锅炉炉渣、除尘灰外售综合利用。. 噪声治理工程; 选用低噪声设备、基础减振，同时厂房封闭. 3、现有工程设备清单 现有工程主要设备见下表： 表2-7 现有工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 补充报告数量（台/套）. 1; 板栗筛选机; 2. 2; 不锈钢案板; 300. 3; 全自动灌袋机; 1. 4; 称重机; 1. 5; 烘干机; 1. 6; 消毒机; 1. 7; 杀菌釜; 2. 8; 制氮机; 1. 9; 封膜机; 1. 11; 封箱机; 1. 12; 臭氧消毒机; 15. 13; 900KVA变 压器; 1. 14; 2T锅炉; 1. 4、现有工程原辅材料消耗情况 原辅材料及能源消耗表见表： 表2-8 原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 鲜板栗; t/a; 4820. 2; 糖稀; t/a; 11. 3; 制冷剂; t/a; 0.3. 4; 麻袋; 个/a; 62500. 5; 纸箱（内衬塑料袋）; 个/a; 10万. 6; 铝塑料袋; 个/a; 1000万. 7; 电; 万kWh; 30. 8; 水; m3/a; 9360. 9; 生物质成型燃料; t/a; 700. 5、现有工程工艺流程简述 （1）鲜板栗 ①筛选 将收购的原料毛板栗按照顾客的要求在筛选机中进行筛选，目的是使原料颗粒均匀，便于下步工序的进行。主要筛选出不规则粒，坏粒、霉变粒、病虫害粒等不良的板栗，进行单独存放标识。 ②过磅 将筛选好的原料按照不同的粒度规格按要求过磅，达到标准要求。 ③包装 经过磅后的板栗按照不同的规格分别装入双层麻袋中，再按照要求在包装上注明标识，标识要与产品规格、产地、品种保持一致，并要标明生产批次号。 其中，用于包装的内层麻袋要在水箱中沾湿，并控水至麻袋中不再有水溢出后进行包装，以防止鲜板栗储运过程中失水，外层使用于麻袋包装。 ④贮存 包装好的产品放入冷库(温度在-4℃左右)中储存。 ⑤发运 一部分鲜板栗作为产品直接发运至顾客，另一部分作为深加工原料发送至速冻板栗仁生产车间进行加工。 鲜板栗生产工艺流程图详见图2-3。 图2-3 鲜板栗生产工艺流程图 （2）速冻板栗仁 ①选别 来自于上一工序的半成品鲜板栗最为原料首先通过人工选别，进一步筛选出不规则、病虫害粒以及铁石屑等废物，并按照粒度分为大中小等几种规格，以利于下一工序的炒制。 ②炒制 将筛选完的合格鲜板栗加入到电加热多功能炒货机中炒制，锅中加有沙粒并且在炒制过程中需要加入稀释糖稀(149:1)，直至炒制到八成熟为止，以利于沙粒粘在板栗壳表面并使外壳变脆，便于剥壳(皮)。 ③剥壳(皮) 炒制后的板栗进行剥壳，剥去外壳及内软皮，要求尽量成型、不破碎、不损坏，能剥成上一级的的不要剥成下一级的栗肉。 ④清洗 将剥好皮的栗粒进行清洗，大约清洗约3-4次。 ⑤控水 将水洗后的栗粒进行自然控水，使栗仁表面附着的水珠脱落。 ⑥速冻 控水后的栗仁进行速冻，要求冻实冻透，速冻时间15分钟 ⑦过磅、金属探测、包装 对速冻后的栗仁按照级别分别过磅，按照要求每筐10kg进行定量；然后要求对每筐栗仁进行金属探测，挑选出金属异物，最后方可利用内衬塑料袋的纸箱进行包装。 ⑧贮存 将包装好的栗仁产品按照等级、规格等排好位，产品贮存于-18℃的冷库中。 ⑨发运 一部分速冻板栗仁作为产品直接发运，另一部分作为深加工原料发送至甘板栗仁生产车间进行加工。速冻板栗仁生产工艺流程图详见图2-4。 图2-4 速冻板栗仁生产工艺流程图 （3）甘板栗仁 ①挑选 以速冻板栗仁为原料，首先人工挑选出虫蛀粒、腐坏粒、黑斑粒及风干面积较大的栗仁，并且进一步挑出杂物及破碎粒等。 ②金属探测 经挑选后的速冻板栗仁进行金属探测，挑选出金属异物。 ③清洗、控水 通过金属探测后，要依次经过至少三次清水清洗，清洗栗仁便面上的杂质杂物。将水洗后的栗粒进行控水，使栗仁表面附着的水珠脱落。 ④称重、罐袋、充氮封口 根据小包装的净重，按照要求范围在±2g范围内称重；将称量好的栗仁装入包装袋，并向包装袋中充入自制氮气并封口。 ⑤杀菌、冷却、包装 利用锅炉蒸汽在杀菌斧中进行杀菌处理，逐渐增压升温达到高温杀菌的作用，蒸汽不与物料直接接触，为间接用水。最终在衡温121℃的温度中杀菌23分钟，杀菌结束后自然冷却，装入成品盒中待售。 甘板栗仁生产工艺流程图及排污节点图详见图2-5。 图2-5 甘板栗仁生产工艺流程图 6、现有项目与本工程衔接情况 企业现有2t/h生物质锅炉1台，用于生产供热。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），“每小时2吨及以下生物质锅炉”属于淘汰类落后产品，据此企业决定购置1台4t/h生物质锅炉，淘汰原有1台2t/h生物质锅炉。项目建成后厂区现有产能不变。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年11月30日生态环境部令第16号公布，自2021年1月1日起施行），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程，该项目应编制环境影响报告表。 7、现有工程污染物排放情况 （1）废气 企业产生的废气主要为锅炉废气，根据河北长城绿源食品有限公司提供的检测报告（安特(检)字 WT2022-164），锅炉排气筒高度15米，颗粒物最大排放浓度为6.3mg/m3、二氧化硫最大排放浓度为7mg/m3、氮氧化物最大排放浓度为68mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中规定的大气污染物排放限值。 （2）废水 废水包括生产废水和生活污水，污水总量为5610m3/a，厂区废水经污水处理站处理后运至半壁山镇污水处理厂，锅炉房软水系统排污水及锅炉排水经废水收集池收集后定期抽运至半壁山镇污水处理厂。 （3）噪声 现有项目生产运行阶段生产设备作业和车辆运输会产生噪声，通过采取封闭车间内厂房隔声、选用低噪声设备、基础减振、加强维护和保养等措施，降低选厂设备运行产生的噪声；车辆行驶过程中产生一定的噪声，通过采取车辆减速慢行，不鸣笛的措施，降低车辆行驶噪声。 根据河北长城绿源食品有限公司提供的检测报告（安特(检)字WT2022-164），现有项目厂界噪声最大值昼间58dB（A），夜间49dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）要求，排放达标。 （4）固体废物 现有工程产生的固废主要包括：生活垃圾、锅炉炉渣、除尘灰、废布袋、废弃包装物、离子交换树脂、板栗壳及皮等。生活垃圾、废弃包装物等经收集后由环卫部门定期清运，离子交换树脂由厂家定期更换并回收，板栗壳及皮收集后外售，锅炉炉渣、除尘灰外售综合利用，废布袋外售。 8、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 根据现场勘查及资料调查，本项目存在的主要环境问题为： （1）企业未按照相关排污许可证申请与核发技术规范及排污单位自行监测技术指南的要求开展年度和年内污染物排放检测； （2）现场涉及木柴破碎工程； （3）板栗壳露天堆放。 整改措施： （1）本项目要求企业按照相关排污许可证申请与核发技术规范及排污单位自行监测技术指南的要求开展年度和年内污染物排放检测。 （2）不再使用木柴作为燃料，相关破碎装置拆除。 （3）板栗壳入库临时暂存。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境质量公报 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。本评价引用《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办〔2024）12号）中附件2：2023年1月至12月全市环境空气质量状况及变化情况表中兴隆县环境空气常规现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见表3-1。 - 2023年兴隆县环境空气质量监测结果表 污染物名称; PM2.5; PM10; SO2; CO; O3; NO2. 年均值; 24; 50; 7; 1; 174; 27. 标准（二级）; 35; 70; 60; 4.0; 160; 40. 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 区域环境空气质量现状评价表见下表： - 2023年区域环境空气质量现状评价表 污染因子; PM2.5; PM10; SO2; CO; O3; NO2. 平均时间; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 年平均质量浓度; 24小时平均第95位百分位数; 8小时平均第90位百分数. 现状浓度μg/m3; 24; 50; 7; 1; 174; 27. 浓度限值μg/m3; 35; 70; 60; 4.0; 160; 40. 占标率%; 68.57; 71.43; 11.67; 25.00; 108.75; 67.50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标. 由上表可知，2023 年兴隆县环境空气质量中 PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2六项常规污染物监测结果中，PM2.5年平均值、PM10年平均值、SO2年平均值、CO24小时平均浓度第95百分位数、NO2年平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，O3环境空气质量现状浓度超标，超标率为8.75%，项目所在区域为不达标区。 为进一步了解项目区环境空气质量现状，本项目委托河北俊采环境检测技术有限公司对项目所在区域现状进行监测，报告号为HBJC检字（2024）第2086号。 1）监测因子：TSP。 2）监测点位：1#——项目选址下风向。 3）监测时间及频率：监测时间2024年12月28日～12月31日，连续监测3天。 4）数据结果：TSP为24小时浓度均值。 5）评价标准：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 6）监测期间情况：监测期间，河北长城绿源食品有限公司处于正常生产状态。 7）评价分析方法 对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），以最大浓度占标率对环境空气质量现状进行评价。 监测结果如下所示： - TSP检测结果一览表 监测项目; 采样日期; 监测结果（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大日均值占标率（%）. TSP; 2024.12.28-2024.12.29; 0.127; 0.3; 42.33. 2024.12.29-2024.12.30; 0.139; 46.33. 2024.12.30-2024.12.31; 0.132; 44. 由上表可知，项目所在区域总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值，即总悬浮颗粒物24小时平均浓度限值≤0.3mg/m3。 2、地表水环境质量现状 本项目车间东侧紧邻旱河，为季节性河流，旱河下游为沙河。 根据《2023 年唐山市生态环境状况公报》，2023年全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面 12个，省考监测断面2个，分别布于滦河 4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个，2023年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良(I~Ш)比例为85.71%。 根据唐山市生态环境局公开发布的《2024年5月唐山市地表水环境质量状况》，沙河监测断面为沙河桥，水质类别为Ⅱ类。 断面的监测数据来说明项目所在区域的地表水环境质量状况，质量结果见下表： - 沙河相关断面水质类别结果表 河流名称; 断面名称; 监测断面水质情况. 2024年5月. 沙河; 沙河桥; Ⅱ. 3、声环境 根据现状调查，项目锅炉房周边50米范围内不存在声环境保护目标。 河北长城绿源食品有限公司北侧20m处有孤山子村小正北峪居民。为了解项目区域环境质量现状，对区域声环境质量现状进行监测，该监测工作由河北俊采环境检测技术有限公司完成，现状监测日期为2024年12月29日-2024年12月30日。具体检测内容如下： 声环境质量现状监测及评价结果见下。 - 声环境质量现状监测结果（单位：dB（A）） 检测项目及 日期; 检测点名称; 检测结果Leq dB（A）. 昼间（08:37-10：17）; 夜间（22:03-23:46）. 环境噪声2024.12.29-2024.12.30; 河北长城绿源食品有限公司北侧孤山子村小正北峪居民; 55.6; 45.3. 根据检测结果，项目区域环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中环境噪声限值2类要求。 4、生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目评价区域内无自然保护区、生态功能保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物等环境敏感保护对象。项目位于河北省承德市兴隆县孤山子镇孤山子村河北长城绿源食品有限公司内，河北长城绿源食品有限公司北侧20m处有孤山子村小正北峪居民。 - 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 中心坐标/（°）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对锅炉房距离/m; 相对厂区距离/m. N; E. 环境空气; 孤山子村小正北峪; 117°56′13.217″; 40°18′2.930″; 居民; 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类环境空气功能区; 北; 112; 20. 孤山子村; 117°56′3.271″; 40°18′9.294″; 西北; 412; 300. 声环境; 孤山子村小正北峪; 117°56′13.217″; 40°18′2.930″; 居民; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中环境噪声2类; 北; 112; 20. 地表水; 沙河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 南; 3178; 3154. |
| 污染物排放控制标准 | - 1、大气污染物排放标准 施工期大气污染物中PM10执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 中的扬尘排放浓度限值；生产运行阶段锅炉废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1及《锅炉污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4限值要求，生物质库无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。具体标准限值详见下表： - 施工期废气执行标准 污染源; 污染物; 排放类型; 浓度限值; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 无组织; ≤80μg/m3 ≤2次/天; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值. 备注：PM10排放标准为监测点浓度限值，指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。 - 运营期废气排放标准 污染物; 排放类型; 浓度限值mg/m3; 排气筒高度（m）. 烟囱或烟道; 颗粒物; 有组织; 20; 35m（4蒸吨锅炉）. SO2; 30. NOx; 150. 氨逃逸; 7.6. 汞及其化合物; 0.03. 烟囱排放口; 烟气黑度; ≤1级. 厂界; 颗粒物; 无组织; 1; /. - 2、废水排放标准 本项目废水为纯水制备废水及锅炉排水，经锅炉房废水收集池收集后抽运至半壁山镇污水处理厂。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及半壁山镇污水处理厂进水水质要求。 - 建设项目污染物排放控制标准 序号; 污染物; 单位; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 半壁山镇污水处理厂进水水质要求; 本次评价执行标准. 1; pH; —; 6～9; 6～9; 6～9. 2; COD; mg/L; 500; 400; 400. 3; BOD5; mg/L; 300; 200; 200. 4; NH3-N; mg/L; —; 50; 50. 5; SS; mg/L; 400; 250; 250. - 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准限值详见下表： - 噪声排放标准 4、固体废物 时期; 污染源类别; 标准名称; 污染物; 标准值. 施工期; 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效连续A声级; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）. 运营期; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 等效连续A声级; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）. 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |

| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 根据环境保护“十四五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定本项目的总量控制指标为：颗粒物、SO2、NOx、COD、NH3-N。 2、总量控制因子及污染物排放因子核算过程 （1）废气 项目废气主要为1台4t/h生物质锅炉产生，生物质年用量972t。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中排污系数核算： 锅炉烟气量=6240标立方米/吨-原料×972t=6065280m3 /a。 本项目锅炉废气中颗粒物、NOx，SO2排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13 5161-2020）中相应标准，颗粒物20mg/m3，SO230mg/m3，NOx150mg/m3。 标准核算量具体计算过程如下： 颗粒物排放总量：6065280m3 /a×20mg/m3×10-9 ＝0.121t/a SO2排放总量：6065280m3 /a×30mg/m3×10 -9＝0.182t/a NOx 排放总量：6065280m3 /a×150mg/m3×10 -9 ＝0.91t/a 综上所述，污染物总量控制指标如下： 颗粒物总量控制指标0.121t/a；二氧化硫总量控制指标0.182t/a；氮氧化物总量控制指标0.91t/a。 （2）废水 根据河北省生态环境厅办公室关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知（冀环办字函[2023]283号），一、规范新增排放总量核算：间接排放的，按照建设项目排水量及所排入污水集中处理设施执行的水污染物排放标准核算。企业现有工程废水排放量5610t/a，本项目不新增废水排放量，厂区废水经污水处理站处理后运至半壁山镇污水处理厂，锅炉房软水系统排污水及锅炉排水经废水收集池收集后定期抽运至半壁山镇污水处理厂。 半壁山镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准：COD：50mg/L、NH3-N：5（8）mg/L（括号内数值为水温≤12℃时指标，括号外数值为水温>12℃时指标）。根据当地气温气候确定，半壁山镇污水处理厂12月1日-3月31日NH3-N排放浓度为8mg/L，4月1日-11月31日NH3-N排放浓度为5mg/L。 根据当地气温气候及污水处理厂运行状况确定氨氮有200天执行5mg/L，排水量为3740m3/a，有100天执行8mg/L，排水量为1870m3/a。 COD总量控制指标：5610m3/a×50mg/L×10-6=0.281t/a；NH3-H总量控制指标：3740m3/a×5mg/L×10-6+1870m3/a×8mg/L×10-6=0.034t/a。 项目建成后河北长城绿源食品有限公司总量控制指标为：颗粒物：0.121t/a、SO2：0.182t/a、NOx：0.91t/a、COD：0.281t/a、NH3-N：0.034t/a。 本次项目建成后，全厂总量控制指标如下： 表3-9 拟建项目实施后全厂污染物总量控制指标变化表（单位t/a） 类别; 污染物; 原有项目污染物总量; 本项目污染物总量; “以新带老”削减量; 项目完成后全厂污染物总量; 变化情况. 废气; 颗粒物（烟尘）; 0.112; 0.121; 0.112; 0.121; +0.009. 二氧化硫; 0.168; 0.182; 0.168; 0.182; +0.014. 氮氧化物; 0.843; 0.91; 0.843; 0.91; +0.067. 废水; 化学需氧量; 0.281; 0.281; 0; 0.281; 0. NH3-N; 0.034; 0.034; 0; 0.034; 0. |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响保护措施： 拟建项目在承德市兴隆县孤山子镇河北长城绿源食品有限公司现有建筑内建设，只建设1台4t/h生物质锅炉置换原有的1台2t/h生物质锅炉。 本评价针对施工期对周边环境产生的影响提出必要的防范措施。 1、施工期扬尘污染防治措施 施工期无新增建构筑物，只涉及设备安装，无粉尘产生。 2、施工期废水污染防治措施 施工期废水为施工人员生活废水，主要为施工人员的洗水，废水产生量较少，用于区泼酒抑尘。 3、施工期噪声污染防治措施 拟建项目施工期噪声主要为设备安装及调试等产生的噪声，采取以下措施降低噪声影响。 ①建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，以避免或减轻施工噪声对周边声环境的不利影响。 ③运输车辆在穿过附近村庄时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻交通运输噪声对周边声环境的影响。 4、施工期固体废物污染防治措施 拟建项目施工期固废主要为拆除的锅炉等废旧设备和施工人员产生少量的生活垃圾。废旧设备等收集后外售废旧物资回收企业；生活垃圾经厂区现有垃圾桶收集后送环卫部门指定地点进行处理。 5、施工期生态保护措施 拟建项目位于产业园区外，在现有厂区内进行建设，不新增占地，仅进行设备拆除更不涉及土石方建设，且占地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 运营期环境影响和保护措施： 1、废气 1.1源强核算 本项目废气主要为生物质库生物质成型燃料及炉渣贮存废气及锅炉废气。 （1）生物质库无组织污染物产生情况 本项目炉渣采用密封袋包装后在生物质库暂存，废气产生量可忽略不计。 本项目生产所用生物质在生物质库储存，原料装卸、物料输送等过程会产生粉尘。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》(试行)，装、运输物料过程扬尘排放系数： 其中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 ki为物料的粒度乘数，本项目取 0.74(无量纲)。 u为地面平均风速(建有全封闭储库，此处取静风风速 0.5m/s)。 M 为物料含水率，%，本项目取 5.6%。 n为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目取 80%。 堆场装卸扬尘的排放系数为 0.0051kg/t。项目生物质用量为972t/a，则粉尘排放量为4.96kg/a。年运行时间为1080h，则粉尘排放速率约为0.00459kg/h。 （2）氨逃逸废气 根据本项目SNCR脱硝方案，NH3逃逸低于5mg/Nm3（标准状态），根据生态环境部《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，生物质锅炉工业废气量为6240标立方米/吨原料，项目锅炉年运行时间为1080h，则经计算本项目生物质锅炉废气量为5616000m³/a。本项目按照最不利氨逃逸状况下考虑，计算氨逃逸量为0.028t/a。 （3）汞及其化合物 根据北京大学硕士研究生学位论文《中国农村地区生物质燃料燃烧的汞排放研究》表明，生物质颗粒燃料燃烧排放的汞含量为11±4.68ng/g，本次以15.68ng/g计，项目年用生物质燃料约900t，则汞及其化合物排放量约14.1g/a，产生浓度为0.0025mg/m3。 （4）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气 本项目废气主要是生物质锅炉燃烧烟气，锅炉燃烧烟气采用SNCR智能脱硝一体机+布袋除尘器处理后通过一根35m高排气简排放，生物质成型燃料燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中锅炉产排污系数，具体内容如下表所示： 表4-1 生物质锅炉产排污系数表 项目; 污染物; 单位; 产污系数. 生物质锅炉; 生物质燃料; 工业废气量; Nm3/t原料; 6240. 二氧化硫; kg/t原料; 17S. 氮氧化物; kg/t原料; 1.02. 颗粒物; kg/t原料; 0.5. 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。 根据建设单位提供的生物质成分分析报告，本项目S=0.01。 结合上述产污系数，生物质锅炉各污染物产生情况如下表： 表4-2 生物质锅炉各污染物产生浓度及产生量一览表 污染源; 生物质颗粒用量（t/a）; 废气量 （m3/a）; 污染物产生浓度（mg/m3）; 污染物产生量（t/a）; 污染物产生速率（kg/h）. 颗粒物; SO2; NOX; 颗粒物; SO2; NOX; 颗粒物; SO2; NOX. 生物质锅炉; 972; 6065280; 80.13; 27.24; 163.46; 0.486; 0.165; 0.99; 0.45; 0.153; 0.918. 计算过程： 废气量=972t/a×6240Nm3/t=6065280m3/a；颗粒物产生量=972t/a×0.5kg/t÷1000=0.486t/a； SO2产生量=972t/a×17×0.01÷1000=0.165t/a；NOX排放量=972t/a×1.02kg/t÷1000=0.991t/a； 颗粒物产生浓度=0.45t/a×109÷6065280m3/a=80.13mg/m3； 二氧化硫产生浓度=0.165t/a×109÷6065280m3/a=27.24mg/m3； 氮氧化物产生浓度=0.991t/a×109÷6065280m3/a=163.46mg/m3； 颗粒物产生速率=0.45t/a×1000÷1080h=0.45kg/h； 二氧化硫产生速率=0.165t/a×1000÷1080h=0.153kg/h； 氮氧化物产生速率=0.991t/a×1000÷1080h=0.918kg/h。. 本项目锅炉废气处理措施为“SNCR智能脱硝一体机+布袋除尘器”，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，SNCR技术对氮氧化物去除效率为22%；袋式除尘对颗粒物的去除效率为90%。经过措施治理后生物质锅炉各污染物排放情况见下表： 表4-3 生物质锅炉各污染物排放浓度及排放量一览表 污染源; 生物质颗粒用量t/a; 废气量 m3/a; 污染物排放浓度（mg/m3）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物; SO2; NOX; 氨; 颗粒物; SO2; NOX; 氨; 颗粒物; SO2; NOX; 氨. 生物质锅炉; 972; 6065280; 8.01; 27.24; 127.5; 5; 0.0486; 0.165; 0.773; 0.028; 0.045; 0.153; 0.716; 0.026. 计算过程： 废气量=972t/a×6240Nm3/t=6065280m3/a；颗粒物排放量=0.45t/a×（1-90%）=0.045t/a； SO2排放量=0.153t/a；NOX排放量=0.918t/a×（1-22%））=0.716t/a； 颗粒物排放浓度=0.0486t/a×109÷6065280m3/a=8.01mg/m3 二氧化硫排放浓度=0.165 t/a×109÷6065280m3/a=27.24mg/m3 氮氧化物排放浓度=0.773t/a×109÷6065280m3/a=127.5mg/m3 颗粒物排放速率=0.0486t/a×1000÷1080h=0.045kg/h 二氧化硫排放速率=0.165t/a×1000÷1080h=0.153kg/h 氮氧化物排放速率=0.773t/a×1000÷1080h=0.716kg/h. 1.2污染治理设施及排放口基本情况 （1）污染治理设施 项目废气治理设施详细情况详见下表： 表4-4 废气治理设施基本情况表 燃料种类; 项目; 治理设施; 废气量 （m3/a）; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 生物质颗粒; 颗粒物; 布袋除尘器; 6065280; /; 90%; 是. SO2; /; /; /; /. NOX; SNCR智能脱硝一体机; /; 22%; 是. 氨; /; /; /; /. （2）污染治理设施可行性论证： - 本项目生物质锅炉废气采用“SNCR智能脱硝一体机+布袋除尘器”处理后通过35m高排气筒（DA001）排放。 - SNCR技术：SNCR 脱硝技术是一种用于减少氮氧化物（NOx）排放的环保工艺，广泛应用于各类工业燃烧装置中。其工作原理基于非催化选择性还原反应，具体步骤如下：在燃烧过程中，于锅炉炉膛的适当时机注入尿素作为还原剂。在高温环境下，还原剂与烟气中的氮氧化物发生反应，将NOx还原为氮气（N2 ）和水（H2 O）。主要反应式如下： - 4NH +4NO+ O2 →4N₂ +6H2 O - 4NH4 +2NO2 +O2 →3N₂ + 6H2 O - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，SNCR技术对氮氧化物去除效率为22%，SNCR技术以其低廉的价格简便的操作与维护，在全球范围内有广泛应用，适用于多种类型的燃烧设备，证明了其技术可行性。 - 氮氧化物采用SNCR技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术，根据核算结果，氮氧化物排放浓度为127.5mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中的表1大气污染物排放限值要求，能达标排放。 - 布袋除尘器：布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分2个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进进除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。采用布袋除尘器有以下优点： - a.除尘效率高，可捕集粒径大于0.3μm的细小粉尘。 - b.使用灵活，处理风量范围大，可以作成直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘器。 - c.结构比较简单，运行比较稳定，初期投资较少（与电除尘器比较而言），维护方便。 - 颗粒物采用布袋除尘器处理属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的可行技术。根据核算结果，颗粒物排放浓度为8.01mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中的表1大气污染物排放限值要求，达标排放。 （3）排放口基本情况 本项目排放口情况如下： 表4-5 排放口基本信息 序号; 排放口编号; 高度（m）; 温度（℃）; 直径（m）; 类型; 坐标; 排放标准. 东经; 北纬. 1; 生物质锅炉废气排放口（DA001）; 35; 60-80; 0.35; 一般排放口; 117°56′11.223″; 40°17′56.350″; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1限值. 1.3监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 表4-6 监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 大气环境; 生物质锅炉废气排放口（DA001）; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、汞及其化合物、氨逃逸; 1次/月. 厂界无组织; 颗粒物、氨; 1次/季度. 1.4非正常工况 本工程涉及非正常排放原因可能为SNCR智能脱硝一体机故障、袋式除尘器发生故障等导致污染物超标排放。类比同类企业，废气治理设施袋式除尘器发生故障的概率≤1次/年，持续时间≤0.5h；SNCR智能脱硝一体机故障发生故障的概率≤1次/年，持续时间≤1h。 当营运期非正常工况时，污染物排放情况如下： 表4-7 非正常工况污染物排放参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. DA001; 布袋破损; 颗粒物; 80.13; 0.225; 0.5; 1. SNCR智能脱硝一体机故障; NOX; 163.46; 0.918; 1; 1. 为防止项目废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检测、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。 ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员的技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 1.5污染物排放达标分析 ①有组织废气排放达标分析 根据上述计算结果，本项目各废气有组织排放情况详见下表： 表4-8 大气污染物有组织排放情况一览表 燃料种类; 产污节点; 排放口编号; 污染物; 有组织排放参数; 排放标准; 是否达标. 排放浓度; 标准名称; 浓度限值. 生物质颗粒; 生物质锅炉; 生物质锅炉废气排放口（DA001）; 颗粒物; 8.01mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）; 20mg/m3; 达标. SO2; 27.24mg/m3; 30mg/m3; 达标. NOX; 127.5mg/m3; 150mg/m3; 达标. 氨; 5mg/m3; 7.6mg/m3; 达标. 汞及其化合物; 0.0025; 0.03mg/m3; 达标. 由上表可知，项目产生的有组织废气各污染因子均达标排放。 ②无组织废气排放达标分析 项目无组织面源相对厂界距离情况列表如下： 表4-9 无组织面源距厂界距离一览表 污染源; 距厂界最近距离（m）. 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 生物质库; 115; 183; 90; 10. 表4-10 项目厂界达标情况一览表 污染源; 污染因子; 类型; 各厂界落地浓度（mg/m3）. 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 生物质库; 颗粒物; 厂界落地浓度（mg/m3）; 0.006; 0.005; 0.008; 0.014. 排放标准（mg/m3）; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 拟建工程无组织废气对厂界颗粒物贡献浓度为0.005-0.014mg/m3，厂界无组织排放颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 - 1.5大气环境影响分析结论 项目所在区域为不达标区，本项目生物质锅炉产生的废气经SNCR智能脱硝一体机设施+布袋除尘器对进行治理，治理后经一根35m高烟囱排放，各污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1中限值要求。项目无组织排放的污染物经采取相应措施治理后，厂界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 2、水环境影响和保护措施 2.1源强分析 本项目不新增废水产生量。 项目涉及的废水主要为软水制备系统和锅炉定期排水，排入锅炉房废水收集池暂存定期抽运至半壁山镇污水处理厂。 软水制备系统和锅炉排水为清洁下水，鉴于未找到同类型企业的废水实测源强，本次废水源强核算采用产污系数法。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－化学需氧量，锅炉排污水+软化处理废水化学需氧量产污系数为30g/t-原料。 项目新鲜水用量为16.5吨/天，则COD产生量为16.5×180×30÷ 1000000=0.09t/a。 参考《沉淀法处理离子交换树脂再生废水的研究》（车春波，哈尔滨商业大学学报（自然科学版），第26卷第3期，2010年6月），项目采用离子交换树脂作为软化水制备工艺，与此文献工艺一致，离子交换树脂再生废水实测源强见下表。 表4-11 离子交换树脂废水实测源强 序号; 项目; 单位; 检测结果. 1; 钠离子; mg/L; 6.8. 2; 钙离子; mg/L; 41.6. 3; 镁离子; mg/L; 15.32. 4; 铁离子; mg/L; 0.17. 5; 硫酸根; mg/L; 29.36. 6; 二氧化硅; mg/L; 4.5. 7; 磷酸根; mg/L; 0. 8; 电导率; 微秒/厘米; 175.3. 根据实测数据，树脂再生废水电导率为175.30微秒/厘米，折合溶解性总固体约87.65mg/L。 项目废水污染源源强核算及排放基本情况汇总见表4-12。 表4-12 项目废水排放情况一览表 污水类别; 排放量t/a; CODmg/L; 溶解性总固体mg/L. 软水制备系统和锅炉定期排水; 702; 128.2; 87.65. 排放量; /; 0.09t/a; 0.028t/a. 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水排放口; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 1; 锅炉房废水收集池出口; COD、溶解性总固体等; 半壁山镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; DW001; ☑是 □否; □企业排口 □雨水排放 ☑清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 2.2废水排入半壁山镇污水处理厂可行性分析 项目涉及的废水主要为软水制备系统和锅炉定期排水，排入锅炉房废水收集池暂存定期抽运至半壁山镇污水处理厂。 ①废水水质 半壁山镇污水处理厂接纳污水水质指标为pH：6～9、COD：4000mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：250mg/L、氨氮：50mg/L。本项目废水污染物浓度为COD：128.2mg/L、溶解性总固体：87.65mg/L。由以上对比可知，项目混合废水水质满足接纳要求。 ②废水处理方案 半壁山镇污水处理厂位于位于河北省承德市兴隆县半壁山镇，始建于2021年，设计污水处理规模3000m3/d，占地面积1.1685 hm2，处理工艺采用“格栅+平流沉砂池+调节池+膜格栅+缺氧池+厌氧池+好氧池+MBR膜池+清水池+接触消毒池”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准。 ③废水处理方案可行性 半壁山镇污水处理厂设计污水处理规模3000m3/d，本项目污水产生量3.9m3/d，占该污水处理站总处理能力的0.316%，所占比例很低，故本项目排水不会对污水处理站造成负荷冲击影响。 ④依托污水处理厂可行性结论 项目软水系统和锅炉排水为清洁下水，污染物排放浓度较低，污水排放量为702m3/a，本项目污水排放标准满足半壁山镇污水处理厂进水水质要求，水量远小于污水处理厂设计处理规模，不会对其产生冲积负荷。且项目产生污水符合污水处理厂的收水要求。 本项目产生的废水依托半壁山镇污水处理厂处理，具有可行性。本项目不直接向地表水体排放污染物，不会对区域地表水水环境产生明显影响。 2.3排放口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）要求，制定本项目废水监测计划如下： 表4-14 项目环境监测计划 监测内容; 排放口基本情况; 监测要求. 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 东经：118°39′3.330″； 北纬：40°56′16.466″; 一般排放口; 废水收集池排口; pH值、化学需氧量、溶解性总固体等; 每年1次. 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 厂区运营期主要噪声为生产过程以及车辆进出厂区产生的噪声，噪声源强见下表。 表4-15 主要生产设备噪声一览表（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内 边界 声级/ dB（A）; 隔声量/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 板栗筛选车间; 板栗筛选机; 90; 采用低噪设备，加装减振 装置，设置隔声罩，置于封闭车间; -32.03; 61.07; 1; 7.54; 66.52; 20; 46.52; 1. 板栗筛选机; 90; -22.06; 47.47; 1; 7.54; 66.52; 20; 46.52; 1. 包装车间; 全自动灌袋机; 80; 134.94; 48.55; 1; 4.01; 59.05; 20; 39.05; 1. 封膜机; 80; 120.89; 37.21; 1; 1.14; 68.09; 20; 48.09; 1. 封箱机; 80; 100.94; 26.78; 1; 4.59; 58.37; 20; 38.37; 1. 消毒机; 70; 75.09; 14.09; 1; 6.38; 47.03; 20; 27.03; 1. 制氮机; 70; 61.03; 8.64; 1; 6.38; 47.03; 20; 27.03; 1. 甘栗仁生产车间; 烘干机; 85; 125.87; 55.35; 1; 4.91; 63.05; 20; 43.05; 1. 杀菌釜; 70; 99.58; 44.92; 1; 7.87; 46.41; 20; 26.41; 1. 杀菌釜; 70; 80.98; 34.49; 1; 16.43; 45.29; 20; 25.29; 1. 锅炉间; 水泵; 80; 7.01; 8.76; 1; 2.4; 53.36; 20; 33.36; 1. 锅炉间; 软水制备设备; 75; 7.7; 18.39; 1; 4.6; 62.28; 20; 42.28; 1. 注：空间相对位置是根据坐标原点确定的，本项目坐标原点设置在厂区西南角，地理坐标为：东经117.936449°，北纬40.298972°. 表4-16 主要生产设备噪声一览表（室外声源） - 序号; - 声源名称; - 型号; - 空间相对位置/m; - 声功率级dB（A）; - 声源控制措施. - X; - Y; - Z. - 1; - 锅炉除尘器风机; - /; - 11.15; - 2.3; - 1; - 90; - 选用低噪声设备，基础减振. - 2; - 冷库风机; - /; - 85.52; - 143.77; - 1; - 90. - 3; - 冷库风机; - /; - 101.39; - 113.84; - 1; - 90. - 注：空间相对位置是根据坐标原点确定的，本项目坐标原点设置在厂区西南角，地理坐标为：东经117.936449°，北纬40.298972°. （2）噪声达标情况分析 设备运行时，根据声源的性质及预测点与声源之间的距离情况，各产噪设备均属于固定点声源，因此上述噪声源可视为点声源。根据项目所在地点噪声源实际情况，预测出项目运营期厂界噪声值，以厂内噪声设备经噪声防治措施治理后的实际贡献值作为噪声源，进行预测。 一、预测方法及模式 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式预测本项目噪声影响。 1、首先计算室内靠近墙壁围护结构处的倍频带声压级： 式中： LDA001为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw为某个声源的倍频带声功率级； r为室内某个声源与靠近围护结构某点处的距离； R为房间常数；Q为指向性因数 - 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中： LDA001i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LDA001ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 3、计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 4、然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 5、按室外声源预测方法计算预测点处的A声级： 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： LA(r)=LA(r0)−A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 式中： A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 6、由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA 二、声环境的影响预测 1、预测点的位置 预测点的位置为项目厂区四边界。 2、噪声预测结果分析 ①预测软件本评价使用石家庄环安科技有限公司的噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。 ②声级等值线图 项目车间生产运行阶段声级等值线（贡献值）分布如下图所示： 图4-1 噪声贡献值分布图 建设项目噪声预测结果见下表： 表4-17 本项目噪声预测结果 单位：dB（A） 点位; 贡献值; 标准值. 东厂界; 24.69; 昼间≤60 夜间≤50. 西厂界; 45.08. 南厂界; 43.75. 北厂界; 34.03. 孤山子村小正北峪; 28.44. 由预测结果可知，项目厂界贡献值为24.69~45.08dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。孤山子村小正北峪的噪声噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）监测计划 建设单位应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的污染物进行监测，并保存原始监测记录。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担，制定本项目噪声监测计划如下： 表4-18 项目噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 每季度1次. 4、固体废物环境影响和保护措施 项目生产运行阶段产生的固体废物主要为：生物质燃烧炉渣、除尘灰、离子交换树脂、废布袋，为一般工业固废。 （1）生物质燃烧炉渣 根据生物质成分检验报告，灰分含量为1.67%，项目生物质燃料用量 972t/a，经计算炉渣产生量为16.23t/a，集中收集后在生物质库炉渣暂存区暂存后定期外售综合利用。 （2）除尘灰 根据工程分析，锅炉烟尘（颗粒物）产生量为0.486t/a，排放量为 0.0486 t/a，则除尘灰产生量约为0.4374t/a，集中收集后在生物质库炉渣暂存区暂存后定期外售综合利用。 生物质颗粒燃烧后产生的灰渣主要由未完全燃烧的生物质残留物、无机矿物质以及部分燃烧产生的氧化物组成，可作为资源综合利用。 炉渣属于草木灰，在农、林业方面可用作肥料；在建材行业可以作为砖料的工业生产等。 本项目位于河北省承德市兴隆县孤山子镇孤山子村，根据调查了解，项目周边区域分布有兴隆县丽勤砂砖厂、唐山市丰南区鑫丰热力有限公司西城生物质分公司等厂家。 兴隆县丽勤砂砖厂生产过程中以炉渣作为原料制砖；唐山市丰南区鑫丰热力有限公司西城生物质分公司生产过程中以炉渣作为原料生产生物质肥料。 综上，项目炉渣、除尘灰定期外售综合利用的措施可行。 （3）离子交换树脂 根据企业多年运行经验，软水制备设备产生的离子交换树脂产生量为0.015t/a，定期由厂家更换回收。 （4）废布袋 废布袋定期更换，产生量为 0.006t/a，集中收集后外售。 项目运营期固体废物产生情况详见下表： 表4-19 固体废物产生情况一览表 序号; 废物名称; 属性; 类别; 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 污染防治措施. 1; 生物质燃烧炉渣; 一般工业固体废物; 生物质燃烧炉渣; 443-001-64; 16.23 t/a; 锅炉; 固态; 集中收集后在生物质库炉渣暂存区暂存后定期外售综合利用. 2; 除尘灰; 除尘灰; 443-010-66; 0.4374 t/a; 布袋除尘器; 固态; 集中收集后在生物质库炉渣暂存区暂存后定期外售综合利用. 3; 离子交换树脂; 离子交换树脂; 443-001-99; 0.015 t/3a; 软水制备设备; 固态; 集中收集后定期由环卫部门清运. 4; 废布袋; 废布袋; 443-001-99; 0.006 t/a; 布袋除尘器; 固态; 集中收集后外售. 固体废物环境管理要求 ①项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ②项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他纺织污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ③建设单位运营期应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境纺织责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施； ④建设单位对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑤严禁将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑥项目运营期间需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 采取上述保护措施后，固体废物均得到妥善处置。 5、地下水、土壤 （1）污染源及污染途径 本项目运营期地下水、土壤污染源主要为锅炉排水及软水制备设备排水。针对企业生产生活过程中废水输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。 （2）污染防治措施 1）污水管线全部采用经防腐、防渗处理的无缝管材；防止物料的跑、冒、滴、漏和非正常排水；加强厂区防渗设施的检查、维修，确保防渗效果。 2）加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止各防渗水池内污水溢出漫流。 3）地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为一般防渗区和简单防渗区，各个区域分别采用相应的防治措施。一般防渗区为：锅炉房、废水收集池、污水运送管线等；简单防渗区为：生物质库等。 6、环境风险 （1）风险源 本项目不涉及环境风险物质。 （2）可能存在的风险事故 火灾爆炸事故、污染物超标排放。 （3）环境风险防范措施及应急要求 增强工作人员环境风险意识，制定各项环保制度。对从业人员进行岗位职工教育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关事故的教育。设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理。 执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向企业负责人、当地政府或上级有关部门报告，不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理事故，控制事故的蔓延和扩大。 （4）环境风险分析结论 建设单位在加强厂区风险管理、制定事故应急预案的基础上，事故发生概率较低。基于完善风险防范措施和应急预案的前提下，环境风险水平是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质锅炉废气排气筒DA001 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、汞及其化合物、氨 | SNCR智能脱硝一体机+布袋除尘器+35m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1中限值 |
|  | 生物质库 | 颗粒物 | 生物质库封闭，生物质成型颗粒燃料存储在封闭生物质库，炉渣采用密封袋包装后暂存在生物质库 | 大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 地表水环境 | 软水制备设备排水及锅炉排水DW001 | pH、COD、氨氮、悬浮物、总溶解性固体（全盐量） | 锅炉房设置废水收集池，定期抽运至半壁山镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及半壁山镇污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备、运输车辆等 | 噪声 | 锅炉房封闭，选用低噪声设备，设备基础减振，定期维护保养等；运输车辆禁止鸣笛，减速慢行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废贮存区应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）文件要求，燃烧的生物质炉渣和布袋除尘灰收集后外售综合利用；废布袋集中收集后外售；离子交换树脂定期由厂家更换回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 风险 | 建设单位在加强厂区风险管理、采取有效防范措施的基础上，事故发生概率较低，本项目环境风险可防控 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其他公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，企业应根据相关法律法规及要求组织项目验收，验收合格后，方可投入运行。 （2）执行排污许可证：按照《排污许可证管理条例》及《固定污染源排 污许可分类管理名录（2019年版）》《排污许可证申请与核发技术规范 总则》 （HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，待项目建设完毕后，进行排污许可证的重新申请。 （3）项目建成后，对现有突发环境事件应急预案进行修编，并报送生态环境主管部门备案。 |  |  |  |

- 六、结论

结论： 从环境保护的角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.045t/a | / | / | 0.0486t/a | 0.045t/a | 0.0486t/a | +0.0036t/a |
|  | SO2 | 0.153t/a | / | / | 0.165t/a | 0.153t/a | 0.165t/a | +0.012t/a |
|  | NOX | 0.716t/a | / | / | 0.773t/a | 0.716t/a | 0.773t/a | +0.057t/a |
| 废水 | COD | 0.281t/a | / | / | 0.281t/a | 0.281t/a | 0.281t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.034t/a | / | / | 0.034t/a | 0.034t/a | 0.034t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 2.25t/a | / | / | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 |
|  | 锅炉炉渣 | 15.03t/a | / | / | 16.23t/a | 15.03t/a | 16.23t/a | +1.2t/a |
|  | 除尘灰 | 0.405t/a | / | / | 0.4374t/a | 0.405t/a | 0.4374t/a | +0.0324t/a |
|  | 废布袋 | 0.006t/a | / | / | 0.006t/a | 0.006t/a | 0.006t/a | 0 |
|  | 离子交换树脂 | 0.015t/a | / | / | 0.015t/a | 0.015t/a | 0.015t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）