# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：承德佳境环保科技有限公司新建危险废物收集贮存库项目

建设单位（盖章）：承德佳境环保科技有限公司

编制日期：2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 承德佳境环保科技有限公司新建危险废物收集贮存库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-130827-89-01-879029 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王景亮 | 联系方式 | 15831411999 |
| 建设地点 | 河北省承德市宽城满族自治县经济开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （118度34分7.425秒，40度40分18.958秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宽城满族自治县数据和政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宽数政投备字〔2024〕204号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 66.67 | 施工工期 | 2个月 2024年12月-2025年1月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8000 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险专项评价 |  |  |

| 规划情况 | 河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年） |
| --- | --- |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称：关于《河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》的审查意见 审查文号：/ |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年）》，开发区位于承德市东南部，共分为龙须门、板城、安达石、松岭四个片区，规划面积17.6526km2。 龙须门片区：由产城融合发展核和新能源产业区、装备制造产业区、新型建材产业聚集区组成，发展装备制造、中小企业创业综合、绿色食品、生物医药、新能源、装备制造和新型建材产业； 安达石片区：发展新材料产业； 板城片区：发展钒钛新材料及制品产业； 松岭片区：发展绿色矿业产业。 本项目选址位于宽城满族自治县经济开发区，位于龙须门片区，本项目为新建危险废物收集贮存库项目，危险废物收集贮存库作为推动危废管理的基础设施，其主要作用是暂存、分类、包装和标记危险废物。此外，危险废物收集贮存库还可以为危废的再利用和处置提供必要的条件，以达到加强资源利用和环境保护的目标，为龙须门片区企业发展提供基础设施保障，已取得园区入园证明，详见附件，符合规划要求。 - 开发区产业布局规划示意图 （2）土地利用规划： - 项目选址与开发区土地利用规划关系示意图 根据开发区总体规划，项目占地范围土地利用规划为工业用地，项目的建设不改变土地性质，项目用地符合《河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年）》。 2、规划环境影响评价符合性分析 项目与《河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》中开发区总体生态环境准入清单符合性分析见下表。 - 项目与开发区总体生态环境准入清单符合性分析 清单类型; 准入要求; 符合性分析. 全市总体要求; 详见《承德市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(承市政字[2021]17号)中全市总体准入要求，具体内容不再列出; 本项目符合《承德市人民政府关于发布承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）的通知》的总体要求. 产业及政策准入管理要求; 禁止新建《产业结构调整指导目录》及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中属于限制和淘汰类的建设项目及工艺设备；禁止建设《市场准入负面清单》中的禁止准入类项目; 本项目所属行业为N7724危险废物治理，不涉及《产业结构调整指导目录》及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制和淘汰类的建设项目及工艺设备；不属于《市场准入负面清单》中的禁止准入类项目. 空间布局约束; 开发区规划实施过程中不得侵占周边生态保护红线；; 本项目选址不占用生态保护红线。. 禁止在公园绿地、广场绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动，禁止占用河道范围，禁止占用公路、铁路用地红线；; 本项目不占用公园绿地、广场绿地等规划绿地、河道范围、公路、铁路用地红线。. 在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施；在铁路线路安全保护区内，除必要的铁路施工、作业、抢险活动外，任何单位和个人不得建造建筑物、构筑物，取土、挖砂、挖沟；; 本项目不占用公路两侧建筑控制线。. 村庄及规划的居住区、教育科研用地及医疗卫生用地范围内禁止新建工业企业。在居住区与工业用地之间设置绿化隔离带，并控制居住区向工业用地方向发展。工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时应重点考虑对居住区的环境影响分析，建议对环境影响相对较重的项目应布置在居住区较远的位置；; 本项目不新增占地，租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设。. 严格按照产业布局进行项目准入，不符合产业布局的现有企业按照本评价提出的管控要求进一步加强管理；; 本项目符合产业布局要求。. 污染物排放管控; 入区项目各污染物排放满足国家、河北省特别排放限值及地方特别要求，其中燃气锅炉需满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》，球团执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》相关要求。; 本项目污染物排放满足国家、河北省、承德市等规定的标准要求。. 重点行业建设项目应严格落实区域主要污染物削减方案; 本项目不属于重点行业. 入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、承德市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求(如有); 本项目所属行业无清洁生产标准要求. 入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求; 本项目不涉及总量控制因子排放. 固体废物零排放，其中危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集贮存运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求; 本项目属于危险废物收集贮存库项目，项目满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集贮存运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求。. 环境风险防控; 重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物; 根据现状检测报告可知，本项目对区域土壤环境进行检测，各因子均满足要求，无超标因子，同时项目正式运营时将按本次评价要求进行定期检测. 加强园区与周边敏感区生态防护设施建设; 不涉及. 制定园区化学品信息管理系统，加强危废处置及管控; 本项目属于危险废物收集贮存库项目，满足加强危废处置及管控的要求. 对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求; 本项目运营期严格执行本评价提出的环境风险管控要求。. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 不涉及. 满足区域“三线一单”设定的土地资源、水资源、能源利用上限; 本项目满足区域“三线一单”设定的土地资源、水资源、能源利用上限. 严格控制煤炭消费总量。对球团、清洁煤制气中心等新增耗煤项目实施等(减)量替代; 不涉及. 其他相关要求; 集中供水实现区域新入区建设项目用水不得新增地下水取用量; 本项目选址未实现集中供水. 不能实现总量控制要求的项目禁止准入; 本项目不涉及总量控制因子排放. 不符合本评价确定的生态空间管控的项目禁止准入; 本项目符合生态空间管控要求. 入区项目采用清洁生产技术、工艺和设备，清洁生产水平达到国家已颁布的相应清洁生产标准或清洁生产评价指标体系的国内先进水平(二级水平)，同时满足相应行业审批原则的规定，无标准的应达到国内先进及以上水平; 本项目所属行业无清洁生产标准要求. 涉重金属等特征污染物外排的涉水项目禁止准入; 不涉及. 项目与《河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》中开发区生态环境准入清单符合性分析如下： - 项目与开发区生态环境准入清单符合性分析 清单类型; 准入要求; 符合性分析. 空间布局约束; 钒钛特钢产业区禁止焦化项目、禁止新建和扩建单纯新增钢铁产能的项目(等量置换除外)；; 不涉及. 新材料产业区①禁止新建、扩建钨、钼、锡、锑开采、冶炼项目；②禁止镁冶炼项目（综合利用项目除外）；③禁止含钛白粉生产项目入区；; 不涉及. 装备制造产业区①禁止低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车同等的节能与排放标准）；②禁止民用普通电度表制造项目；; 不涉及. 绿色建材产业区①禁止新建和扩建水泥制造(等量置换或减量置换除外)；②禁止粘土空心砖生产线；; 不涉及. 严禁新增水泥等产能；强化矿产资源规划管理，严格控制露天矿山建设项目; 不涉及. 新建涉及VOCs排放的工业企业要入园。未列入《石化产业布规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设; 不涉及. 严格沿引水通道两侧涉水污染物排放与水环境风险的建设项目，禁止沿河设置排口; 不涉及. 在居住区与工业用地之间设置绿化隔离带，工业用地靠近居住区一侧在布置工业项目时应重点考虑对居住区的环境影响分析，建议对环境影响相对较重的项目应布置在居住区较远的位置; 本项目不新增占地，租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设. 村庄及规划的居住区、教育科研用地及医疗卫生用地范围内禁止新建工业企业; 本项目不新增占地，租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设. 镁冶炼项目应符合国家、河北省法律法规、产业政策等政策要求，满足大气防护距离等相关选址要求; 不涉及. 严格执行《河北省新增限制和淘汰类产业目录》要求，其中新能源产业和装备制造产业非省级范围禁止新建和扩建金属表面处理及热处理加工(等量置换除外)等建设项目; 本项目所属行业为N7724危险废物治理，不涉及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制和淘汰类的建设项目及工艺设备. 入区项目应做好选址可行性分析，依据《环境影响评价技术导则地下水环境》对项目占地范围内天然包气带防污性能进行分区，建议弱防渗区(天然包气带防污性能属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表6中规定的“弱”的区域)不宜布设水污染较重构建筑物及设备设施。如若工程无法避让，应在基础施工阶段对弱防渗区地基进行防渗处理，并按照《环境影响评价技术导则地下水环境》相关要求采取严格的工程防渗措施；; 本项目将严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》关要求采取工程防渗措施. 污染物排放管控; 2020年底前，具备条件的水泥企业基本完成固定源超低排放改造。; 不涉及. 开发区具备废物收集和集中处置能力，生活垃圾无害化处置率可达到100%，危险废物处置率可达到100%; 本项目所属行业为N7724危险废物治理，集中收集危险废物定期委托有资质单位处置. 工业园区重点污染源稳定排放达标情况100%; 本项目不属于园区重点污染源. 钒钛特钢产业吨钢废水排放量0m3/t，吨钢COD排放量0kg/t，吨钢氨氮排放量0kg/t，吨钢颗粒物排放量≤0.6kg/t，吨钢SO2排放量≤0.8kg/t，吨钢NOX排放量≤0.9kg/t; 不涉及. 水泥行业执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020），其中新建企业自2020年5月1日起开始执行，现有企业自2021年10月1日起开始执行; 不涉及. 新改扩建涉及VOCs排放项目，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。全面开展泄漏检测与修复; 本项目产生的VOCs污染源仅危险废物贮存，设集气罩及收集管道，收集后的废气经两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放. 加强沿河污染物排放管控，逐步推进沿引水通道两侧农村污水设施化处理，加强生态垃圾污染管控；沿河500米范围内，加强农业施肥、施药管控，践行绿色农业；结合区域地理，以自然绿地、草地及沟渠等建设缓冲带，加强水环境安全防护; 本项目不新增占地，租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设，污染物均不外排. 新建大气排放工业企业应配套建设污染治理措施，现状不达标工业炉窑应限期关停淘汰; 本项目不涉及工业炉窑. 规划期间内实现固体废弃物无害化、资源化和减量化，生活垃圾无害化处理率达到100%，固体废物处置处理率达到100%，妥善处置危险废物; 本项目所属行业为N7724危险废物治理. 污水收集管网覆盖范围内除相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的情况外应全部纳入污水管网集中处理，现有的入河排污口应限期纳入污水管网; 不涉及。. 入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、承德市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求(如有); 本项目污染物排放满足国家、河北省、承德市等规定的标准要求；无本行业清洁生产指标要求. 污染物排放量不得突破开发区确定的总量排放上线，入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求; 本项目不涉及总量控制因子排放. 环境风险防控; 生产、储存危险化学品的企业事业单位，应当采取措施，防治消防废水、废液直接排入水体; 本项目设事故池一座，用于临时贮存废液等. 发生突发事件可能造成土壤污染的，应当立即采取应急措施，防止土壤污染，并做好土壤污染状况监测、调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复等工作; 本项目运营后如发生突发事件可能造成土壤污染的，立即采取应急措施，防止土壤污染，并做好土壤污染状况监测、调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复等工作. 严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力; 本项目运营后企业将组织编制《环境风险应急预案》，并成立应急机构，定期开展应急演练. 涉水入区项目严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610要求开展水文地质调查工作，确保选址合理; 本项目主要用水为员工生活用水，不涉及生产用水. 入区项目做好应急预案的制定、备案、修订等工作，严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置; 本项目运营后企业将组织编制《环境风险应急预案》，严格落实各项环境风险防范措施和污染应急预案，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置. 重点监管企业和周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物; 本项目运营后将严格按照本评价内容进行土壤检测. 制定化学品信息管理系统，加强危废处置及管控; 不涉及. 对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求; 本项目严格执行本评价提出的环境风险管理要求。. 资源开发利用要求; 开发区资源环境效率应逐步达到《国家生态工业园区标准》（HJ274-2015）、《工业园区循环经济绩效评价规范》（GB/T33567-2017）。; 不涉及. 开发区建设应达到《河北省开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（冀国土资发[2015]11号）要求，对不符合要求的工业项目，原则上不得建设，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求确需突破控制指标的应遵循相关规定执行; 本项目符合《河北省开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（冀国土资发[2015]11号）要求. 新建、扩建工业企业清洁生产水平不低于国内基本水平; 本项目所属行业为N7724危险废物治理，无本行业清洁生产指标要求. 项目实施后资源和能源消耗量应满足开发区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；资源利用水平达到国内同行业先进水平; 本项目满足区域“三线一单”设定的土地资源、水资源、能源利用上线. 入区项目应符合水资源管理制度的要求; 本项目满足水资源管理制度的要求. 综上所述，项目符合《河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》中的要求。 3、规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析 规划环境影响评价结论指出：“规划应加强节水措施，产业发展规模需“量水而行”，同时优化规划产业布局，加强环境保护预防和治理措施，并根据本评价提出的三线一单约束体系，在加强开发区空间管控，严格控制污染物排放总量，并按照评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，河北宽城经济开发区总体规划（2021-2035年）的实施具有环境合理性和可行性”。 河北省生态环境厅关于《河北宽城经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》的审查意见指出，“严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级。落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及入区企业污染物排放控制要求，禁止基础化学原料制造相关的项目入区。开发区现有企业不断提高清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。” 项目符合开发区规划，符合开发区生态环境准入要求，不属于基础化学原料制造相关的项目，采取相应污染防治措施后，污染物达标排放。符合规划环境影响评价结论及园区审查意见。 |

| 其他符合性分析 | 1．项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析： 根据“国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知（发改体改规〔2022〕397号）”，应严格落实“全国一张清单”管理要求，坚决维护市场准入负面清单制度的统一性、严肃性和权威性，确保“一单尽列、单外无单”。按照党中央、国务院要求编制的涉及行业性、领域性、区域性等方面，需要用负面清单管理思路或管理模式出台相关措施的，应纳入全国统一的市场准入负面清单。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。 （1）禁止准入负面清单符合性分析 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，禁止准入类共6项，涉及生态环境保护的3项，符合性见下表。 - 项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析情况一览表 项目号; 禁止或许可事项; 事项编码; 禁止或许可准入措施描述; 工程符合性分析. 一、禁止准入类. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 100001; 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定（见附件）; 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目的行业类别属于：N7724危险废物治理，经查阅与市场准入相关的禁止性规定，项目不属于禁止类。. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 100002; 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，并且已取得宽城满族自治县数据和政务服务局出具的备案文件（宽数政备字〔2024〕204号），符合产业政策要求。. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 100003; 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）所列有关事项; 根据《河北省主体功能区规划》，项目选址位于省级重点生态功能区，该区域的功能定位为：京津和冀东地区生态屏障，地表水源涵养区，河北林业和生物多样性保护的重点区，文化和生态旅游区，绿色农牧产品和生态产业基地，金属和非金属矿采选生产基地。本项目为N7724危险废物治理，为该区域的发展提供基础设施保障，符合《河北省主体功能区规划》的要求. （2）许可准入负面清单符合性分析 经查阅《市场准入负面清单（2022年版）》中许可准入负面清单可知，共有21大类许可准入类项目，项目的行业类别属于：N7724危险废物治理，不属于许可准入类项目。 项目所属行业类别为“危险废物治理”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于其规定的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目；因此，项目属于“允许类”项目。同时，项目已于2024年11月19日取得了宽城满族自治县数据和政务服务局出具的备案文件（宽数政备字〔2024〕204号），项目符合国家有关法律、法规和政策的规定。 （3）符合性分析结论 综上所述，项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入和许可准入类项目。 2．项目与“三线一单”符合性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评〔2016〕150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环环评〔2016〕150号），进行项目“三线一单”符合性分析，简述如下： - 项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析情况一览表 序号; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据承德市生态保护红线成果，本项目不在生态保护红线范围内，距离项目最近生态保护红线位于厂区西北方向901m，关系图详见附图。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办〔2024〕12号）中附件2中承德市大气常规污染物数据宽城满族自治县，属于不达标区。项目运营期主要产生废气为非甲烷总烃、恶臭等，根据检测报告可知，项目所在区域非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求；项目运营期采取相应措施后可达标排放，不会突破项目所在地环境空气质量底线的要求；本项目生活污水依托承德坤元环保科技有限公司化粪池处理后最终进入宽城碧水源环保有限公司，不会突破项目所在地地表水环境质量底线的要求；本项目通过采取分区防渗措施，不会突破土壤及地下水环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目用电量1500kW·h/a，新增用水327.07m3/a，由自备水井供给；本项目不新增占地，租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设，不涉及突破资源利用上线。; 符合. 负面 清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 经分析，本项目符合《承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）》准入要求，详见下文。; 符合. （2）与“承德市人民政府关于发布承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）的通知”符合性分析 2024年5月27日，承德市人民政府发布了《承德市人民政府关于发布承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）的通知》，对照该通知的要求，判定项目与生态环境分区管控准入清单的符合性： A、承德市生态环境准入清单总体要求符合性分析 a.生态空间总体要求符合性 项目位于宽城满族自治县经济开发区，中心位置地理坐标：E118°34′7.425″，N40°40′18.958″，项目位于一般管控区范围内，不在生态保护红线范围内，距离项目最近生态保护红线位于项目西北侧901m，详见附图；项目选址不属于自然保护地管控范围；项目选址不属于一般生态空间范围。 - 项目与一般管控区位置关系示意图 - 项目与一般生态空间位置关系示意图 b.水环境总体要求符合性 项目与承德市生态环境分区管控-水环境总体要求符合性分析如下表。 - 承德市生态环境分区管控-水环境总体要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 空间布局约束; 1、饮用水源地保护区应遵循《河北省水资源管理条例》、《河北省水污染防治条例》等相关法律法规规定要求。; 项目不涉及饮用水源地保护区。; 符合. 2、新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 项目位于宽城满族自治县经济开发区内。. 3、各产业集聚区内应限制建设不符合产业定位的项目。; 项目符合开发区产业定位。. 4、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。; 项目固体废物均妥善处置，不涉及向水域倾倒。. 5、科学划定禁养区、限养区，禁止在禁养区内新建、改扩建各类畜禽养殖场，现有项目应限期搬迁。; 项目不属于养殖类项目。. 6、新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。; 项目不属于冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等项目。. 7、一般工业固体废物贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域，不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 项目不属于一般工业固体废物贮存场、填埋场。. 污染物排放管控; 1、禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，已取得宽城满族自治县数据和政务服务局出具的备案文件（宽数政备字〔2024〕204号），符合产业政策要求; 符合. 2、现有及新建企业污染排放应满足排污可证要求。未发放排污许可证工业企业满足行业排放标准与总量控制要求。规定期限内未获得排污许可证的企业应关停退出。; 项目污染物排放满足行业排放标准与总量控制要求. 3、造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。; 项目不属于：“造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业”. 4、新建污水处理设施及其配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。纳管企业应当防止、减少环境污染和生态破坏，按照国家有关规定申领排污许可证，持证排污、按证排污，对所造成的损害依法承担责任。一是按照国家有关规定对工业污水进行预处理，相关标准规定的第一类污染物及其他有毒有害污染物，应在车间或车间处理设施排放口处理达标；其他污染物达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。二是依法按照相关技术规范开展自行监测并主动公开污染物排放信息，自觉接受监督。属于水环境重点排污单位的，还须依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门、运营单位共享数据。三是根据《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）、委托处理合同等，及时足额缴纳污水处理相关费用。四是发生事故致使排放的污水可能危及污水处理厂安全运行时，应当立即启动应急预案，采取应急措施消除危害，通知运营单位并向生态环境部门及相关主管部门报告。; 项目不涉及。. 5、新建、改建、扩建污水处理项目环境影响评价，要将服务范围内污水调查情况作为重要内容。; 项目不属于污水处理项目。. 6、一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦等过程的环境保护要求，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用环境保护要求应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。; 项目不属于一般工业固体废物贮存场、填埋场。. 7、新建危险废物填埋场的建设、运行、封场及封场后环境管理过程的污染控制，现有危险废物填埋场的入场要求、运行要求、污染物排放要求、封场及封场后环境管理要求应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）。; 项目不属于危险废物填埋场。. 8、将潮河干流流经的古北口镇、高岭镇、太师屯镇、黄旗镇、土城镇、大阁镇、南关蒙古族乡、胡麻营镇、黑山咀镇、天桥镇、虎什哈镇、付家店满族乡、巴克什营镇等乡镇划为重点化肥农药减量区，其他区域划为一般化肥减量区。2025年底前，流域内化肥农药施用总量降低20%以上。; 项目不涉及潮河干流。. 9、2025年，承德市化学需氧量重点工程减排量1.27万吨、氨氮重点工程减排量0.041万吨。; 项目工程不属于重点工程。. 环境风险防控; 1、限制建设《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。; 项目不涉及“高污染、高环境风险”产品与工艺装备; 符合. 2、限制建设排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的项目。; 项目不涉及有毒有害污染物的排放。. 3、矿山企业及尾矿库的运营和管理单位应当加强环境规范化管理，对原料和堆场采取防渗、防风和防洪等措施，防止污染滦河、潮河水环境，尾矿库闭库后应当及时复垦。; 项目企业不属于矿山企业。. 4、滦河、潮河流域内从事旅游、运动娱乐项目的经营者应当配备污染物、废弃物的收集和处理设施，防止对水质的污染。; 项目不属于旅游、运动娱乐项目。. 资源利用效率; 1.到2025年，城市建成区基本实现污水全收集、全处理，县级城市建成区全面消除黑臭水体，建制镇污水收集处理能力明显提升，城市、县城平均污泥无害化处理率保持在97%以上。; 项目位于城市建成区，但本项目无废水外排; 符合. 2.到2025年，化肥、农药施用量保持零增长，畜禽粪污综合利用率达85%以上，基本实现废旧农膜全回收。; 项目不涉及化肥、农药的使用，不涉及畜禽粪污。. c.大气环境总体要求符合性 项目与承德市生态环境分区管控-大气环境总体要求符合性分析如下表。 - 承德市生态环境分区管控-大气环境总体要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 空间布局约束; 1.各产业集聚区应限制建设不符合产业聚集区定位的项目。; 项目符合开发区产业定位; 符合. 2.禁止在工业企业和产业集聚区大气污染防护距离内建设居住、学校、医院等环境敏感项目。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。; 项目不需设大气环境防护距离；项目位于城市建成区，不属于重污染和危化企业；项目行业不属于重点行业。. 3.依法依规划定实施移动源低排放控制区，制定中心城区重型柴油货车绕行方案划定绕行路线，减少重型货车穿城。; 项目不位于中心城区。. 污染物排放管控; 1.严格执行河北省生态环境准入要求，禁止建设不符合国家产业政策和行业准入条件的工业项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，已取得宽城满族自治县数据和政务服务局出具的备案文件（宽数政备字〔2024〕204号），符合产业政策要求; 符合. 2.现有及新建企业污染排放应满足排污许可证要求。未发放排污许可证工业企业满足行业排放标准与总量控制要求。规定期限内未获得排污许可证的企业应关停退出。; 项目污染物排放满足行业排放标准与总量控制要求. 3.巩固钢铁、水泥、焦化等重点行业和燃煤锅炉超低排放改造成效。以重点区域、高排放企业为重点，实施“一厂一策”企业减排工程，提升工业企业污染防治水平，促进企业绩效评价“晋B升A”。; 项目行业不属于钢铁、水泥、焦化等重点行业，项目不涉及燃煤锅炉。. 4.严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大重点行业低效和过剩产能压减力度，淘汰4.3米焦炉，关停部分1000立方米以下高炉和100吨以下转炉。; 项目不涉及。. 5.现有、新改扩建医药制造工业、石油炼制工业、石油化学工业、有机化工业、炼焦工业、钢铁冶炼和压延加工业、木材加工业、家具制造业、交通运输设备制造业、表面涂装业、印刷工业项目挥发性有机物排放应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求，现有项目应限期完成升级改造。 现有、新改扩建钢铁工业项目执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）要求。 现有、新改扩建水泥工业项目执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）要求。 现有、新改扩建平板玻璃工业项目执行《平板玻璃工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2168-2020）要求。 现有、新改扩建非发电锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求，现有项目应限期完成升级改造。 现有、新改扩建陶瓷工业项目执行《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB13∕5214-2020）要求。 现有、新改扩建燃煤电厂项目执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）要求。 现有、新改扩建生物和化学制药行业项目挥发性有机物与恶臭气体污染执行《生物和化学制药行业挥发性有机物与恶臭气体污染控制技术指南》（DB13/T5363-2021）要求。 现有、新改扩建青霉素类制药企业或生产设施建设项目挥发性有机物与和恶臭特征污染物排放执行《青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准》（DB13/2208-2015）要求。; 项目不属于：“医药制造工业、石油炼制工业、石油化学工业、有机化工业、炼焦工业、钢铁冶炼和压延加工业、木材加工业、家具制造业、交通运输设备制造业、表面涂装业、印刷工业项目、钢铁工业项目、水泥工业项目、平板玻璃工业项目、非发电锅炉、陶瓷工业项目、燃煤电厂项目、生物和化学制药行业项目、青霉素类制药企业或生产设施建设项目”等项目。. 6.有序推动合法生产露天矿山综合治理，对标现代化矿山开采模式，推动矿山资源规范开采、集约开采、绿色开采。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，各种物料入棚进仓，运输通道硬化防尘，进出车辆苫盖冲洗，开采、加工作业区污染物达标排放。; 项目不涉及矿产资源开采. 7.建筑施工严格贯彻《河北省扬尘污染防治办法》《河北省施工场地扬尘排放标准》《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，压实企业主体责任，建筑施工现场落实“六个百分之百”和“两个全覆盖”，强化督查执法，对扬尘管控不到位的，依法予以严惩，对建筑市场主体的不良行为信息依法依规纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入“黑名单”。; 项目严格按照《河北省建筑施工扬尘防治标准》等要求进行建设施工。. 8.深入实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准，落实非道路移动机械使用登记管理制度，对超标排放车辆全链条环境监管。严格执行国六车用乙醇汽油质量标准，加强劣质油品整治，坚决取缔黑加油站（点）、黑油罐车。; 项目拟使用清洁柴油车（机）. 9.大力开展国土绿化，实施城镇裸露地面绿化、硬化，推动城市和县城、重要集镇“黄土不见天”，有效减少本地尘源，降低扬尘污染。; 项目厂区实现“非硬即绿”. 10.禁止露天焚烧农作物秸秆等行为，切实加强秸秆焚烧、烧荒烧垃圾等露天焚烧问题监督管理，开展重点时段秸秆禁烧专项整治，完善秸秆焚烧视频监控系统点位建设。; 项目不涉及焚烧农作物秸秆等行为. 11.严格落实《承德市人民政府关于全域禁止销售和中心城区、重点区域禁止燃放烟花爆竹的通告》，实行全区域、全时段、常态化禁燃禁放烟花爆竹。; 项目不涉及燃放烟花爆竹. 12.加强城市和县城建成区餐饮企业、经营商户油烟排放监督管理，各县（市、区）要建立餐饮油烟治理工作台账，定期开展餐饮油烟集中整治行动。; 不涉及. 13.统筹加强减污降碳协同控制，开展重点行业资源利用效率、能源消耗、污染物排放对标行动，加大氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）以及温室气体协同减排力度，加快补齐臭氧治理短板，严格落实国家和我省产品VOCs含量限值标准，有序推进企业产品切换。; 项目行业不属于重点行业. 环境风险防控; 1.健全完善重污染天气应急预案，在重污染天气情况下按照预警等级及时启动相应的应急预案和应急措施。; 项目按要求落实重污染天气应急预案要求; 符合. 2.严格化学品生产准入和行业准入，调整优化高风险化学品企业布局，提高区域环境风险防范能力。加强对排放二噁英等持久性有机污染物企业的日常监管。; 项目不涉及化学品生产. 3.全面开展消耗臭氧层物质（ODS）排放治理，实施含氢氯氟烃（HCFCs）淘汰和替代，推动三氟甲烷（HFC-23）的销毁和转化。; 项目不涉及消耗臭氧层物质的使用. 资源利用效率; 1.强化散煤治理，推动煤炭清洁高效利用，有序推进清洁取暖。城市建成区集中供热覆盖范围以外，因地制宜、多能互补，大力推广天然气、热泵、中深层地热、生物质、太阳能等清洁供热技术。到2025年，除不具备改造条件的偏远山区和坝上地区外，其他农村地区实现清洁取暖全覆盖。; 项目不涉及煤炭的使用; 符合. d.土壤环境总体要求符合性 项目与承德市生态环境分区管控-土壤环境总体要求符合性分析如下表。 - 承德市生态环境分区管控-土壤环境总体要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 空间布局约束; 1、农用地优先保护区内实行严格保护，确保其土壤环境质量不下降。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。; 项目不涉及农用地优先保护区、不涉及永久基本农田集中区域; 符合. 2、加强特定农产品严格管控区管理，严禁种植特定食用农产品和饲草；重度污染耕地应纳入退耕还林还草实施范围，重度污染的牧草地纳入禁牧休牧实施范围。; 项目不涉及种植农产品，项目不涉及耕地、牧草地. 3、禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质; 项目不涉及非法排污、倾倒有毒有害物质. 4、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。; 项目不属于“有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等”项目. 5、未利用地、复垦土地等拟开垦为耕地的，要进行土壤污染状况调查，依法进行分类管理，原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地开垦为种植食用农产品的耕地。; 项目所在位置属于河北宽城经济开发区的工业用地，不属于未利用地、复垦土地等拟开垦为耕地的. 6、工矿企业中，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤防治具体措施。; 项目不涉及排放有毒有害物质. 7、禁止在环境敏感区域新建或扩建危险化学品项目，新建危险化学品企业必须全部进入符合要求的化工园区，开展化工园区整体安全风险评估，加强和规范化工园区的安全管理。; 项目不属于危险化学品项目. 8、严防土壤污染风险不明地块进入用地程序。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，严格土地征收、收回、收购、土地供应以及转让、改变土地用途等环节监管，原则上不得办理相关手续。依法应当开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。; 项目位置不属于土壤污染风险不明地块. 污染物排放管控; 1、对区域土壤环境质量下降的县（市、区），依法采取环评限批等措施。; 经调查，项目区域不属于环评限批区域; 符合. 2、新、改、扩建项目选址用地应当达到工业用地土壤环境质量要求。超过国家土壤污染风险管控有关工业类建设用地筛选值标准的工业地块，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得新、改、扩建项目。; 项目位置满足工业用地土壤环境质量要求. 3、严控新增重金属排放量，遵循“减量置换”或“等量置换”原则对全市所有新、改、扩建涉重金属重点行业项目进行审批审核。; 项目不涉及重金属排放. 4、未利用地的开发应符合土地整治规划，经科学论证与评估，依法批准后方可进行。拟开发为农用地的，有关县（市、区）政府要组织开展土壤环境质量状况评估，达不到相关标准的，不得种植食用农产品和饲草。拟开发为建设用地的未利用地，符合土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序；不符合土壤环境质量要求的，由所在地县（市、区）政府组织划定管控区域，按照相关规定采取环境风险管控措施。; 项目所在位置属于河北宽城经济开发区的工业用地，不属于未利用地. 5、严格控制高毒高残留高风险农药使用；严格落实农膜管理制度，推广地膜科学使用回收；开展秸秆资源台账填报，落实秸秆还田离田支持政策。; 项目不涉及高毒高残留高风险农药. 6、健全粪污收储体系，强化粪污资源化利用计划和台账管理；落实畜禽规模养殖场环境影响评价及排污许可制度，依法规范畜禽养殖禁养区管理，防止粪污偷排漏排。; 项目不属于畜禽规模养殖场项目. 环境风险防控; 1、严禁向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品；涉及严格管控类耕地的县（市、区）制定风险管控实施方案，因地施策采取种植结构调整、轮作休耕、退耕还林还草还湿等措施，降低环境风险。; 项目不涉及农业投入品; 符合. 2、严格控制在农用地优先保护区边界800米缓冲区范围内新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。严格控制在农用地优先保护区边界800米缓冲区范围内布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 项目所属行业不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。项目不涉及城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等，也不涉及畜禽养殖。. 3、经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目开发。; 项目地不属于对人体健康有严重影响的污染场地。. 4、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施，安全处置残留物料、污染物、污染设施和设备，防范拆除活动污染土壤。; 项目不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物. 5、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。; 项目不涉及尾矿库. 6、开展尾矿库和历史遗留重金属废渣环境风险隐患排查评估，建立尾矿库分级分类环境管理制度，加强环境风险隐患排查。; 项目不涉及尾矿库. 资源利用效率; /; /; /. d.资源利用总体要求符合性 项目与承德市生态环境分区管控-资源利用总体要求符合性分析如下表。 - 承德市生态环境分区管控-资源利用总体要求符合性分析一览表 维度; 管控要求; 项目符合性分析; 结论. 水资源; 1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。; 项目不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目; 符合. 2.禁止建设不符合河北省《工业取水定额》（DB13/T5448-2021）标准的产品，位于公共供水管网覆盖范围内且水量、水质能够满足要求的，不予批准取用地下水。; 本项目不涉及生产用水. 3.到2025年，钢铁、食品、医药等高耗水行业用水效率达到国内先进水平，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降11.2%和17.3%。; 项目行业不属于钢铁、食品、医药等高耗水行业. 4.2025年前，公共管网覆盖范围内年取水量5万立方米以上的重点监控用水单位基本实现监测全覆盖，已安装在线监控设施的用水单位，实现与水行政主管部门的监控系统联网，保存原有监测记录；未安装计量设施的用水单位，由省级统一组织，市、县具体实施。; 项目年取水量在5万立方米以下. 5.产业集聚区工业用水重复利用与资源产出水平应在2025年前达到循环经济园区标准要求。; 本项目无工业用水. 6.2025年承德市潮河流域用水总量控制在9371万立方米、流域内实施高效节水灌溉14.98万亩；2025年底前，流域内万元工业增加值用水量较2017年下降15%。; 项目不涉及潮河流域. 7.2025年承德市滦河流域，用水总量控制在88000万立方米、万元工业增加值用水量控制在27.5立方米。; 根据工程分析，项目新鲜水用量为327.07m3/a，用水量不大，不会突破水资源利用上线。. 8.2025年，全市用水总量控制在9.50亿立方米以内，其中地下水总量控制在5.95亿立方米以内，万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量分别下降至44立方米和27.5立方米，降幅分别为11.1%和17.2%。; 根据工程分析，项目新鲜水用量为327.07m3/a，用水量不大，不会突破水资源利用上线。. 9.2025年，规划解决农村集中供水人口60.47万人，自来水普及率达到88%。; 项目不涉及农村集中供水. 能源重点管控; 1.到2025年，全市重点区域和行业能源利用效率显著提高，单位地区生产总值能耗比2020年下降17.5%。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，提高非化石能源占比，降低煤炭在能源消费中的比重。强化市场准入约束，抑制高碳投资，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。; 项目不属于重点区域和行业，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目不涉及煤炭资源的使用; 符合. 2.高污染燃料禁燃区内执行《高污染燃料目录》中的Ⅱ类（较严）要求，不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，禁止原煤散烧；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。; 项目选址位于高污染燃料禁燃区，但项目不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施，符合管控要求。. 3.严把环境准入关口，新建项目单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，严格执行煤炭减量替代。产业集聚区能源利用效率达到循环经济园区标准。在省级以上园区全面推行能源梯级利用和资源综合利用，依法推进强制性清洁生产审核。; 项目不涉及煤炭，项目能源利用效率满足循环经济园区标准，项目满足能源梯级利用和资源综合利用. 4.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。严格落实钢铁、焦化、水泥等重点行业产能置换政策，推动钢铁行业短流程改造，严格控制新增煤电装机规模，严禁新增化工园区。; 项目不属于“钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工、煤制油气”等项目，项目不属于新增化工园区项目. 5.严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大重点行业低效和过剩产能压减力度，淘汰4.3米焦炉、1000立方米以下高炉、100吨以下转炉、步进式烧结机和球团竖炉，推广高效精馏系统、高温高压干熄焦、富氧强化熔炼等节能技术。; 项目行业不属于重点行业，项目不涉及低效和过剩产能. 6.严格控制煤炭消费总量，对新增耗煤项目实施减量替代，严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。; 项目不涉及煤炭. 7.稳步实施冬季清洁取暖，保障天然气和电力供应，有序推进“电代煤、气代煤”改造工程。全面推行清洁取暖和增加集中供热面积，实施农村清洁取暖农户动态管理，完成种养殖业及农副产品加工业燃煤设施清洁能源替代，有序推进清洁能源发展。全面推进城镇绿色规划、绿色建设、绿色运行管理，到2025年，新建装配式建筑占当年新建建筑比例达30%以上。; 项目不涉及“电代煤、气代煤”. 8.统筹能源安全和绿色低碳发展，推动能源供给体系清洁化低碳化。实施可再生能源替代行动大力发展风能、太阳能、生物质能、地热能等，积极推进储能氢能产业，推动抽水蓄能电站建设，加大力度规划建设配套电网项目，提高可再生能源消纳能力。; 项目符合能源安全和绿色低碳发展要求. 9.禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出; 项目不生产高耗能落后设备产品. 10.新建项目能效应不低于国内平均水平。; 项目能效不低于国内平均水平。. 土地资源; 1.产业集聚区开发建设应达到《河北省开发区建设用地控制指标实施细则（试行）》（冀国土资发〔2015〕11号）要求，对不符合要求的工业项目，原则上不得建设，因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求确需突破控制指标的应遵循相关规定执行。; 项目不属于产业集聚区开发建设项目; 符合. 2.承德高新技术产业开发区、河北省承德县高新技术产业开发区、河北承德双滦经济开发区、河北宽城经济开发区土地资源节约利用指标应于2025年前达到《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）。其他园区应于2030年前达到《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）。; 项目不新增占地，租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设. f.符合性分析结论 综上，项目符合承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）中的总体要求。 B、承德市环境管控单元生态准入清单符合性分析 项目的建设地点位于河北省承德市宽城满族自治县经济开发区。根据《承德市人民政府关于发布承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）的通知》可知，项目所在区域编号为：ZH13082720001，环境管控类别为重点管控单元。该区域的宽城满族自治县环境管控单元生态准入清单符合性分析列表如下： - 环境管控单元生态准入清单符合性分析一览表 编号; 管控类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况. ZH13082720001; 重点管控单元; 宽城经济开发区; 空间布局; 1、执行承德市生态环境总体准入清单要求。 2、严格执行国家产业政策和准入标准。 3、执行经开区规划环评及其批复文件相关要求；规划环评依法依规发生调整的，执行其最新的管理要求。 4、村庄及规划的居住区范围内禁止新建工业企业。合理布置区内企业，将风险较大企业布置在远离村庄、学校、医院等环境敏感点位置。 5、禁止在公园绿地、广场绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。; 1、项目符合承德市生态环境总体准入清单要求； 2、根据前文分析，项目符合国家产业政策； 3、符合经开区规划环评及其批复文件相关要求； 4、本项目占地为工业用地，租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设；不涉及村庄及规划的居住区； 5、本项目不占用公园绿地、广场绿地等规划绿地。. 污染物排放管控; 1、入区项目各污染物排放满足国家、河北省特别排放限值及地方特别要求，其中燃气锅炉需满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020），球团执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB132169-2018）相关要求。 2、固体废物零排放，危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。 3、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。 4、加快产业园区和集群污染综合整治，推进园区供热、供电、污水处理、再生水回用等公共基础设施共建共享。; 1、本项目各污染物排放满足标准要求； 2、本项目所属行业为N7724危险废物治理，新建危险废物收集贮存库，服务范围为承德市范围内工业企业，满足相关法律法规； 3、本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。 4、本企业在逐渐推进园区公共基础设施共建共享。. 环境风险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施，并随规划环评及其批复文件的更新及时调整。 2、开发区及入区企业需组织编制《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，建立有效的 事故风险防范体系，提高区域环境风险防范能力。 3、加强园区与周边敏感区生态防护设施建设。 4、重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 1、项目落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施； 2、本项目运营期后编制《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练； 3、不涉及。 4、不涉及。. 资源利用效率; 1、宽城经济开发区内各片区供热优先利用区域企业余热，禁止企业自建燃煤锅炉。 2、严格控制煤炭消费总量。; 1、本项目采用电取暖； 2、不涉及。. 项目所在区域环境管控单元图见下图： - 项目所在区域环境管控单元图 综上，项目符合宽城满族自治县环境管控单元生态准入清单的要求。 C、符合性分析结论 综上所述，项目符合《承德市生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的要求。 ③环境准入符合性结论 综上，项目的建设与运行符合环境准入的要求。 （5）“三线一单”符合性结论 由以上分析结果可知，项目符合“三线一单”的相关要求。 4、空间规划符合性分析 根据《宽城县国土空间总体规划（2021-2035年）》，优先构建“一心·两带·三区·多点”的国土空间开发保护总体格局。以国土空间开发保护底线为基础，统筹“山水林田湖草”等保护类要素和城乡建设、产业、交通等发展类要素布局，体现全域分区差异化发展策略。一心：“以县城为核心，建设繁荣活力、生态宜居、满族风情、安全韧性的现代化城市，辐射带动全域发展，两带：生态农业文旅融合发展带和钒钛新材料循环经济发展带，三区：生态旅游区、绿色矿业示范区、生态农业区，多点：点状培育产业特色鲜明、人文气息浓厚、生态环境优美的特色小镇”。 项目选址位于宽城满族自治县龙须门镇经济开发区，属于三区中的绿色矿业示范区，所属行业为N7724危险废物治理，为绿色矿业示范区的发展提供基础设施保障，综上，项目符合《宽城县国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。 5、生态环境保护规划符合性分析 （1）与《承德市城市总体规划（2016-2030年）》符合性分析 《承德市城市总体规划》（2016-2030年）将承德市划分出一级区两个，即坝上高原生态区、冀北及燕山山地生态区；生态亚区六个，即坝上高原西部草原生态亚区、坝上高原东部森林草原生态亚区、冀北山地森林生态亚区、七老图山森林灌草生态亚区、燕山山地南部林果生态亚区、城市规划发展生态亚区。 项目所在区域为宽城满族自治县经济开发区，根据承德市总体规划，属于“冀北及燕山山地生态区（Ⅱ）——燕山山地南部林果生态亚区（Ⅱ-4）——宽城都山生物多样性保护、水土保持功能区（Ⅱ-4-8）”。 《承德市城市总体规划》（2016-2030年）生态功能区如下图所示： - 项目位置与承德市市域环境功能区划位置关系图 该区域主要生态环境问题、生态服务功能、建设方向及措施如下表所示。 - 承德市总体规划中生态功能区划相关功能分区 生态区; 生态亚区; 生态功能区; 主要生态环境问题; 生态服务功能; 建设方向及措施. 冀北及燕山山地生态区Ⅱ; 燕山山地南部林果生态亚区Ⅱ-4; 宽城都山生物多样性保护、水土保持功能区（Ⅱ-4-8）; 土地沙漠化、水土流失加剧，水资源奇缺，森林生态系统遭到破坏，生态系统脆弱; 生物多样性保护、水土流失、洪水调蓄; 加快都山自然、人文资源旅游的开发，大力发展生态旅游业。加快旅游配套基础设施建设及相关旅游产品的开发，提高服务质量。加强旅游产业管理注重旅游建设项目与生态系统和原生景观的协调和融合；规范旅游经营活动和游客的行为，保证旅游安全；禁止在旅游区布置工业项目，保护旅游生态环境，实现旅游业的可持续发展。以控制水土流失为中心，以生物多样性保护和水源涵养为重点，通过综合治理，造林和封育相结合，提高植被覆盖率，恢复退化的草、灌、林植被和生态系统，提高水源涵养能力，治理水土流失. 项目租赁承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设，不破坏原有生态环境，现有厂区地面硬化、绿化，与《承德市城市总体规划》（2016-2030）中的生态功能区划中该区域的生态服务功能和建设的方向不冲突。 （2）与《承德市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《承德市生态环境保护“十四五”规划》（承市政字〔2022〕16号），要求推进重点行业产业优化转型，践行绿色低碳发展，落实降碳减排行动，积极应对气候变化，深入打好蓝天保卫战，强化协同共治，深入打好碧水保卫战，突出流域统筹，深入打好净土保卫战，强化风险管控，建立健全固体废物监管体系，强化源头减量及废物利用，着力加强生态文明建设，提升生态系统功能。 项目所属行业为N7724危险废物治理，建立健全的危险废物管理体系，生产过程中污染物产生量较小并拟采取相应治理措施，对环境影响较小，因此，项目的建设符合《承德市生态环境保护“十四五”规划》中相关要求。 （3）与《宽城满族自治县生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 加强危险废物环境监管，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。重点推进全县危险废物协同处置工程，加强危险废物全过程环境监管。 项目所属行业为N7724危险废物治理，危险废物收集贮存库采取符合国家环境保护标准的防护措施，企业运营期，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并依法制定意外事故的防范措施和应急预案，符合《宽城满族自治县生态环境保护“十四五”规划》。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1．项目建设内容 项目租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设；对原有厂房进行改造，建设危险废物收集贮存库2400m2，铺设库房地面重点防渗区。建成库房年收集转运危险废物1.5万吨。 项目服务范围为承德地区，经营范围为贮存HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW29、HW34、HW35、HW36、HW37、HW46、HW48、HW49、HW50，共23类危险废物。危险废物原始收集分拣、运输、最终处置不在本次评价范围之内。 项目的主要工程组成情况详见下表： - 项目工程组成情况一览表 类别; 建设内容; 备注; 备注. 主体工程; 危险废物收集贮存库; 本项目建设危险废物收集贮存库1座，为1层建筑，建筑面积2400m2。根据危险废物的种类和数量划分为8个贮存区。根据危险废物的化学特性对每个贮存区进行细化，互不相容的危险废物不得放置于同一处。; 改建. 辅助工程; 办公区; 租用承德坤元环保科技有限公司办公区100m2，用于日常办公。; 利旧. 地磅; 用于危险废物转运计量。; 新建. 事故池; 35m3; 新建. 公用工程; 给水; 自备水井。; /. 排水; 生活污水依托承德坤元环保科技有限公司化粪池处理后定期抽排至宽城碧水源环保有限公司。; /. 供电; 园区供电管网供给。; /. 供暖; 库房不供暖，办公区由空调供暖。; /. 储运工程; 卧式储油罐; 每个60m3，3个，用于废矿物油的储存。; 新建. 大开口钢箍桶; 每个200L，50个，用于储存水分含量较高的污泥。; 新建. 内塑外编袋; 每个1000L，用于储存固体废物及干污泥。; 新建. 塑料桶; 若干，耐腐蚀，储存腐蚀性半固体和液体危险废物。; 新建. 铁桶; 若干，铁质，储存无腐蚀半固体和液体危险废物。; 新建. 抽油泵; 2台。; 新建. 输油管道; 100米，用于废矿物油的输送。; 新建. 运输; 委托有危险废物运输资质的公司进行运输。; /. 环保工程; 废气; 项目暂存的危险废物中包含HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW34等多种危险废物，其在贮存过程中会产生少量的非甲烷总烃、异味气体（氨、氯化氢、臭气浓度）、酸性气体（以HCl计）。项目危险废物收集贮存库封闭，设集气罩及收集管道，收集后的废气经两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。对贮存HW34的区域进行封闭设置，内设集气装置对挥发的酸性气体（以HCl计）进行收集，送至废气处理系统“碱液喷淋装置”处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。; 新建. 废水; 本项目无生产废水产生，生活污水依托承德坤元环保科技有限公司化粪池处理后定期抽排至宽城碧水源环保有限公司。; 依托. 噪声; 项目选用低噪声设备以及厂房隔声；运输车辆减速慢行。; 新建. 固废; 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。危险废物贮存过程中产生的废包装桶/袋、废活性炭、废碱液、废矿物油、废矿物油桶和废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物贮存于库房内分区贮存定期委托有资质的单位进行处理。; 新建. 依托工程; 化粪池; 承德坤元环保科技有限公司废水产生量为0.9m3/d，化粪池容积为2m3，剩余容积为1.1m3，本项目产生废水量为0.144m3/d，占承德坤元环保科技有限公司化粪池容积的13%，可以满足本项目污水排放需求。; /. 2．贮存危险废物种类和贮存量 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证”，因此，本环评建议建设单位在未取得危险经营许可证之前，不得开展经营活动。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）中确定的危险废物和建设单位提供的资料，确定本项目设计贮存危险废物种类有HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW29、HW34、HW35、HW36、HW37、HW46、HW48、HW49、HW50，共23类危险废物。本项目贮存转运危险废物，年收集转运危险废物1.5万吨，最大贮存量为483吨，项目贮存危险废物情况见下表。 - 项目贮存危险废物一览表 序号; 危险废物类别; 贮存状态; 危险特性; 贮存形式; 单次最大贮存量t; 年转运量t. 1; HW03废药物、药品; 固体; T; 袋装; 12; 80. 2; HW04农药废物; 液态/半固态/固体; T; 袋装; 12; 80. 3; HW05木材防腐剂废物; 半固态/固体; T; 袋装; 12; 80. 4; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 液态/半固态/固体; T,I,R; 桶装/袋装; 12; 80. 5; HW08废矿物油与含矿物油废物; 液态/半固态/固体; T,I; 储罐/桶装/袋装; 153; 8000. 6; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 液态/半固态; T; 桶装; 10; 80. 7; HW11精（蒸）馏残渣; 液态/半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 80. 8; HW12染料、涂料废物; 液态/半固态/固体; T,I; 桶装; 15; 100. 9; HW13有机树脂类废物; 液态/半固态/固体; T; 桶装; 12; 80. 10; HW16感光材料废物; 液态/半固态/固体; T; 袋装; 12; 80. 11; HW17表面处理废物; 液态/固体; T,C; 桶装/袋装; 12; 80. 12; HW21含铬废物; 液态/半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 80. 13; HW22含铜废物; 液态/半固态/固体; T; 桶装; 12; 80. 14; HW23含锌废物; 固体; T; 桶装/袋装; 12; 80. 15; HW29含汞废物; 液态/固体; T; 袋装; 12; 80. 16; HW34废酸; 液态/固体; C,T; 桶装; 20; 2000. 17; HW35废碱; 液态/固体; C,T; 桶装; 20; 2000. 18; HW36石棉废物; 固体; T; 袋装; 12; 80. 19; HW37有机磷化合物废物; 液态; T; 桶装; 12; 80. 20; HW46含镍废物; 液态/固体; T; 袋装; 12; 80. 21; HW48有色金属采选和冶炼废物; 半固态/固体; T,R; 桶装/袋装; 20; 420. 22; HW49其他废物; 液态/固体; T,C,I,R,In; 桶装/袋装; 50; 1000. 23; HW50废催化剂; 液态/固体; T; 桶装/袋装; 15; 200. 表2-3项目贮存危险废物一览表 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性; 状态; 储存方式. HW03废药物、药品; 非特定行业; 900-002-03; 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药品，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药; T; 固态; 袋装. HW04农药废物; 非特定行业; 900-003-04; 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物; T; 固态; 袋装. HW05木材防腐剂废物; 木材加工; 201-001-05; 使用五氯酚进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥，以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片; T; 固态; 袋装. 201-002-05; 使用杂酚油进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥，以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片; T; 固态; 袋装. 201-003-05; 使用含砷、铬等无机防腐剂进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥，以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片; T; 固态; 袋装. HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 非特定行业; 900-402-06; 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂; T,I,R; 液态; 塑料桶装. 900-404-06; 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂; T,I,R; 液态; 塑料桶装. HW08废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-199-08; 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥; T,I; 液态; 油罐. 900-200-08; 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥; T,I; 液态; 油罐. 900-201-08; 清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油; T,I; 液态; 油罐. 900-203-08; 使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油; T; 液态; 油罐. 900-204-08; 使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油; T; 液态; 油罐. 900-205-08; 镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油; T; 液态; 油罐. 900-209-08; 金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油; T,I; 液态; 油罐. 900-210-08; 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）; T,I; 液态; 油罐. 900-213-08; 废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质; T,I; 液态; 油罐. 900-214-08; 车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油; T,I; 液态; 油罐. 900-215-08; 废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣; T,I; 液态; 油罐. 900-216-08; 使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油; T,I; 液态; 油罐. 900-217-08; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; T,I; 液态; 油罐. 900-218-08; 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油; T,I; 液态; 油罐. 900-219-08; 冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油; T,I; 液态; 油罐. 900-220-08; 变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油; T,I; 液态; 油罐. 900-221-08; 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥; T,I; 液态; 油罐. 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; T,I; 固态; 袋装. HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 非特定行业; 900-005-09; 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; T; 液态; 铁桶. 900-006-09; 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; T; 液态; 铁桶. 900-007-09; 其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液; T; 液态; 铁桶. HW11精（蒸）馏残渣; 燃气生产和供应业; 451-001-11; 煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣; T; 固态; 袋装. 451-002-11; 煤气生产过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）; T; 半固态; 塑料桶. 451-003-11; 煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤焦油; T; 液态; 塑料桶. 石墨及其他非金属矿物制品制造; 309-001-11; 电解铝及其他有色金属电解精炼过程中预焙阳极、碳块及其他碳素制品制造过程烟气处理所产生的含焦油废物; T; 半固态; 塑料桶. 非特定行业; 900-013-11; 其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物; T; 半固态; 塑料桶. HW12染料、涂料废物; 非特定行业; 900-250-12; 使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物; T,I; 半固态; 塑料桶. 900-251-12; 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物; T,I; 半固态; 塑料桶. 900-252-12; 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物; T,I; 半固态; 塑料桶. 900-253-12; 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物; T,I; 半固态; 塑料桶. 900-254-12; 使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的废物; T,I; 半固态; 塑料桶. 900-255-12; 使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料; T; 半固态; 塑料桶. 900-256-12; 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、废染料、废涂料; T,I,C; 半固态; 塑料桶. 900-299-12; 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）; T; 半固态; 塑料桶. HW13有机树脂类废物; 非特定行业; 900-014-13; 废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）; T; 液态; 塑料桶. 900-015-13; 湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂; T; 半固态; 塑料桶. 900-016-13; 使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物; T; 半固态; 塑料桶. HW16感光材料废物; 印刷; 231-001-16; 使用显影剂进行胶卷显影，使用定影剂进行胶卷定影，以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸; T; 固态; 袋装. 231-002-16; 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸; T; 固态; 袋装. 非特定行业; 900-019-16; 其他行业产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸; T; 固态; 袋装. HW17表面处理废物; 336-051-17; 使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产生的废渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-052-17; 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-053-17; 使用镉和电镀化学品进行镀镉产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-054-17; 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-055-17; 使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-057-17; 使用金和电镀化学品进行镀金产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-058-17; 使用镀铜液进行化学镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-059-17; 使用钯和锡盐进行活化处理产生的废渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-060-17; 使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-061-17; 使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-062-17; 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-063-17; 其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 336-064-17; 金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）; T/C; 液态、半固态; 塑料桶装. 336-066-17; 镀层剥除过程中产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶装. 336-067-17; 使用含重铬酸盐的胶体、有机溶剂、黏合剂进行漩流式抗蚀涂布产生的废渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶装. 336-068-17; 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶装. 336-069-17; 使用铬酸镀铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶装. 336-100-17; 使用铬酸进行阳极氧化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶装. 336-101-17; 使用铬酸进行塑料表面粗化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶装. HW21含铬废物; 铁合金也冶炼; 314-001-21; 铬铁硅合金生产过程中集（除）尘装置收集的粉尘; T; 固态; 袋装. 314-002-21; 铁铬合金生产过程中集（除）尘装置收集的粉尘; T; 固态; 袋装. 314-003-21; 铁铬合金生产过程中金属铬冶炼产生的铬浸出渣; T; 固态; 袋装. 金属表面处理及热处理加工; 336-100-21; 使用铬酸进行阳极氧化产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶. 电子元件及电子专用材料制造; 398-002-21; 使用铬酸进行钻孔除胶处理产生的废渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶. HW22含铜废物; 玻璃制造; 304-001-22; 使用硫酸铜进行敷金属法镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶. 电子元件及电子专用材料制造; 398-004-22; 线路板生产过程中产生的废蚀铜液; T; 液态; 塑料桶. 398-005-22; 使用酸进行铜氧化处理产生的废液和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶. 398-051-22; 铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液和废水处理污泥; T; 液态、半固态; 塑料桶. HW23含锌废物; 金属表面处理及热处理加工; 336-103-23; 热镀锌过程中产生的废助镀熔（溶）剂和集（除）尘装置收集的粉尘; T; 固态; 袋装. 电池制造; 384-001-23; 碱性锌锰电池、锌氧化银电池、锌空气电池生产过程中产生的废锌浆; T; 半固态; 铁桶. 炼钢; 312-001-23; 废钢电炉炼钢过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 非特定行业; 900-021-23; 使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的废液和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. HW29含汞废物; 非特定行业; 900-023-29; 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 900-024-29; 生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关; T; 固态; 袋装. HW34废酸; 非特定行业; 900-300-34; 使用酸进行清洗产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-301-34; 使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-302-34; 使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-303-34; 使用磷酸进行磷化产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-304-34; 使用酸进行电解除油、金属表面敏化产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-305-34; 使用硝酸剥落不合格镀层及挂架金属镀层产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-306-34; 使用硝酸进行钝化产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-307-34; 使用酸进行电解抛光处理产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-308-34; 使用酸进行催化（化学镀）产生的废酸液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-349-34; 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强酸性废酸液和酸渣; C,T; 液态; 塑料桶. HW35废碱; 非特定行业; 900-350-35; 使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱液; C; 液态; 塑料桶. 900-351-35; 使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱液; C; 液态; 塑料桶. 900-352-35; 使用碱进行清洗产生的废碱液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-353-35; 使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电解除油产生的废碱液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-354-35; 使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废碱液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-355-35; 使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-356-35; 使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液; C,T; 液态; 塑料桶. 900-399-35; 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他强碱性废碱液、固态碱和碱渣; C,T; 液态; 塑料桶. HW36石棉废物; 石膏、水泥制品及类似制品制造; 302-001-36; 石棉建材生产过程中产生的石棉尘、废石棉; T; 固态; 袋装. 耐火材料制品制造; 308-001-36; 石棉制品生产过程中产生的石棉尘、废石棉; T; 固态; 袋装. 汽车零部件及配件制造; 367-001-36; 车辆制动器衬片生产过程中产生的石棉废物; T; 固态; 袋装. 非特定行业; 900-030-36; 其他生产过程中产生的石棉废物; T; 固态; 袋装. 900-031-36; 含有石棉的废绝缘材料、建筑废物; T; 固态; 袋装. 900-032-36; 含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物; T; 固态; 袋装. HW37有机磷化合物废物; 非特定行业; 900-033-37; 生产、销售及使用过程中产生的废弃磷酸酯抗燃油; T; 液态; 铁桶. HW46含镍废物; 非特定行业; 900-037-46; 废弃的镍催化剂; T,I; 固态; 袋装. HW48有色金属采选和冶炼废物; 常用有色金属矿采选; 091-001-48; 硫化铜矿、氧化铜矿等铜矿物采选过程中集（除）尘装置收集的粉尘; T; 固态; 袋装. 091-002-48; 硫砷化合物（雌黄、雄黄及硫砷铁矿）或其他含砷化合物的金属矿石采选过程中集（除）尘装置收集的粉尘; T; 固态; 袋装. 常用有色金属冶炼; 321-002-48; 铜火法冶炼过程中烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘; T; 固态; 袋装. 321-031-48; 铜火法冶炼烟气净化产生的酸泥（铅滤饼）; T; 固态; 袋装. 321-032-48; 铜火法冶炼烟气净化产生的污酸处理过程产生的砷渣; T; 固态; 袋装. 321-003-48; 粗锌精炼加工过程中湿法除尘产生的废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 321-004-48; 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿、锌氧化矿常规浸出法产生的浸出渣; T; 固态; 袋装. 321-005-48; 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出黄钾铁矾法产生的铁矾渣; T; 固态; 袋装. 321-006-48; 硫化锌矿常压氧浸或加压氧浸产生的硫渣（浸出渣）; T; 固态; 袋装. 321-007-48; 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出针铁矿法产生的针铁矿渣; T; 固态; 袋装. 321-008-48; 铅锌冶炼过程中，锌浸出液净化产生的净化渣，包括锌粉-黄药法、砷盐法、反向锑盐法、铅锑合金锌粉法等工艺除铜、锑、镉、钴、镍等杂质过程中产生的废渣; T; 固态; 袋装. 321-009-48; 铅锌冶炼过程中，阴极锌熔铸产生的熔铸浮渣; T; 固态; 袋装. 321-010-48; 铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产生的氧化锌浸出渣; T; 固态; 袋装. 321-011-48; 铅锌冶炼过程中，鼓风炉炼锌锌蒸汽冷凝分离系统产生的鼓风炉浮渣; T; 固态; 袋装. 321-012-48; 铅锌冶炼过程中，锌精馏炉产生的锌渣; T; 固态; 袋装. 321-013-48; 铅锌冶炼过程中，提取金、银、铋、镉、钴、铟、锗、铊、碲等金属过程中产生的废渣; T; 固态; 袋装. 321-014-48; 铅锌冶炼过程中，集（除）尘装置收集的粉尘; T; 固态; 袋装. 321-016-48; 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣; T; 固态; 袋装. 321-017-48; 铅锌冶炼过程中，炼铅鼓风炉产生的黄渣; T; 固态; 袋装. 321-018-48; 铅锌冶炼过程中，粗铅火法精炼产生的精炼渣; T; 固态; 袋装. 321-019-48; 铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极泥及阳极泥处理后产生的含铅废渣和废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 321-020-48; 铅锌冶炼过程中，阴极铅精炼产生的氧化铅渣及碱渣; T; 固态; 袋装. 321-021-48; 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出黄钾铁矾法、热酸浸出针铁矿法产生的铅银渣; T; 固态; 袋装. 321-022-48; 铅锌冶炼烟气净化产生的污酸除砷处理过程产生的砷渣; T; 固态; 袋装. 321-023-48; 电解铝生产过程电解槽阴极内衬维修、更换产生的废渣（大修渣）; T; 固态; 袋装. 321-024-48; 电解铝铝液转移、精炼、合金化、铸造过程熔体表面产生的铝灰渣，以及回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰; R,T; 固态; 袋装. 321-025-48; 电解铝生产过程产生的炭渣; T. 321-026-48; 再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰; R; 固态; 袋装. 321-034-48; 铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘; T,R; 固态; 袋装. 321-027-48; 铜再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥; T; 半固态; 桶装. 321-028-48; 锌再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥; T; 半固态; 桶装. 321-029-48; 铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥; T; 半固态; 桶装. 稀有稀土金属冶炼; 323-001-48; 仲钨酸铵生产过程中碱分解产生的碱煮渣（钨渣）、除钼过程中产生的除钼渣和废水处理污泥; T; 半固态; 桶装. HW49其他废物; 环境治理; 772-006-49; 采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）; T/In; 固态; 袋装. 900-039-49; 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）; T; 固态; 袋装. 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/In; 固态; 袋装. 900-044-49; 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管; T; 固态; 袋装. 900-045-49; 废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件; T; 固态; 袋装. 900-046-49; 离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥; T; 固态; 袋装. 900-047-49; 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等; T/C/I/R; 液态、半固态; 塑料桶. 900-999-49; 被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）; T/C/I/R; 固态、液态; 袋装、塑料桶. HW50废催化剂; 化学药品原料药制造; 271-006-50; 化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂; T; 固态; 袋装. 兽用药品制造; 275-009-50; 兽药生产过程中产生的废催化剂; T; 固态; 袋装. 生物药品制品制造; 276-006-50; 生物药品生产过程中产生的废催化剂; T; 固态; 袋装. 环境治理业; 772-007-50; 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂; T; 固态; 袋装. 非特定行业; 900-048-50; 废液体催化剂; T; 液态、固态; 桶装. 900-049-50; 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂; T; 固态; 袋装. 3．主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量; 单位; 备注. 1; 贮存单元; 废物贮存; 危险废物收集贮存库; 2400; 1; m2; 改建. 2; 卧式储油罐; 60; 3; m3; 新增. 预检罐; /; 1; 个; 新增. 3; 事故池; 35; 1; m3; 新增. 4; 防渗层; 防渗层0.2m厚C30，P8混凝土层；1-2mm厚3层玻璃纤维布；2mm厚环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层，渗透系数≤10-10cm/s; 新增. 5; 物化处理单元; 压实; 压块设备; /; 1; 台; 新增. 6; 其他; 其他; 叉车; 3t; 1; 台; 新增. 7; 抽油泵; 1t; 2; 台; 新增. 8; 天车; 2.8t; 2; 台; 利旧. 9; 消防应急; 消防应急; 消防沙池; 4m2; 1; 座; 新增. 10; 泡沫灭火器; /; 10; 个; 新增. 11; 消防铁桶; 15; 个; 新增. 12; 消防铲; 10; 个; 新增. 4．主要原辅材料及能源、燃料的种类和用量 项目生产使用的主要原辅材料及用量情况列表如下： - 项目主要原辅材料及用量情况一览表 名称; 用量; 单位; 备注. 塑料桶; 若干; 个/a; 若干，塑料材质，耐腐蚀，储存腐蚀性半固体和液体危险废物。. 铁桶; 若干; 个/a; 若干，铁质，储存无腐蚀半固体和液体危险废物. 大开口钢箍桶; 50; 个/a; 用于储存水分含量较高的污泥. 内塑外编袋; 若干; 个/a; 用于储存固体废物及干污泥. 氢氧化钠; 0.3; t/a; 外购，用于废气治理. 电; 1500; kW·h/a; 园区供电管网. 新鲜水; 327.07; m3/a; 自备水井. 氢氧化钠理化性质如下表； - 氢氧化钠理化性质一览表 标识; 中文名：氢氧化钠；烧碱; 英文名：sodiun hydroxide；caustic soda. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; CAS号：1310－73－2. 危规号：82001. 理化性质; 性状： 白色不透明固体，易潮解。. 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 熔点（℃）：318.4; 沸点（℃）：1390; 相对密度（水＝1）：2.13. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：. 燃烧热（KJ/mol）：无意义; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（739℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。. 闪点（℃）：无意义; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：无意义; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：无意义; 最大爆炸压力（MPa）：无意义. 引燃温度（℃）：无意义; 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。. 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。. 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 毒性; 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 0.5 前苏联 MAC（mg/m3） 0.5 美国TVL－TWA OSHA 2mg/m3 美国TLV－STEL ACGIH 2mg/m2. 对人体危害; 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 急救; 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。. 泄漏处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：20 UN编号： 1823 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。. 6．劳动定员及工作制度 项目劳动定员3人，年生产365天，每天1班，每班8小时，年运行时间2920小时；危险废物贮存时间为每天24小时，年贮存365天，年运营时间 8760 小时。 7．厂区平面布置情况 厂区出入口位于厂区的西侧，厂区自北向南依次为办公区、危险废物收集贮存库、事故池；厂区平面布置详见附图2；危险废物收集贮存库分八个区域，本项目每种不同类别的危险废物均分区堆放，其中具有会发性的液态/半固态贮存区总面积77m2，贮存种类为HW04、HW06、HW09、HW11、HW12、HW13，内设单独的导流渠和收集池，该区为封闭区域，贮存区以拉线形式进行分区；其他液态和半固态HW03、HW16、HW17、HW23、HW32、HW35、HW37、HW48、HW50，贮存面积为98m2，设围堰1.1m高，贮存区以拉线形式进行分区；HW49中900-047-49贮存于单独区域，贮存区面积为16m2，内设单独的导流渠和收集池，该区为封闭区域；HW49其他类贮存于单独区域，贮存面积为210m2，以拉线形式进行分区。HW34为单独贮存区，贮存区面积为16m2，内设单独的导流渠和收集池，该区为封闭区域；HW08储罐区设置有3个60m3废油储罐，有效储存容积为153吨，贮存区面积为192m2，设围堰为1.1m高，油桶高于地面40cm，以拉线形式进行分区；固态类贮存区总面积210m2，主要以袋装贮存为主，固体贮存区以拉线形式进行分区；废油桶压块工艺位于单独贮存区内，贮存区面积为252m2。库房平面布置图详见附图3。 8．给、排水工程及水平衡分析 结合工程分析可知，项目用水工序为生活用水和碱液喷淋用水。 （1）给水 生活用水：根据河北省地方标准《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），生活用水按照22m3/人·a计（365天），项目劳动定员3人，年工作365天，则生活用水量为0.18m3/d（66m3/a），全部为新鲜水。 碱液喷淋用水：碱洗塔1台，承装容积2.8m3，45天更换一次，年更换次数8次，碱液喷淋需要用30%NaOH，30%NaOH稀释用水261.07m3/a，用水来自新鲜水。 （2）排水 项目废水主要为生活污水和碱液喷淋废水（废碱液） 生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.144m3/d（52.8m3/a）。生活污水依托承德坤元环保科技有限公司化粪池处理后定期抽排至宽城碧水源环保有限公司。 碱液喷淋废水（废碱液）：废碱液产生量为261.07m3/a，废碱液按照危险废物处理，贮存于危险废物收集贮存库HW35区域内，定期由有资质单位处置。 （3）给排水平衡 项目水平衡详见下表： - 项目水平衡情况一览表（单位：m3/a） 序号; 项目; 新鲜水用量; 消耗量; 排水量. 1; 生活用水; 66; 13.2; 52.8. 2; 碱液喷淋用水; 261.07; 0; 261.07. 项目水平衡情况示意图如下图所示： - 项目水平衡情况示意图（单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1．施工期工艺流程 项目施工期主要为场地清理、危废间储存库、事故池等工程，产污环节主要为车间建设等过程中产生的施工扬尘、施工设备噪声、固体废物等污染物。 施工期工艺流程及产排污节点示意图如下图所示： - 项目施工期工艺流程及产排污节点示意图 2．运营期工艺流程 （1）运输 本项目委托有危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务。危险废物运输线路的规划必须以本项目的地理位置、服务的区域范围、危险废物的类型及产生量、运输时间分配等因素综合考虑。转运路线确定的总体原则为：运输线路按照规定的路线限速行驶，尽可能避免运载危险废物的车辆穿越学校、医院和居民小区等人流密集区域，并尽可能避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。运输过程中会产生噪声 - 装卸、分区贮存 危险废物经专用车辆经过规定的运输路线运至项目暂存厂区，用叉车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。在厂区卸车区域进行危废的转移，转移方式为直接将车上袋装的固体或半固体危废和桶装的液态危废转移至厂区内暂存区。本项目不涉及转运容器及运输车辆的清洗。 根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类暂存于项目对应的危险废物暂存区。各危险废物暂存区地面采取防渗、防腐措施，并在废矿物油储存区、液体溶剂储存区设置围堰。 （3）废油桶压实 将废油桶倒置沥油方式将桶内残留矿物油回收至专用矿物油储桶中进行储存，残留矿物油收集后暂存于废矿物油储存桶内。沥净过程，若发生少量废油遗撒，使用抹布清理，废抹布贮存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置，若发生大量废油遗撒，将废油收集至废油桶内，地面采用抹布清理。待废油储罐达到储存容量后，将收集的废油转运至隔壁废油贮存区进行暂存；废油桶卸载后经压块机进行压实，再由叉车运输至危险废物收集仓库内的废油桶贮存区。压块机下配备接油托盘，收集废油桶破碎及压实过程中产生的废油压实后的废油桶放置于接油托盘上进行转运，废油桶贮存区配备有防渗漏托盘，废油桶放置于防渗托盘上贮存，确保废油不泄露至地面。 - （4）危险废物最终处置 项目危废贮存库房贮存的危险废物达到最大转运量60%后，委托具备危险废物运输资质的公司外运至下游有危险废物处理资质的单位处置。 上述工艺过程的工艺流程图如下： （注：S固废） - 废油桶压实工艺流程及产排污节点示意图 （注：G废气、N噪声、S固废） - 危险废物转运工艺流程及产排污节点示意图 3．产排污节点 现将上述生产工艺过程的产排污环节汇总如下： - 生产过程产排污环节一览表 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 污染因子; 产生特征; 保护措施. 废气; G1; 危险废物贮存; 挥发性有机物和异味气体; 非甲烷总烃、异味气体（氨、氯化氢、臭气浓度）; 间断; 设集气罩及收集管道，收集后的废气经两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放. HCl; HCl; 间断; 内设集气装置对废气进行收集，收集的废气经“碱液喷淋装置”处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放. 废水; /; 职工生活; 生活污水; pH、SS、COD、BOD5、氨氮; 间断; 生活污水经承德坤元环保科技有限公司化粪池处理后最终进入宽城碧水源环保有限公司。. 噪声; N1-N3; 生产设备; 噪声; 噪声; 间断; 车间封闭，选用低噪声设备。. /; 运输车辆; 噪声; 噪声; 间断; 加强管理，运输车辆应减速、禁鸣。. 固废; /; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 间断; 由环卫部门统一处理。. /; 废气治理; 废气治理; 废活性炭、废碱液; 间断; 暂存于危险废物收集贮存库，定期委托有资质单位处置. /; 油桶压实; 压实; 废矿物油; 间断. /; 设备维护; 设备维护; 废矿物油及废油桶; 间断. /; 收集、贮存; 废弃的含油抹布、劳保用品、废弃包装物; 废弃的含油抹布、劳保用品、废弃包装物; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，不存在与项目有关的原有的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1．环境空气质量现状 （1）大气污染物基本项目环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 本次评价引用《关于2023年12月份全市空气质量预警监测结果的通报》（承气领办〔2024〕12号）中宽城满族自治县环境空气大气污染物基本项目中的PM2.5、PM10、SO2、CO、O3、NO2现状监测统计资料，来说明建设项目拟建地区的环境空气质量现状，结果见下表。 - 2023年宽城满族自治县环境空气质量监测结果 县区; 环境空气质量综合指数; 各污染物浓度; 首要污染物. PM2.5; PM10; SO2; CO; O3; NO2. 宽城满族自治县; 3.61; 25; 49; 12; 1.2; 172; 24; O3. 年均浓度限值; 35; 70; 60; 4; 160; 40; /. 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 （2）大气污染物其他项目的环境空气质量现状 为进一步了解项目区环境空气质量现状，企业委托承德安特环境检测技术服务有限公司对周边环境空气质量进行检测并出具检测报告，报告编号为：安特（检）字WT2024-768。 监测结果如下所示： - 环境空气质量现状监测结果与统计情况一览表（非甲烷总烃） 采样日期; 检测指标; 检测点位; 单位; 检测结果; 排放 限值; 是否 达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.10.25; 非甲烷总烃; 下风向50米处; mg/m3; 0.84; 0.99; 1.01; 0.98; ≤2.0; 达标. 2024.10.26; 下风向50米处; mg/m3; 0.61; 0.68; 0.72; 0.81; ≤2.0; 达标. 2024.10.27; 下风向50米处; mg/m3; 0.76; 0.89; 0.80; 0.94; ≤2.0; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 - （3）环境空气质量现状达标情况 - ①大气污染物基本项目环境空气质量现状达标情况 区域环境质量现状评价表列表如下： - 区域环境空气质量现状评价表（宽城满族自治县） 年份; 环境空气质量综合指数; PM2.5; PM10; SO2; CO; O3; NO2. 2023; 现状浓度/（µg/m3）; 25; 49; 12; 1.2; 172; 24. 标准值/（µg/m3）; 35; 70; 60; 4; 160; 40. 占标率; 71.4%; 72.9%; 25%; 40%; 99.4%; 60%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2023年宽城满族自治县环境空气质量中，PM2.5年平均值、PM10年平均值、SO2年平均值、CO24小时平均浓度第95百分位数、NO2年平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超标。因此，项目所在区域为不达标区。 - ②大气污染物其他项目的环境空气质量现状达标情况 - 根据现状监测，项目所在区域非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 2．地表水环境质量现状 - 项目西侧109m处为瀑河季节性支流，现状调查期间，河流内无水干枯状态。 - 按照《河北省水功能区划》（冀水资〔2017〕127号）的要求，瀑河属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 本次评价引用《2023年承德市生态环境状况公报》，2023年瀑河水质总体为优，与2022年持平。监测的2个断面中，党坝水质为Ⅱ类，大桑园水质为I类。 - 监测结果见下表。 - 2023年瀑河河流水质及断面水质状况表 河流 名称; 断面名称; 各监测断面水质情况; 2022年河流水质情况; 2023年河流水质情况. 2022年; 2023年; 水质达标情况; 主要污染物. 瀑河; 党坝; II; II; 达标; /; 良好; 优. 大桑园; II; I; 达标; /. 3．声环境质量现状 根据现状调查，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。本次评价不进行声环境质量现状调查与评价。 4．生态环境现状 项目选址位于宽城满族自治县经济开发区。项目在承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设，不新增用地项目。项目位置用地性质为工业用地。根据现状调查，项目占地范围内不涉及重要物种及重要生境；也不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域。项目用地范围内无生态环境保护目标。本次评价不进行生态环境现状调查与评价。 5．电磁辐射 - 项目不涉及电磁辐射。 - 地下水 - 为了解项目区地下水环境质量现状，企业委托承德安特环境检测技术服务有限公司对区域地下水进行检测并出具检测报告，报告编号为：安特（检）字WT2024-768。 （1）监测点位 本项目设置1个地下水水质监测点位： DXS1#——项目选址下游水井； （2）监测因子 ①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。 ②色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度/NTUa、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群数、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、石油类。 （3）监测时间和频次 监测时间为2024年10月25日，监测1日，每日采样1次。 （4）评价因子与评价标准 本次评价因子同监测因子。评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （5）评价方法 评价方法采用标准指数法。 单项水质参数i在j点的污染指数，用下式： 式中： Si，j——单项水质参数i在第j点的污染指数； Ci，j——污染物i在监测点j的浓度，mg/l； Csi——水质参数Sij的地表水质标准，mg/l； pH值污染指数用下式： 当时， 当时， 式中： SPHj——单项水质参数PH在第j点的污染指数； pHj——j点的pH值； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。 （6）监测结果统计 地下水环境质量现状监测与统计结果见下表。 - 地下水现状评价结果一览表（mg/l，pH值除外） 检测指标; 单位; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 色度（pH）; 度; 5(7.1); ≤15; 达标. 嗅和味; -; 无任何臭和味; 无; 达标. 浑浊度; NTU; 1L; ≤3; 达标. 肉眼可见物; -; 无; 无; 达标. pH值（水温）; 无量纲; 7.2(11.2℃); 6.5≤pH≤8.5; 达标. 总硬度; mg/L; 386; ≤450; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 537; ≤1000; 达标. 硫酸盐; mg/L; 107; ≤250; 达标. 氯化物; mg/L; 76.4; ≤250; 达标. 铁; mg/L; 0.03L; ≤0.3; 达标. 锰; mg/L; 0.01L; ≤0.10; 达标. 铜; mg/L; 0.05L; ≤1.00; 达标. 锌; mg/L; 0.05L; ≤1.00; 达标. 铝; mg/L; 0.1L; ≤0.20; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; ≤0.002; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; ≤0.3; 达标. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.6; ≤3.0; 达标. 氨氮; mg/L; 0.182; ≤0.50; 达标. 硫化物; mg/L; 0.003L; ≤0.02; 达标. 钠; mg/L; 8.42; ≤200; 达标. 总大肠菌群; MPN/100mL; 未检出; ≤3.0; 达标. 细菌总数; CFU/mL; 43; ≤100; 达标. 亚硝酸盐（以N计）; mg/L; 0.048; ≤1.00; 达标. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 4.17; ≤20.0; 达标. 氰化物; mg/L; 0.001L; ≤0.05; 达标. 氟化物; mg/L; 0.24; ≤1.0; 达标. 汞; mg/L; 0.00004L; ≤0.001; 达标. 砷; mg/L; 0.0003L; ≤0.01; 达标. 硒; mg/L; 0.0004L; ≤0.01; 达标. 镉; mg/L; 0.0007; ≤0.005; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; ≤0.05; 达标. 铅; mg/L; 0.004; ≤0.01; 达标. 钾; mg/L; 19.0; -; -. 钙; mg/L; 165; -; -. 镁; mg/L; 0.46; -; -. 碳酸根; mg/L; 0; -; -. 碳酸氢根; mg/L; 196; -; -. 石油类; mg/L; 0.03; ≤0.05; 达标. （7）监测结果分析 通过对各监测点位的水质分析可知，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。 - 土壤环境现状 为了解项目土壤环境质量现状，企业委托承德安特环境检测技术服务有限公司对土壤环境进行检测并出具检测报告，报告编号为：安特（检）字WT2024-768。 为了解项目区土壤环境质量现状，辽宁鹏宇环境监测有限公司对土壤环境进行了监测。 （1）监测点位 本项目设置1个土壤环境质量监测点位： Tr1柱状样#——危险废物收集贮存库处； （2）监测因子 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1基本项目全项共计45项及氨氮、石油烃因子。 （3）监测时间和频次 监测时间为2024年10月25日，监测1日，采样1次。 （4）评价因子与评价标准 本次评价因子同监测因子执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13∕T5216-2022）的要求。 （5）监测结果统计 建设用地土壤环境质量现状监测与统计结果见下表。 - 土壤环境质量现状评价结果一览表单位：mg/kg - 检测项目; - 单位; - 检测结果; - 限值 - 要求; - 是否 - 达标. - Tr1#--危险废物收集贮存库处（0.25m）; - Tr1#--危险废物收集贮存库处 - (1.0m); - Tr1#--危险废物收集贮存库处（2.25m）. - 砷*; - mg/kg; - 6.55; - 11.3; - 8.88; ≤60; - 达标. - 镉*; - mg/kg; - 0.17; - 0.22; - 0.15; ≤65; - 达标. - 六价铬*; - mg/kg; - <0.5; - <0.5; - <0.5; ≤5.7; - 达标. - 铜*; - mg/kg; - 51; - 43; - 22; ≤18000; - 达标. - 铅*; - mg/kg; - 42; - 38; - 48; ≤800; - 达标. - 汞*; - mg/kg; - 0.046; - 0.096; - 0.365; ≤38; - 达标. - 镍*; - mg/kg; - 44; - 33; - 24; ≤900; - 达标. - 硝基苯*; - mg/kg; - <0.09; - <0.09; - <0.09; - ≤76; - 达标. - 2-氯苯酚*; - mg/kg; - <0.06; - <0.06; - <0.06; ≤2256; - 达标. - 苯并［a］蒽*; - mg/kg; - <0.1; - <0.1; - <0.1; ≤15; - 达标. - 苯并［a］芘*; - mg/kg; - <0.1; - <0.1; - <0.1; ≤1.5; - 达标. - 苯并［b］荧蒽*; - mg/kg; - <0.2; - <0.2; - <0.2; ≤15; - 达标. - 苯并［k］荧蒽*; - mg/kg; - <0.1; - <0.1; - <0.1; ≤151; - 达标. - 䓛*; - mg/kg; - <0.1; - <0.1; - <0.1; ≤1293; - 达标. - 二苯并［a,h］蒽*; - mg/kg; - <0.1; - <0.1; - <0.1; ≤1.5; - 达标. - 茚并［1,2,3-cd］芘*; - mg/kg; - <0.1; - <0.1; - <0.1; ≤15; - 达标. - 萘*; - mg/kg; - <0.09; - <0.09; - <0.09; - ≤70; - 达标. - 苯胺*; - mg/kg; - <0.002; - <0.002; - <0.002; - ≤260; - 达标. - 四氯化碳*; - mg/kg; - <0.0013; - <0.0013; - <0.0013; ≤2.8; - 达标. - 氯仿*; - mg/kg; - <0.0011; - <0.0011; - <0.0011; ≤0.9; - 达标. - 氯甲烷*; - mg/kg; - <0.0010; - <0.0010; - <0.0010; ≤37; - 达标. - 1,1-二氯乙烷*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; ≤9; - 达标. - 1,2-二氯乙烷*; - mg/kg; - <0.0013; - <0.0013; - <0.0013; ≤5; - 达标. - 1,1-二氯乙烯*; - mg/kg; - <0.0010; - <0.0010; - <0.0010; ≤66; - 达标. - 顺-1,2-二氯乙烯*; - mg/kg; - <0.0013; - <0.0013; - <0.0013; ≤596; - 达标. - 反-1,2-二氯乙烯*; - mg/kg; - <0.0014; - <0.0014; - <0.0014; ≤54; - 达标. - 二氯甲烷*; - mg/kg; - <0.0015; - <0.0015; - <0.0015; ≤616; - 达标. - 1,2-二氯丙烷*; - mg/kg; - <0.0011; - <0.0011; - <0.0011; ≤5; - 达标. - 1,1,1,2-四氯乙烷*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; ≤10; - 达标. - 1,1,2,2-四氯乙烷*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; ≤6.8; - 达标. - 四氯乙烯*; - mg/kg; - <0.0014; - <0.0014; - <0.0014; ≤53; - 达标. - 1,1,1-三氯乙烷*; - mg/kg; - <0.0013; - <0.0013; - <0.0013; ≤840; - 达标. - 1,1,2-三氯乙烷*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; ≤2.8; - 达标. - 三氯乙烯*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; ≤2.8; - 达标. - 1,2,3-三氯丙烷*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; ≤0.5; - 达标. - 氯乙烯*; - mg/kg; - <0.0010; - <0.0010; - <0.0010; ≤0.43; - 达标. - 苯*; - mg/kg; - <0.0019; - <0.0019; - <0.0019; ≤4; - 达标. - 氯苯*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; ≤270; - 达标. - 1,2-二氯苯*; - mg/kg; - <0.0015; - <0.0015; - <0.0015; ≤560; - 达标. - 1,4-二氯苯*; - mg/kg; - <0.0015; - <0.0015; - <0.0015; ≤20; - 达标. - 乙苯*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; ≤28; - 达标. - 苯乙烯*; - mg/kg; - <0.0011; - <0.0011; - <0.0011; ≤1290; - 达标. - 甲苯*; - mg/kg; - <0.0013; - <0.0013; - <0.0013; - ≤1200; - 达标. - 间，对二甲苯*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; - ≤570; - 达标. - 邻二甲苯*; - mg/kg; - <0.0012; - <0.0012; - <0.0012; - ≤640; - 达标. - 石油烃（C10-C40）*; - mg/kg; - 74; - 53; - 49; - ≤4500; - 达标. - 锑*; - mg/kg; - 0.76; - 0.82; - 1.31; - ≤180; - 达标. - 铍*; - mg/kg; - 0.68; - 0.82; - 0.56; - ≤29; - 达标. - 钴*; - mg/kg; - 9.84; - 9.60; - 9.93; - ≤70; - 达标. - 钒*; - mg/kg; - 0.12; - 0.14; - 0.11; - ≤752; - 达标. - 氨氮*; - mg/kg; - 16.4; - 15.9; - 15.3; - ≤1200; - 达标. - 土壤理化特性调查表 - 监测点位名称; - Tr1#--危险废物收集贮存库处（0.25m）; - Tr1#--危险废物收集贮存库处（1.0m）; - Tr1#--危险废物收集贮存库处（2.25m）. - pH; - 7.39; - 7.24; - 7.41. - 阳离子交换量（cmol+/kg）; - 28.8; - 24.6; - 26.2. - 氧化还原电位（mv）; - 305; - 308; - 328. - 渗透率（饱和导水率）（cm/s）; - 5.52×10-4; - 6.14×10-4; - 5.74×10-4. - 容重（g/cm3）; - 1.25; - 1.16; - 1.24. - 孔隙度（%）; - 39; - 41; - 51. （6）监测结果分析 通过对各监测点位的土壤质量分析可知，各监测点监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13∕T5216-2022）相关标准，项目区域土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1．环境空气保护目标 项目厂界外500m范围内的环境空气保护目标情况列表如下： - 项目厂界外500m范围内的环境空气保护目标一览表 类别; 坐标; 保护对象名称; 保护内容; 环境功能区; 最近厂界; 相对厂界方位; 相对厂界距离（m）. E; N. 环境空气; 118.567693°; 40.673499°; 上店; 居住; 空气环境质量二类功能区; 西; 西; 67. 118.570724°; 40.674047°; 东沟; 居住; 空气环境质量二类功能区; 北; 北; 150. 2．声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3．地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4．生态环境保护目标 项目租用承德坤元环保科技有限公司厂房和场地进行建设，不新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1．大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期大气污染物执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1施工场地扬尘排放浓度限值的要求； 相关标准限值列表如下： - 施工期大气污染物排放标准及限值一览表 类别; 排放 类型; 污染 因子; 时期; 标准; 标准来源. 废气; 无组织排放; 颗粒物; 施工期; 监测点浓度限值，指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于80μg/m3时，以80μg/m3计，达标判定依据≤2次/天; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值. （2）运营期 项目运营期危险废物贮存产生的非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值中“其他行业”相关排放限值，无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。硫化氢、氨、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 相关标准限值列表如下： - 大气污染物排放标准及限值一览表 类别; 污染物名称; 标准值; 备注. 有组织; 无组织. 废气; 氨; ≤4.9kg/h; ≤1.5mg/m³; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准和表2中标准. 硫化氢; ≤0.33kg/h; ≤0.06mg/m³. 臭气浓度; ≤2000; ≤20. 氯化氢; ≤100mg/m³ ≤0.26kg/h; 0.20mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值和无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; ≤80mg/m³; 2.0mg/m³; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值中“其他行业”相关排放限值和表2企业边界大气污染物浓度限值标准. /; 厂房外监控点处1h平均浓度值10mg/m³; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. /; 厂房外监控点处任意一次浓度值30mg/m³. 2．噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类标准。 相关标准限值列表如下： - 噪声排放标准及限值一览表（单位：dB（A）） 污染物名称; 标准值; 标准名称. 单位; 数值. 施工期; 昼间; dB(A); 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中噪声限值. 夜间; dB(A); 55. 运营期; 昼间; dB(A); 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3．固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护“十四五”计划实施总量控制的污染物种类，项目建设完成后，本项目不涉及总量控制指标；给出本项目污染物总量管理指标为：非甲烷总烃0.2226t/a； |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为改建现有厂房，对厂房地面进行防腐、防渗，新建事故池等内容。 1．施工扬尘环境影响和施工扬尘污染防治措施 项目施工期现有厂房内地面、事故池等土方挖掘及运输、土地平整、建筑材料装卸及堆存、工程施工、车辆行驶等过程产生的扬尘，对周边环境空气产生一定的影响。 就一般而言，建设项目施工过程中由于土石方挖掘破坏了地表的原有结构，造成地面扬尘污染环境。扬尘量的大小与建设施工现场条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行的类比调查：建筑施工扬尘较严重，施工场界周边无组织排放浓度一般达到4-6mg/m3左右；当风速为2.5m/s时，工地内的颗粒物浓度为上风向对照点的1.9倍。实践表明，施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后扬尘量将降低28%～75%，大大减少其对区域环境空气的影响。 对照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕1号）的规定，项目施工期采取以下扬尘污染防治措施： （1）建设施工过程中： ①建设工程施工应当采取有效措施防止、减少扬尘污染，保证施工场地扬尘污染物排放符合国家和河北省污染物排放标准。 ②在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ③在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； ④对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； ⑤在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑥按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施； ⑦在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； ⑧建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； （2）物料堆存过程中： ①划分物料区域和道路界限，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁； ②场地进行硬化处理，并及时清扫、清洗； ③物料堆场周边设置高于堆存物料的围挡、防风网等设施，并采取遮盖、喷淋等防尘措施； ④露天装卸作业的，应当采取洒水等防尘措施，采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用； 通过采取上述措施，项目施工期场地周界外扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1施工场地扬尘排放浓度限值的要求，对周边环境空气影响较小。随着施工期的结束，施工扬尘影响也将结束。 2．施工废水环境影响和施工废水污染防治措施 项目建设过程中产生的污水主要为施工作业产生的泥浆水、受雨水冲刷造成地表径流而形成的泥浆水等施工污水及工人的生活污水。 （1）采取的施工废水污染防治措施为： 项目建设区域雨季时间6月至8月，在雨季建设施工场地不可避免受雨水的冲刷，雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等会形成泥浆水。通过在施工现场修建临时性集水池，将雨后地表径流形成的泥浆水和施工废水引至集水池收集处理后，用于建筑场地的洒水降尘，不外排；集水池远离河道修建。另外，项目应合理选择施工时间，不选在雨期进行建设，加强施工管理，合理安排施工进度、施工时段，降低废水污染。 （2）采取的职工生活污水污染防治措施为： 建设过程中工人生活污水产生量较少，主要是工人的盥洗用水，泼洒至施工现场用于降尘使用。 3．施工噪声环境影响和污染防治措施 项目建设过程中，噪声主要来自建设施工机械、施工作业和运输车辆的噪声。 采取的噪声污染防治措施为： （1）选用低噪声的施工设备和先进的施工工艺，保持设备处于良好的运转状态；闲置设备及时关闭，定时检修。 （2）夜间22:00~6:00不建设，不在同一时间集中使用大量的动力机械设备；如昼间6:00~22:00施工期间使用噪声值大的设备分散使用。 （3）建设现场不安装混凝土搅拌机，混凝土外购。 （4）对于运输材料、土石方等物料的车辆，不在敏感时段运输，加强管理，车辆减速、禁鸣，场地内运输车辆不长时间行驶。 （5）加强施工期的环境管理工作。 在采取上述措施后，项目施工期施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，达标排放，对周围声环境影响较小。 4．施工期固体废物环境影响和处置措施 项目建设过程中产生的固体废物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾和工人施工产生的生活垃圾。 采取的固废废物处置措施为： （1）建设过程中产生的弃土、石及建筑垃圾等指定地点堆存，优先进行回用，剩余部分及时清运，送至区域指定建筑垃圾场堆存处置。 （2）建设过程中产生的生活垃圾集中收集，送至区域指定垃圾集中堆存点，由区域环卫部门统一负责处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1．大气环境影响和保护措施 （1）废气污染源调查 本项目拟接收贮存危废的收集前包装工作均由危险废物产生单位在产废现场完成，本项目将各类危废收集运至仓库短暂贮存，各类危险废物均根据其种类、形态、挥发性特征储存在相应的包装容器内，故正常贮存情况下，无明显大气污染物产生，少量废气主要来源于危险废物包装容器因密封不严实，包装容器局部破损导致跑、冒、滴、漏，以及危险废物包装材料表面残留的废液挥发等特殊情况下产生。 结合本项目危废仓库贮存的危废种类和物质理化特性分析，贮存过程可能产生的废气主要为非正常工况下储存的储存的废酸泄漏产生的酸雾，含有机废气的危险废物跑、冒、滴、漏产生的有机废气、恶臭气体等。 （2）废气污染源核算 A.酸雾 酸性气体：本项目贮存的废酸（HW34）在正常工况下储存在密闭容器内，极少量挥发酸雾通过仓库上方安装集气罩或集气风管接入碱液喷淋装置进行处理，由于该部分废气在正常工况下产生量较少，因此本次环评不做定量分析，但环评要求对挥发性较强的废酸在收集时做好检查工作，确保废酸储存于密闭容器中。废酸浓度按37%计，蒸发表面积按3m2计，根据《环境统计手册》，酸液蒸发量的计算公式如下： Gz=M(0.000352+0.000786V)P•F 式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h； M——液体的分子量（按盐酸计）；盐酸：37； V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，可取0.2-0.5，本次评价取0.35。 P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸汽压代替，本项目电解液浓度约为40%，温度为20℃，经查阅资料，本项目P取9.84mmHg。 F——液体蒸发面的表面积，本项目取3m2。 根据上述公式计算得出，酸雾产生量为0.68kg/次，根据调查相关企业的运行经验，此类破损的发生频率平均为5次/月，每次以1h计算，即年发生约60次。则全年酸雾挥发量为40.8kg/a。 本项目废酸均放置于单独的贮存库内，内设集气装置对挥发的酸性气体（以HCl计）进行收集，通过集气管道送至废气处理系统“碱液喷淋装置”处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。废气收集效率按照90%计，“碱液喷淋装置”处理效率按照90%计，风机风量为5000m3/h。盐酸酸雾（以氯化氢计）挥发量为40.8kg/a，排放量为3.672kg/a，排放速率为0.061kg/h，排放浓度为12.2mg/m3。 氯化氢有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，无组织排放执行表2无组织排放监控浓度限值。 B.有机废气 废矿物收集贮存所产生废气主要是储油罐大小呼吸产生挥发性有机物废气，以非甲烷总烃计。 当油罐进油时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排除油蒸气和吸入空气所导致的损失叫“大呼吸”损失。 储油罐中静止储存的油品，白天受太阳热辐射使油温升高，引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，油蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚或暴雨天气等使罐区储罐温度下降，罐内气体收缩， 油气凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内， 使气体空间的油气浓度降低，又为温度升高后油气蒸发创造条件。这样反复循环，因储罐温差变化而使油品蒸发损耗，叫“小呼吸”损失。 ⒜大呼吸损耗 根据美国 EPA 研究资料，固定顶储罐大呼吸损耗量可按下列公式计算： Lw=4.188×10-7 ×M×P×KN×KC 式中：Lw—储罐工作损失（kg/m³投入量）； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定（K=年投入量/罐容量）确定）， K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026 ；K>220，KN=0.26； Kc—产品因子（石油原油Kc取 0.65，其他的有机液体取1.0）。 本项目废矿物油年最大周转量为8000t，废油密度为0.878g/cm³，则最大周转7024m³，则 K=45.9，则 KN=0.78。 注：由于大呼吸作用只在装卸过程中产生，一般情况下装料、卸料不在同时进行，则本项目大呼吸时长为年周转量/泵流量×2，本项目流量泵流量约为10m3 /h，因此大呼吸时长约1600h。 本项目储罐主要贮存废矿物油，无统一的真实蒸气分子量和蒸汽压力数据， 考虑其挥发性总体较低，根据《石油化工设计手册》资料数据，按柴油或燃料油取值，蒸气分子量M=130（15.6℃）；参考中国石化集团安全工程研究院牟善军等进行的实验测试（见《轻柴油危险性指标变化及安全储存措施》[石油商技，2003年第21卷第2期：17-19]，低闪点轻柴油（闪点 55℃）的饱和蒸气压测试结果，本计算取P=667Pa，参数汇总表详见表 4-1。 - “大呼吸”损耗参数一览表 参数; M; P; KN; Kc. 取值; 130; 667; 0.78; 0.65. 根据上表参数计算，本项目储罐区大呼吸废气（非甲烷总烃）产生量为0.018t/a。 ⒝小呼吸损耗 固定顶储罐“小呼吸”损耗量可按下列公式计算： 固定顶罐的小呼吸损失是由于温度和大气压力的变化引起罐内饱和蒸汽的膨 胀或收缩而产生的气体排出，它出现在罐内无任何液面变化的情况。 固定顶罐的小呼吸损失可由下式估算： 式中：LB—储罐小呼吸排放量，kg/a； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实蒸气压力，Pa； D—储罐的直径，m； H—平均蒸气空间高度，m，按平均充装率80%计； △T—一天之内的平均温差，℃； Fp—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1-1.5之间； C—小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；大于9m的罐体，C=1； 本项目储罐贮存365天，则小呼吸8760小时。 - “小呼吸”损耗参数一览表 参数; M; P; D; H; △T; Fp; C; Kc. 取值; 130; 667; 2.8; 2; 15; 1; 0.98; 0.65. 根据计算，本项目储罐区小呼吸废气（非甲烷总烃）产生量为0.0003t/a。 其它危险废物收集贮存所产生的有机废气：本项目贮存的HW04、HW06、HW09、HW11、HW12、HW13设在密闭贮存区内，HW08贮存于油罐，油罐密闭，在正常工况下储存在密闭容器内，极少量挥发有机废气通过仓库上方安装集气罩或集气风管接入两级活性炭装置进行处理，由于该部分废气在正常工况下产生量较少，因此本次环评不做定量分析。因暂存废有机溶剂、染料、涂料废物等危险废物贮存容器破损会产生的少量挥发的二氯甲烷、二氯乙烷、非甲烷总烃、醇类等挥发性有机物，可统一视为VOCs，本次按非甲烷总烃计，类比《承德双然环保科技有限公司新建危险废物收集贮存库项目》的竣工环境保护验收检测报告，承德双然环保科技有限公司贮存产生非甲烷总烃的危险废物贮存量为420吨，本项目贮存量为226吨，根据《检测报告》（圣合（检）字WT2021-2217）可知，非甲烷总烃的排放速率为0.0301kg/h，则本项目非甲烷总烃排放速率为0.016kg/h；排放浓度为3.2mg/m3，排放量为0.14t/a。 异味气体：HW08废矿物油与含废矿物油废物中（900-210-08）含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）贮存中会产生异味气体，类比《承德双然环保科技有限公司新建危险废物收集贮存库项目》的竣工环境保护验收检测报告，承德双然环保科技有限公司产生异味气体的危险废物贮存量为180吨，本项目危险废物贮存量为153吨，根据《检测报告》（圣合（检）字WT2021-2217）可知，氨的排放速率为0.0173kg/h，硫化氢排放速率为0.0342kg/h，则折合本项目氨的排放速率为0.015kg/h，排放浓度3mg/m3，排放量为0.131t/a，硫化氢排放速率为0.029kg/h，排放量为0.254t/a，排放浓度5.8mg/m3。 根据建设单位提供的资料，项目转运站库房封闭，设集气罩及收集管道，收集后的废气经两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放。废气收集效率按照90%计，两级活性炭吸附装置处理效率按照80%计，风机风量按5000m3/h计。 本项目各产污工序大气污染物产生及排放情况详见下表： - 各工序污染物产生及排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放方式; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 污染物排放量t/a. 危险废物贮存; 非甲烷总烃; 18.2; 0.091; 0.796; 有组织; 3.2; 0.016; 0.143. 硫化氢; 16.6; 0.083; 0.728; 5.8; 0.029; 0.131. 氨; 32.2; 0.161; 1.411; 3; 0.015; 0.254. 氯化氢; 340; 1.7; 0.0408; 12.2; 0.061; 0.003672. 臭气浓度; <2000; /; /; <2000; /; /. 危险废物贮存; 非甲烷总烃; /; 0.009; 0.0796; 无组织; /; 0.009; 0.0796. 硫化氢; /; 0.0083; 0.0728; /; 0.0083; 0.0728. 氨; /; 0.0161; 0.1411; /; 0.0161; 0.1411. 氯化氢; /; 0.0005; 0.004; /; 0.0005; 0.004. 臭气浓度; <20; /; /; <20; /; /. （3）大气污染物治理措施 项目共设置1套两级活性炭装置和1套碱液喷淋装置，详细情况见下表： - 项目大气污染物治理措施情况一览表 污染治理设施; 治理设施编号; 处理能力（m³/h）; 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术. 碱液喷淋装置; TA001; 5000; 90; 90; 是. 两级活性炭装置; TA002; 5000; 90; 80; 是. 对上述污染治理设施简述其可行性： 由于活性炭微孔表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭微孔表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用活性炭微孔表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭相接触，废气中的非甲烷总烃、氨、硫化氢被吸附在活性炭微孔表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 《排污许可申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中未明确危废暂存产生的氯化氢的治理措施，本项目采用的碱液喷淋是将塔内气体由风机送入，气体由下向上，吸收液由耐酸泵打入塔顶通过布液装置均匀向下喷淋，形成逆流吸收，中和后的气体经塔内除雾后，经烟筒排入大气。碱液喷淋是目前治理酸性气体应用较为广泛的一种方法，对本项目产生的氯化氢具有较高的去除效率。 综上所述，项目采用的大气污染防治措施实用性强，效果明显，项目采用的大气污染防治措施可行。 （4）排放口基本情况 项目共设置大气污染物排放口2个，排放口基本情况详见下表： - 项目大气污染物排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒内径/m; 排气筒高度/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. E; N. DA001; 碱液喷淋排气筒; 118.568605°; 40.671542°; 0.3; 15; 20; 一般排放口. DA002; 活性炭吸附装置排气筒; 118.568476°; 40.671584°; 0.3; 15; 20; 一般排放口. （5）污染物达标排放情况 ①有组织达标排放分析 项目各工序有组织排放情况详见下表： - 项目大气污染物有组织排放情况一览表 排气筒; 产污节点; 污染物; 有组织排放参数; 排放标准; 是否达标. 排放浓度（mg/m³); 排放速率（kg/h); 排放限值（mg/m³); 排放速率（kg/h). DA001; 碱液喷淋排气筒; 氯化氢; 12.2; 0.061; 100; 0.26; 达标. DA002; 活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃; 3.2; 0.016; 80; /; 达标. 氨; 3; 0.015; /; 4.9; 达标. 硫化氢; 5.8; 0.029; /; 0.33; 达标. 臭气浓度; ＜2000; /; 2000; /; 达标. 由上表可知，氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值要求。 ②厂界废气排放达标分析 项目有组织排放参数情况见下表。 - 项目有组织排放参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒内径/m; 排气筒高度/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N. DA001; 碱液喷淋排气筒; 118.568605°; 40.671542°; 0.3; 48; 20; 60; 正常; 氯化氢; 0.061. DA002; 活性炭吸附装置排气筒; 118.568476°; 40.671584°; 0.3; 15; 20; 8760; 正常; 非甲烷总烃; 0.016. 氨; 0.015. 硫化氢; 0.029. 项目无组织排放参数情况见下表。 - 项目无组织排放参数一览表 名称; 面源起点坐标/m; 海拔高度/m; 长度/m; 宽度/m; 有效高度; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 危险废物收集贮存库; 40; 24; 366; 71; 35; 9.6; 8760; 非甲烷总烃; 0.009. 硫化氢; 0.0083. 氨; 0.0161. 氯化氢; 0.0005. 项目各排放源对厂界的距离情况列表如下： - 项目各排放源距厂界的最近距离一览表 污染源; 距厂界最近距离（m）. 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 危险废物收集贮存库; 50; 22; 5; 5. 本次评价采用预测软件EIAPro2018（版本V2.7.547）中AERSCREEN估算模型估算项目各排放源在厂界位置的污染物排放浓度值。估算项目各排放源在厂界位置的污染物排放浓度值，见下表： - 项目厂界达标排放情况一览表 污染源; 污染因子; 最大落地浓度（mg/m3）; 厂界落地浓度（mg/m3）. 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 危险废物收集贮存库; 非甲烷总烃; 0.002195; 0.00154; 0.00114; 0.000907; 0.000907. 排放标准（mg/m3）; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 硫化氢; 0.006586; 0.004621; 0.00342; 0.002722; 0.002722. 排放标准（mg/m3）; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 氨; 0.003171; 0.002225; 0.001647; 0.00131; 0.00131. 排放标准（mg/m3）; 1.5; 1.5; 1.5; 1.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 氯化氢; 0.000122; 0.000086; 0.000063; 0.00005; 0.00005. 排放标准（mg/m3）; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测结果分析可知：硫化氢、氨、臭气浓度厂界无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。氯化氢周界外浓度最高点无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 项目排放的污染物在厂界位置，为达标排放。 （6）监测要求 根据参考《排污单位自行监测技术指南工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），项目大气污染源监测要求详见下表： - 项目大气污染源监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; 排气筒DA001; 氯化氢; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 半年/次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值中“其他行业”相关排放限值. 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 无组织; 厂界外上风向设参照点，下风向设监控点; 氯化氢; 年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 氨、硫化氢、臭气浓度; 年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 非甲烷总烃; 年/次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. （7）非正常情况分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，按酸雾吸收塔、活性炭吸附装置去除效率下降至30%，造成排气筒废气中废气污染物未经有效净化排放，其排放情况如表所示。可见在非正常工况下酸雾排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它行业企业边界大气污染物浓度限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值要求，但排放浓度较正常工况升高，对周边大气影响增强，因此要求企业加强对废气处理设施的管理维护，如定期更换碱液、活性炭，减少非正常工况下对周边环境的影响，当出现处置设施故障无法作业时，应立刻上报上级主管，通知仓库管理人员关闭相应区域库门，禁止出入库作业，防止污染物无组织逸散，直至设施修复完成，设施运行一定时间，仓库内污染物浓度下降后，方可恢复作业。 大气污染物非正常排放情况如下表所示。 - 项目非正常排放情况分析表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 年发生频 次/年; 非正常排放浓度/(mg/m3); 单次持续时间/h; 非正常排放量/(kg/a). 危废贮存; 碱液浓度过低，未及时更换; 氯化氢; 1次/年; 40.67; 0.5; 0.01224. 活性炭未及时更换; 非甲烷总烃; 1次/年; 10.67; 0.5; 0.477. 硫化氢; 1次/年; 19.33; 0.5; 0.437. 氨; 1次/年; 10; 0.5; 0.847. （8）大气环境影响分析结论 经上述分析、计算，通过采用各项大气污染防范措施，项目污染物的排放均符合达标排放要求，对周边环境影响程度较轻，项目产生的大气环境影响可接受。 2．水环境影响和保护措施 （1）废水产生情况 项目废水主要为生活污水。 生活污水产生量为0.144m3/d（52.8m3/a），主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水依托承德坤元环保科技有限公司化粪池处理后最终进入宽城碧水源环保有限公司。 （2）废水污染治理设施可行性分析 项目废水为生活污水，依托承德坤元环保科技有限公司化粪池，抽运至宽城碧水源环保有限公司处理。根据《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），生活污水治理可行技术为预处理（过滤、沉淀等），化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，可实现生活污水的初级处理，技术可行。 承德坤元环保科技有限公司废水产生量为0.9m3/d，化粪池容积为2m3，剩余容积为1.1m3，本项目产生废水量为0.144m3/d，占承德坤元环保科技有限公司化粪池容积的13%，可以满足本项目污水排放需求。 宽城碧水源环保有限公司选址位于宽城县化皮溜子镇三家村，现有一期工程、二期工程处理能力总为4万t/d，项目废水总量为21.281m3/d，本项目污水排放量低于该污水处理厂的剩余接纳能力，因此该污水处理厂能够接纳本项目产生的全部污水。宽城碧水源环保有限公司出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。项目排放废水的水质、水量均能满足依托的宽城碧水源环保有限公司要求，为可行技术，依托可行。 （2）地表水环境影响分析结论 综上，项目产生的废水不外排，项目拟采取的水污染控制措施具有可行性，项目产生的地表水环境影响可接受。 3．声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 项目运营期主要噪声为生产设备噪声和车辆运输噪声，生产设备噪声源主要为压块设备、泵类、风机等设备运行过程中产生的机械噪声，噪声源强为80~90dB；运输噪声为运输过程产生的噪声，其强度在75dB。噪声源强见下表。噪声源强见下表。 - 项目主要噪声源一览表 序号; 噪声源; 数量（台/套/辆）; 声压级（dB）; 采取的措施; 治理后声压级（dB）. 1; 压块设备; 1; 80; 选用低噪声设备、厂房封闭、进行基础减振; 60. 2; 泵; 2; 90; 70. 3; 风机; 2; 90; 70. 4; 运输噪声; 1; 75; 减速慢行、禁止鸣笛; 55. （2）达标情况分析 项目进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目噪声预测结果分析如下。 项目四厂界的噪声预测结果如下表所示： - 项目噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 点位; 最大值出现点坐标/m; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. X; Y; 昼间; 昼间; 昼间. 北侧厂界; 65.01; 55.94; 33.31; 33.31; 60; 达标. 东侧厂界; 69.04; 17.77; 33.84; 33.84; 60; 达标. 南侧厂界; 22.04; -10.26; 35.87; 35.87; 60; 达标. 西侧厂界; 21.00; 48.11; 34.00; 34.00; 60; 达标. 绘制项目噪声预测等声级线图如下图所示。 - 项目工程噪声贡献值等值线图 根据上表、图预测结果可知，由于企业夜间不生产，项目四侧厂界昼间噪声贡献值为33.31dB（A）～35.87dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目厂界噪声为达标排放。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目的运行对区域声环境质量的影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），项目噪声源监测要求详见下表： - 项目噪声监测要求一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 噪声; 四厂界外1m处; Leq; 每季度 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 4．固体废物环境影响和处置措施 项目运营期产生的固体废物包括：生活垃圾、废包装桶/袋、废活性炭、废碱液、废矿物油、废矿物油桶和废弃的含油抹布、劳保用品。 （1）固体废物处置措施 ①废包装桶/袋：产生量为0.5t/a，暂存于危险废物收集贮存库，委托有资质单位定期处置。 ②废活性炭：根据工程分析可知，本项目运行过程中活性炭吸附装置对废气的吸附量为0.528t/a，活性炭饱和吸附量按40%计算，则年需要活性炭约1.32t/a。项目活性炭吸附装置约6个月更换一次，更换的活性炭量约为0.66t/a，有机废气吸附量为0.528t/a，则废活性炭产生量为2.508t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行鉴别，废活性炭为危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为“900-041-49”，委托有资质的单位处理。 ③废矿物油、废矿物油桶和废弃的含油抹布、劳保用品：产生量分别为0.05t/a、0.01t/a、0.01t/a，暂存于危险废物贮存间内，委托有资质单位定期进行转运和处置。 ④废碱液：产生量为261.07t/a，暂存于危险废物收集贮存库，委托有资质单位定期处置。 ⑤生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人核算，项目运营时间为365d/a，企业职工3人，则生活垃圾产生量为0.55t/a，由环卫部门统一处理。 项目危险废物汇总情况见下表： - 危险废物情况一览表 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废包装桶/袋; HW49其他废物; 900-041-49; 0.5t/a; 固态; 沾染的毒性物质; 沾染的毒性物质; 6个月; T; 暂存于危险废物收集贮存库，委托有资质单位定期处置. 废碱液; HW35废碱; 900-399-35; 0.5t/a; 液态; 废酸; 废酸; 6个月; T. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 2.508t/a; 固态; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 6个月; T. 废矿物油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.05t/a; 液态; 矿物油; 沾染的矿物油; 6个月; T,I. 废矿物油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.01/a; 固态; 铁; 沾染的矿物油; --; T,I. 废弃的含油抹布、劳保用品; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01t/a; 固态; 矿物油; 沾染的矿物油; --; T. （2）固体废物产生、属性、量、去向汇总 项目运营期固体废物情况列表如下： - 固体废物情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 编码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量 t/a; 贮存方式; 处置方式及去向; 利用或处置量t/a. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; /; 固态; /; 0.55; 袋装; 由环卫部门统一处理; 0. 废气治理; 废碱液; 危险废物; 900-399-35; 废酸; 液态; T; 261.07; 暂存于危险废物收集贮存库; 委托有资质单位定期处置; 0. 废活性炭; 900-041-49; 挥发性有机物; 固态; T; 2.508; 0. 危险废物贮存; 废包装桶/袋; 900-041-49; 沾染的毒性物质; 固态; T; 0.5; 0. 设备维护及油桶压实; 废矿物油; 900-217-08; 废矿物油; 液态; T,I; 0.05; 0. 废矿物油桶; 900-249-08; 废矿物油; 固态; T,I; 0.01; 0. 设备维护及日常工作; 废弃的含油抹布、劳保用品; 900-041-49; 废矿物油; 固态; T; 0.01; 0. 注：1、生活垃圾、一般工业固体废物编码依据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（公告2024年第4号）确定；2、危险废物编码依据《国家危险废物名录》（2021年版）确定。 （3）危险废物环境影响分析 ①危险废物贮存场所（设施） 本项目贮存的危险废物涉及HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW21、HW22、HW23、HW29、HW34、HW35、HW36、HW37、HW46、HW48、HW49、HW50共计23类危险废物。具体信息见下表。 项目拟建设的危险废物收集贮存库基本情况列表如下： - 危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存设施; 位置; 面积; 危险废物类别; 贮存状态; 危险特性; 贮存形式; 最大贮存量t; 贮存周期. 1; 危险废物收集贮存库; 厂区南侧; 2400m2; HW03废药物、药品; 固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 3; HW04农药废物; 液态/半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 4; HW05木材防腐剂废物; 半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 5; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 液态/半固态/固体; T,I,R; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 6; HW08废矿物油与含矿物油废物; 液态/半固态/固体; T,I; 储罐/桶装/袋装; 153; 0.23个月. 7; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 液态/半固态; T; 桶装; 10; 1.5个月. 8; HW11精（蒸）馏残渣; 液态/半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 9; HW12染料、涂料废物; 液态/半固态/固体; T,I; 桶装/袋装; 15; 1.8个月. 10; HW13有机树脂类废物; 液态/半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 11; HW16感光材料废物; 液态/半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 12; HW17表面处理废物; 液态/固体; T,C; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 13; HW21含铬废物; 液态/半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 14; HW22含铜废物; 液态/半固态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 15; HW23含锌废物; 固体; T; 袋装; 12; 1.8个月. 16; HW29含汞废物; 液态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 1.8个月. 19; HW34废酸; 液态/固体; C,T; 桶装/袋装; 20; 0.12个月. 20; HW35废碱; 液态/固体; C,T; 桶装/袋装; 20; 0.12个月. 21; HW36石棉废物; 固体; T; 袋装; 12; 1.8个月. 22; HW37有机磷化合物废物; 液态; T; 桶装; 12; 1.8个月. 23; HW46含镍废物; 液态/固体; T; 桶装/袋装; 12; 2.88个月. 24; HW48有色金属采选和冶炼废物; 半固态/固体; T,R; 袋装; 20; 0.57个月. 25; HW49其他废物; 液态/固体; T,C,I,R,In; 桶装/袋装; 50; 0.6个月. 26; HW50废催化剂; 液态/固体; T; 桶装/袋装; 15; 0.9个月. 建设单位拟建设危险废物收集贮存库，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关技术要求设置，具体如下表： - 《危险废物贮存污染控制标准》相关要求一览表 项目; 规范要求; 本项目情况. 总体要求; HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本项目设置电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理. 选址要求; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价; 本项目选址满足法律、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，且依法进行环境影响评价. 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区; 本项目贮存库选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域，不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。项目所在区域地质结构相对稳定. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 本项目选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。本项目建筑物地基（设施底部）埋深约2m，高于地下水最高水位，能够满足设施底部高于地下水最高水位的要求. 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定; 根据本项目环境风险专项可知，本项目火灾、爆炸产生的有毒有害气体对各关心点导致的急性致死概率极低，通过企业采取相应风险防范措施后，环境风险可接受. 贮存设施污染控制要求一般规定; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防 风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物; 本项目贮存库为封闭式库房。满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治要求。. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合; 本项目贮存库根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝; 本项目贮存库地面、墙面裙角、导流沟槽、应急池、隔墙等均采用坚固的材料，进行防腐防渗，表面无裂缝. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可 采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 本项目贮存库地面、墙面裙角均 进行防渗，防渗层做法为：0.2m厚C30，P8混凝土层；1-2mm厚3层玻璃纤维布；2mm厚环氧树脂防渗、耐腐蚀涂层，渗透系数≤10-10cm/s. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料 应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区; 本项目贮存库进行分区。不同贮存分区之间采取划分隔离通道或隔板. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入; 本项目采取技术和管理措施防止无关人员进入. 贮存库要求; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式; 本项目贮存库进行分区。不同贮存分区之间采取划分隔离通道或隔板。. 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最 小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求; 本项目贮存库设置事故池，容积能够满足收容要求。. 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应 设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求; 本项目有机废气、异味气体经1套二级活性炭箱吸附处理后经1根15m排气筒排放；贮存库酸雾经1套碱液喷淋塔处理后经1根15m排气筒排放. 容器和包装物污染控制要求; 1、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； 2、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； 3、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； 4、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； 5、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； 6、容器和包装物外表面应保持清洁; 1、本项目危险废物容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容； 2、本项目满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 3、本项目硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时严禁有明显变形，无破损泄漏。 4、柔性容器和包装物堆叠码放时封口严密，无破损泄漏。 5、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部留有适当的空间。 6、容器和包装物外表面保持清 洁。. 贮存设施运行环境管理要求; 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入; 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致或类别、特性不明的严禁入库. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器 和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好; 定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好. 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理; 本项目收集的危险废物在上车前 均已清洁干净，不会产生清洗废水. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存; 贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等; 建设单位建立贮存设施环境管理 制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等. 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建 立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案; 建设单位建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患 排查；建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环 境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档; 建设单位建立贮存设施全部档案，并按照国家有关规定进行整理和归档. - 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》相关要求一览表 项目; 规范要求; 本项目情况. 一般要求; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠; 项目建设单位按照要求申领危险废物经营许可证，按照危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 本项目危险废物转移过程均遵循《危险废物转移管理办法》的要求。. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 企业建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 企业建设单位编制应急预案，并定期组织应急演练，危废运输委托有资质的单位运输，并要求运输单位编制应急预案及组织演练. 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发〔2006〕50号）要求进行报告。（2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具; 本项目危险废物在贮存过程中一旦发生意外事故，建设单位将严格按照相关规定进行处理. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别; 本项目应按GB5085.1-7、 HJ/T298鉴别的危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签. 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。; 本项目不涉及该项目的收集、贮存和运输. 危险废物的收集; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。; 本项目建成运营后，将对承德市区域内各工业企业产生的危险废物周期、特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全储存与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等; 按照要求危险废物收集和转运作业人员根据工作需要将配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施; 本项目建成运营后，将要求运输单位在各类危险废物的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素 确定包装形式，具体包装应符合如下要求：（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。（6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装; 项目在收集危险废物过程中，会对产废单位的危险废物包装情况检查，发现不符合要求的包装，要求企业配合整改，否则不予清运，储运过程中破损的包装容器按照危废处置. 危险废物的收集作业应满足如下要求：（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。（4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全; 收集作业均满足规范要求. 危险废物的贮存; 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求; 本项目危险废物贮存设施选址、设计、建设、运行管理满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施; 本项目危废贮存设施配备通讯设备、照明设施和消防设施。. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定; 本项目生产和储存的危险废物贮存周期不超过1年. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行; 建设单位建立危险废物贮存的台账制度，废物出入库交接记录已按照本标准附录C执行。. 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志; 本项目危险废物贮存设施按照贮存的废物种类和特性按GB18597附录A设置标志. 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行关; 本项目危险废物贮存设施的关闭将严格按GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行. ②运输过程的环境影响分析 项目危险废物运输由建设单位委托有资质的危险废物处置单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： A、装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 B、装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 C、危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）的规定：“环评阶段已签订利用或者委托处置意向的，应分析危险废物利用或者处置途径的可行性。暂未委托利用或者处置单位的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议”。环评阶段，项目建设单位尚未签订危废委托处置协议，意向协议单位为唐山浩昌杰环保科技发展有限公司、承德金隅水泥有限责任公司、乐亭县海畅环保科技有限公司、沧州星河环境技术有限公司。 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司年度核准经营规模为：焚烧6592t/年；综合利用140100t/年（可处理本项目HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW49），唐山浩昌杰环保科技发展有限公司年度核准经营规模包含本项目贮存的部分危险废物，且本项目贮存的危险废物量远小于该资质单位的处置量。承德金隅水泥有限责任公司年度核准经营规模为：30000t/年（可处理本项目HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW34、HW35、HW37、HW49、HW50），承德金隅水泥有限责任公司年度核准经营规模包含本项目贮存的部分危险废物，且本项目贮存的危险废物量远小于该资质单位的处置量。乐亭县海畅环保科技有限公司年度核准经营规模为：焚烧处置规模9000t（可处理本项目HW08、HW09、HW49）。沧州星河环境技术有限公司年度核准经营规模为：焚烧57000t/年；综合利用7000t/年（可处理本项目HW21、HW22、HW23、HW29、HW36、HW46、HW48）。 ④危险废物收集、储存、转运过程应急预案 危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。 危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施： A、设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向生态环境主管部门进行报告。 B、对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。 C、清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 D、进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。 （4）固体废物环境管理要求 ①一般工业固废的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 ③项目运营期固体废物的产生、贮存、利用和处置全过程应严格遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 ④项目运营期产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物时，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他方式污染环境的措施，不擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 ⑤建设单位应当建立健全工业固体废物和危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物和危险废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物和危险废物可追溯，可查询，并采取防治工业固体废物和危险废物污染环境的措施。 ⑥建设单位应当对收集、贮存、运输、处置一般工业固体废物和危险废物的设施、设备和场所，加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 ⑦不将生活垃圾与一般工业固体废物、危险废物混合处置。 ⑧项目运营期需要终止生产的，应当事先对工业固体废物和危险废物的贮存、处置设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物和危险废物作出妥善处置，防止污染环境。 - 地下水 （1）污染物类型及污染途径 危险废物收集贮存库按照相关设计规范采取了严格的防渗措施，在正常工况下不会发生污染物渗入地下水在地下水扩散的情况。非正常状况下，拟建项目危险废物收集贮存库防渗层破损，造成污染物下渗到地下水环境，对地下水环境造成影响。 根据项目工程分析可知，对地下水可能产生的潜在污染主要为项目运行阶段防渗层破裂废矿物油、含汞废液、含铬废液进入地下水，对地下水产生污染，主要污染物为石油类、汞、六价铬等。 （2）地下水污染防治措施 考虑到污染物泄漏后如不采取截污治污措施，可能会在一定范围内造成地下水环境超标，地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。为防范污水由于非正常状况对地下水产生明显影响，本项目采取以下防范措施： ①根据地下水导则要求，对危险废物收集贮存库、事故池和办公区处进行分区防渗，危险废物收集贮存库、事故池进行重点防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s；办公区处采用简单防渗，采取一般地面硬化。 - 分区防渗图 ②对危险废物收集贮存库等定期检查，根据不同部位污染物的特点采取相应的防渗措施，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低跑、冒、滴、漏。 ③按照导则要求设置地下水监测井，定期监测地下水水质情况，动态掌握本工程对地下水的污染情况。及时发现地下水的污染情况，及时采取有效补救措施。 ④应急响应 一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施： 当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地生态环境局、周边用户等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。 组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故的影响。 当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。 对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。 如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。 - （3）跟踪监测要求 根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），本项目监测计划详见下表； - 检测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 地下水; 厂区上游对照井1座，厂区及厂区下游监控井各1座; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度/NTUa、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群数、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、石油类。; 每半年一次. - 土壤 （1）污染物类型及污染途径 - 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物指标; 特征因子; 影响途径. 危险废物收集贮存库; 废矿物油储存 含汞废液储存; 垂直入渗; 渗滤液、废矿物油、含汞废液; 石油烃、汞; 垂直入渗. 项目危险废物收集贮存库采用重点防渗，建设单位应加强监管，加强对防渗层和贮存容器的检查，发现问题及时处理，采取以上措施后，项目运行对周围土壤环境影响较小。同时，在运输过程中，应加强风险防控措施，杜绝因发生事故造成渗滤液、废矿物油等泄漏进入土壤，造成土壤污染。 通过以上措施，本项目对周围土壤影响较小。 （2）跟踪检测要求 根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），本项目监测计划详见下表； - 检测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次. 土壤; 厂区内柱状样一个; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并荧[k]蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、氨氮; 每三年一次. 厂区内表层样一个; 每年一次. 8．生态环境 项目选址位于承德市宽城满族自治县经济开发区，项目位置用地性质为工业用地。项目为产业园区内建设项目，占地范围内无生态环境保护目标。因此，本次不进行生态环境影响评价。 9．环境风险 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量，因此，设置环境风险专项评价。 该项目存在一定潜在风险，但通过采用风险防范措施，可有效避免和减少项目环境风险对周边大气环境、水环境、土壤环境的影响。在落实各项风险管理和环境风险防范措施之后，项目环境风险是可防控的，项目可行。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 设集气罩及收集管道，收集后的废气经两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”相关排放限值 |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准 |
|  | DA002排气筒 | 氯化氢 | 对贮存HW34的区域进行封闭设置，内设集气装置对挥发的酸性气体（以HCl计）进行收集，送至废气处理系统“碱液喷淋装置”处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值 |
|  | 危险废物收集贮存库 | 非甲烷总烃 | 危险废物收集贮存库封闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 办公生活 | 生活污水 | 生活污水依托承德坤元环保科技有限公司化粪池处理后最终进入宽城碧水源环保有限公司 | / |
| 声环境 | 生产设备 | A声级 | 使用低噪声设备，厂房隔音，车间封闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
|  | 运输车辆 | A声级 | 车辆减速慢行，禁止鸣笛 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。危险废物贮存过程中产生的废包装桶/袋、废活性炭、废碱液、废矿物油、废矿物油桶和废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物贮存于库房内分区贮存定期委托有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对危险废物收集贮存库、事故池和办公区处进行分区防渗，危险废物收集贮存库、事故池渗透系数K≤1×10-10cm/s，办公区处采用简单防渗，采取一般地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 项目主体单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生，同时，项目应依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的相关要求，进行《突发环境事件应急预案》的编制及备案工作。对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》本项目所属行业为四十五、生态保护和环境治理业77-103环境治理业772，属于重点管理，根据相关要求申请排污许可；项目需依法落实建设项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

# 六、结论

结论： 从环境保护的角度，建设项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a | 现有工程 许可排放量 t/a | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）t/a | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a | 变化量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.2226 |  | 0.2226 |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.2038 |  | 0.2038 |  |
|  | 氨 |  |  |  | 0.3951 |  | 0.3951 |  |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.007672 |  | 0.007672 |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废碱液 |  |  |  | 261.07 |  | 261.07 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.508 |  | 2.508 |  |
|  | 废包装桶/袋 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 废矿物油桶 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1建设项目地理位置图

附图2平面布置图

附图3库房平面布置图

附图4保护目标分布图

附图5项目选址与生态红线位置关系图